- Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.

- Bu kriteri oluşturan uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi

İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)

TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK

Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda firmaların ürünlerinin ilgili uluslararası Standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik literatür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

DİKKAT!

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

Bu kriter, Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Merkezi tarafından standardı olmayan ürünlerin belgelendirilmesinde (TSE K ) kullanılmak üzere hazırlanmış Türk Standartları Enstitüsü ’nün özgün bir yayınıdır. Her hakkı mahfuzdur. Kısmen veya tamamen Türk Standartları Enstitüsü’ nün izini olmaksızın kullanılamaz.

Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.

TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

Ön söz

- Bu belgelendirme kriteri, Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Merkez Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve Belgelendirme Kriteri Değerlendirme ve Onay Komitesinin …………… tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu kriterde kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

İçindekiler

1	Kapsam	1

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	1

3	Terimler, tarifler ve semboller	1

3.1 Mevlana Şekeri…………………………………………………………………………………………………   1

3.2 Çeşni Maddeleri ……………………………………………………………………………………………….   2

4	Sınıflandırma ve özellikler	1

4.1	Sınıflandırma	1

4.2	Özellikler	1

4.2.1   Fiziksel ve Kimyasal özellikler…………………………………………………………………………….   2

4.2.2   Mikrobiyolojik Özellikler …………………………………………………………………………………… 2

4.3	Özellik muayene ve deney madde numaraları	3

5	Numune alma, muayene ve deneyler	3

5.1	Numune alma	3

5.2	Muayeneler	4

5.2.1   Ambalaj Muayenesi………………………………………………………………………………………… 4

5.2.2   Duyusal ve Fiziksel Muayene……………………………………………………………………………….4

5.2.3   Çeşni maddesi oranı tayini………………………………………………………………………………… 4

5.3	Deneyler	4

5.3.1    Rutubet tayini……………………………………………………………………………………………….   4

5.3.2    Ph tayini …………………………………………………………………………………………………..    4

5.3.3    İnvert şeker tayini…………………………………………………………………………………………     4

5.3.4   Boyar madde ve miktar tayini…………………………………………………………………………….     4

5.3.5   Maya ve küf sayımı…………………………………………………………………………………………   4

5.3.6   Escherichia coli sayımı…………………………………………………………………………………….    4

5.4	Değerlendirme	4

5.5	Muayene ve deney raporu	5

6	Piyasaya arz	5

6.1	Ambalaj	5

6.2	İşaretleme	5

7	Çeşitli hükümler	5

Mevlana Şekeri

# Kapsam

Bu kriter Mevlana Şekerini kapsar.

# 2.    Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu kriterde standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. (*) işaretli olanlar bu kriterin basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk standardlarıdır.

| TS No | Türkçe adı | İngilizce adı |
| --- | --- | --- |
| TS 545 | Ayarlı çözeltilerin hazırlanması | Preparation of standard solution for volumetric analysis |
| TS 861 | Beyaz Şeker (sakkaroz) | White sugar (saccharosse) |
| TS 1728 ISO 1842 | Meyve ve sebze ürünleri - pH tayini | Fruit and vegetable products - Determination of pH |
| TS 2104 | Belirteçler - belirteç çözeltileri hazırlama yöntemleri | Indicators - Methods for preparation of indicator solutions |
| TS 266 | ‘‘Sular – İçme ve kullanma suları’’ | ‘‘Water intended for human consumption’’ |
| TS 3076-1 | ‘‘Kakao (Öğütülmüş)’’ | ‘‘Cocoa (Ground)’’ |
| TS 1201 EN ISO 1741 | Dekstroz - Kurutmada kütle kaybının tayini - Vakumlu etüv metodu | Dextrose - Determination of loss in mass on drying - Vacuum oven method |
| TS EN ISO 3696 | Su – Analitik laboratuvarında kullanılan – Özellikler ve deney metodları | Water for analitical laboratory use – Spesification and test methods |
| TS 6063 ISO 7251 | Mikrobiyoloji – Muhtemel Escherichia coli sayımı için genel kurallar – En muhtemel sayı tekniği | Microbiology -General guidance for enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique |
| TS ISO 21527-1* | Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi – Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem – Bölüm 1:Su aktivitesi 0,95’ ten yüksek olan ürünlerde koloni sayım tekniği | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -- Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 |
| TS 7780 | Akide Şekeri | Berlingot |

# Terimler, tarifler ve semboller

3.1 Mevlana Şekeri

Beyaz Şeker (sakkaroz), asitlik düzenleyici, nem tutucuların içilebilir su ile kaynatılarak, doğal bergamot aroması katılarak  yoğurulduktan sonra, şekil verilmesi ile nemli ortamlarda dinlendirilerek hazırlanan mamül.

3.2 Çeşni maddeleri

Mevlana şekeri hamuruna konulabilen fındık, yer fıstığı, antep fıstığı, susam, süt, toz kakao vb. maddeler.

# 4	Sınıflandırma ve özellikler

## 4.1	Sınıflar

4.1.1

Mevlana Şekeri muhteviyatına göre;

- Sade Mevlana Şekeri

- Aromalı Mevlana Şekeri

- Çeşnili Mevlana Şekeri olmak üzere 3 tiptir.

## 4.2	Özellikler

- Sade Mevlana Şekeri; Doğal Bergamot Aroması ile Yapılan Mevlana Şekeri

- Aromalı Mevlana şekeri; Çeşidine göre Doğal Bergamot Aromasının yanı sıra doğal aroma ihtiva eden Mevlana Şekeri

- Çeşnili Mevlana şekeri; Çeşidine göre çeşni maddeleri ihtiva eden Doğal Bergamot Aroması ile yapılan Mevlana Şekeri

.

## 4.2.1	Fiziksel ve Kimyasal özellikleri

Bu kriterde belirtilen özellikler ile bunların kabul edilebilir değer aralıkları, Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1 - Özellik, muayene ve kabul edilebilir değer aralıkları.

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Renk, tat ve koku | Mevlana şeker kendine özgü renk, koku ve tatta olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemeli, acımış ve sabunumsu bir tatta olmamalıdır |
| Yapı ve görünüş | Hafif sert yapılı, elle kolayca kırılabilen düzgün yüzeyli, üretim tekniğine göre renkli veya beyaz renkte olmalıdır. |
| Yabancı madde | Bulunmamalı |
| Rutubet, % (m/m), en çok | 4.5-6.5 |
| pH, 20 ºC’ ta | 6.0-8.0 |
| İnvert şeker % en çok | 5 |
| Boyar Madde (Yapay) | Bulunmamalı |

4.2.2 Mikrobiyolojik Özellikleri

Mevlana şekerlemenin mikrobiyolojik özellikleri Çizelge 2’ de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 2 - Mevlana şekerlemenin mikrobiyolojik özellikleri

| Mikrobiyolojik özellik | Numune alma planı |  | Limit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| Maya ve küf (kob/g)* | 5 | 2 | 1 x 102 | 1 x 103 |
| Escherichia coli | 5 | 0 | < 1 x 10 | < 1 x 10 |
| n : Deney numunesi sayısı, c : “m” ile “M” arasında mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney numunesi sayısı, m : (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı, M : c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı, *kob : koloni oluşturan birim (katı besiyerinde) |  |  |  |  |

4.3    Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Mevlana Şekeri özellikleri ve bunların muayene ve deneylerine ait muayene ve madde numaraları, Çizelge
3’te verilmiştir.

Çizelge 3 - Mevlana şekerleme muayene ve deney numaraları

| Özellik | Özellik madde no | Muayene ve deney madde no |
| --- | --- | --- |
| Ambalajlama | 6.1 | 5.2.1 |
| İşaretleme | 6.2 | 5.2.1 |
| Duyusal ve fiziksel özellik | 4.2 | 5.2.2 |
| Rutubet muhtevası | 4.2.1 | 5.3.1 |
| pH | 4.2.1 | 5.3.2 |
| İnvert şeker | 4.2.1 | 5.3.3 |
| Boyar madde | 4.2.1 | 5.3.4 |
| Maya ve küf | 4.2.2 | 5.3.5 |
| Escherichia coli | 4.2.2 | 5.3.6 |

# 5	Numune alma, muayene ve deneyler

5.1 Numune alma
Grubu, tipi, çeşidi, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, son tüketim tarihi ve seri/parti numarası aynı olan ve bir
defada muayeneye sunulan Mevlana şekerler bir parti sayılır. Partiden numune alma aşağıda belirtildiği
şekilde alınır.
5.1.1 Numune alınacak büyük ambalajların ayrılması
Muayeneye sunulan ve tüketici ambalajlarını ihtiva eden, büyük ambalajların sayısı parti büyüklüğü N kabul
edilerek Çizelge 5’te karşısında görülen miktarda (n) ambalaj yığından sistematik olarak ayrılır. Bu maksatla
partiyi teşkil eden birimler birden başlayarak 1,2,3…N şeklinde numaralanır. N/n tam sayı değilse r tam
sayıya tamamlanır ve r’ inci ambalaj, numune alınmak üzere ayrılır ve ayırma işlemi Çizelge 5’ teki sayıya
ulaşıncaya kadar devam edilir. Alınacak ağırlık tüm Mevlana şekerler için asgari 500 g’ dan az olmamalıdır.
5.1.2 Büyük ambalajlardan numune birimlerinin ayrılması
Numune alınmak üzere ayrılan büyük ambalajlardaki küçük ambalajların toplam sayısı N kabul edilerek
Çizelge 6’da karşısında gösterilen sayıda (n) olmak üzere küçük ambalaj, ayrılan büyük ambalajlardan ve
her birinden eşit miktarda olmak üzere ayrılır.

Çizelge 6 - Numune alma çizelgesi

| Parti büyüklüğü (N) | Numune miktarı (n) | Kabul edilebilir kusur sayısı 1) |
| --- | --- | --- |
| 15’ e kadar | 2 | 0 |
| 15 - 50 | 3 | 1 |
| 51 - 150 | 5 | 2 |
| 151 – 500 | 8 | 3 |
| 501 – 3200 | 13 | 4 |
| 3201’ den büyük | 20 | 5 |
| 1) Kabul edilebilir kusurlu muayene sayısı, ambalaj ve işaretleme içindir |  |  |

## 5.2	Muayeneler

5.2.1 Ambalaj muayenesi
Ambalajlar bakılarak, tartılarak ve gerekli ölçümleri yapılarak muayene edilir ve Madde 6.1 ve Madde 6.2’ ye
uygun olup olmadığına bakılır.
5.2.2 Duyusal ve fiziksel muayene
Duyusal, fiziksel muayene ve çeşit özelliği muayenesi bakılarak, koklanarak, tadılarak ve kırılarak yapılır.
Sonucun Madde 4.3’ e uygun olup olmadığına bakılır.

5.2.3 Çeşni maddesi oranı tayini
Ayrılabilir tanecikli yapıda çeşni maddesi ihtiva eden şekerden 25 g deney parçası iki ondalıklı yaklaşımlı
hassas terazide tartılır. Tartılan deney parçası önceden 45 0C’a getirilmiş 100 mL suya bırakılır. Şeker
tamamen eriyene kadar ara sıra karıştırılarak çözdürülmesi sağlanır. Çeşni maddelerinin açığa çıktığı
görüldükten sonra çözelti anma göz açıklığı 1 mm olan elekten geçirilir. Elek üstünde kalan çeşni maddesi 5
min bekletilir, daha sonra hassas terazide tartılır. Çıkan sonuç aşağıdaki bağıntıya göre hesaplanır ve
sonucun Madde 4.2.4’ e uygun olup olmadığına bakılır.
Çeşni maddesi oranı = (a / b) x 100
a: çeşni maddesinin kütlesi
b: deney parçasının kütlesi

## 5.3	Deneyler

Deneylerde TS EN ISO 3696 Sınıf 3’ e uygun damıtık su veya buna eş değer saflıkta su kullanılmalıdır.
Kullanılan reaktifler analitik saflıkta olmalı, ayarlı çözeltiler TS 545’ e göre, indikatör çözeltiler ise TS 2104’ e
göre hazırlanmalıdır. Birbirine paralel en az iki deney yapılmalıdır.
5.3.1 Rutubet tayini
Nem tayini TS 1201 EN ISO 1741 ’ e göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.5’ e göre uygun olup olmadığına
bakılır.
5.3.2 pH tayini
pH tayini TS 1728 ISO 1842’ e göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.3’ e göre uygun olup olmadığına bakılır.
5.3.3 İnvert şeker tayini
İnvert şeker tayini TS 861’ e göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.5’ e göre uygun olup olmadığına bakılır.
5.3.4 Boyar madde ve miktar tayini
Boyar madde ve miktar tayini TS 7780’ e göre yapılır. Sonucun Madde 4.2.5’ e göre uygun olup olmadığına
bakılır.
5.3.5 Maya ve küf sayımı
Maya ve küf sayımı TS ISO 21527-1 ’ e göre yapılır. Sonucunun Madde 4.2.6’ ya uygun olup olmadığına
bakılır.
5.3.6 Escherichia coli sayımı
Escherichia coli TS 6063 ISO 7251’ e göre yapılır. Sonucunun Madde 4.2.6’ ya uygun olup olmadığına
bakılır.

## 5.4	Değerlendirme

Madde 5.1’e göre alınan numunenin, Madde 4.3’de belirtilen özelliklerden herhangi birine uymaması halinde, numunenin alındığı parti kritere aykırı sayılır.

## 5.5	Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların/kriterlerin numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney yöntemlerinde belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Numunenin kritere uygun olup olmadığı,

- Rapor tarihi, her sayfanın özgün numarası ve toplam sayfa sayısı.

# 6	Piyasaya arz

## 6.1	Ambalaj

Ambalaj olarak, sağlığa zararlı olmayan ve şekerlemenin özelliklerini koruyacak özellikte mevzuatına uygun
malzemeler kullanılır. Küçük ambalajlar daha büyük dış ambalajlara konulabilir.

## 6.2	İşaretleme

………………………………………………………………………………………………………….

- Bu belgelendirme kriterine atıf (TSE K ……..)

- İmalatçısının veya yetkili temsilcisinin adı veya unvanı,

- Firma adı, adresi ve diğer bilgileri (marka vb),

- İmal tarihi,

- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi,

bilgileri olmalıdır.

.
6.3 Depolama ve taşıma
Mevlana şekerleme ambalajları işleme yerlerinde, depolarda, taşıtlarda ve satış yerlerinde fena kokulu, nemli, tatlarına ve diğer özelliklerine olumsuz yönde tesir edecek maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.
Ortalama 25°C’ de muhafaza edilmelidir.
İçinde şekerleme bulunan ambalajlar, kuru zemin ve ızgara üzerine, etraflarında serbestçe gezinebilecek,
aynı zamanda iyi hava alabilecek ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak durumda istiflenmeli, bunlar
yağış altında bırakılmamalıdır ve bu şartlar altında yüklenip boşaltılmamalıdır.

# 7	Çeşitli hükümler

İmalatçı veya tedarikçi, bu kritere uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği paneller için, istenildiğinde, kritere uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede, satış konusu panelin;

- Madde 4.2’de belirtilen özelliklerde olduğunun,

- Madde 5’te belirtilen muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun

belirtilmesi gerekir.