tst 5269

ICS 67.200.10

PRİNA YAĞI Olive pomace oil

I. MÜTALAA

2011/84775

Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dökümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

ÖNSÖZ

- Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü’nün Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu’nca TS 4500 (1985)’ün revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 19 Şubat 2002 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.

- Bu standardın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standardlarındaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır.

Tadil Tasarısının I. Mütalaa Değerlendirmesi

Ön söz

- Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü’nün Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu’na bağlı
TK24 Mamul Gıdalar Teknik Komitesi’nce TS 5269’un revizyonu olarak hazırlanmıştır.

İçindekiler

1	Kapsam	1

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	1

3	Terimler ve tarifler	2

3.1	Prina (zeytin küspesi)	2

3.2	Prina yağı	2

3.3	Rafine prina yağı	2

3.4	Karma prina yağı	2

3.5	Yabancı madde	2

4	Sınıflandırma ve özellikler	2

4.1	Sınıflandırma	2

4.2	Özellikler	2

4.3	Özellik, muayene ve deney madde numaraları	4

5	Numune alma, muayene ve deneyler	4

5.1	Numune alma	4

5.2	Muayeneler	4

5.3	Deneyler	4

5.4	Değerlendirme	5

5.5	Muayene ve deney raporu	5

6	Piyasaya arz	6

6.1	Ambalajlama	6

6.2	İşaretleme	6

7	Çeşitli hükümler	6

Yararlanılan kaynaklar	7

Prina yağı

# 1	Kapsam

Bu standard, prina yağını kapsar.

# 2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda, diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

| TS No | Türkçe adı | İngilizce adı |
| --- | --- | --- |
| TS 545 | Ayarlı çözeltilerin hazırlanması | Preparation of standard solutions for volumetric analysis |
| TS EN ISO 15788-1 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Bitkisel sıvı yağlarda stigmastadienlerin tayini - Bölüm 1 : Kılcal kolonlu gaz kromatografi yöntemi (referans yöntem) | Animal and vegetable fats and oils - Determination of stigmastadienes in vegetable oils - Part 1: Method using capillary - column gas chromatography (Reference method) |
| TS 2104 | Belirteçler - Belirteç çözeltileri hazırlama yöntemleri | Indicators - Methods of preparation of indicator solutions |
| TS 341 | Yemeklik zeytinyağı | Edible olive oil |
| TS EN ISO 661/AC | Hayvansal ve bitkisel yağlar - Analiz numunesinin hazırlanması | Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample |
| TS 1607 EN ISO 662 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Rutubet ve uçucu madde tayini | Animal and vegetable fast and oils - Determination of moisture and volatile matter content |
| TS EN ISO 3960 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Peroksit değeri tayini - İyodometrik (görsel) son nokta tayini | Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination |
| TS EN ISO 3696 | Su - Analitik laboratuvarında kullanılan-Özellikler ve deney metotları | Water for analytical laboratory use - Specification and test methods |
| TS 342 | Yemeklik zeytinyağı - Muayene ve deney yöntemleri | Methods of analysis for edible olive oils |
| TS EN ISO 3656 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar- Mor ötesi absorbansının özgün uv sönümlenmesi cinsinden tayini | Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction |
| TS 5038 | Hayvansal ve bitkisel yağlar - Sabun miktarının tayini | Animal and Vegetable Fats and Oils -Determination of Soap Content |
| TS 4963 | Hayvansal ve bitkisel yağlar - Sabunlaşmayan maddelerin tayini | Animal and Vegetable Oils and Fats - Determination of Unsaponifiable Matter |
| TS EN ISO 663 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar -Çözünmeyen safsızlık muhtevasının tayini | Animal and vegetable fats and oils - Determination of insoluble impurities content |
| TS EN ISO 12966-2 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Yağ asitleri metil esterlerinin gaz kromotografisi - Bölüm 2:Yağ asitleri metil esterlerinin hazırlanması | Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 2: Preparation of methyl esters of fatty acids |
| TS 4664 EN ISO 5508 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar -Yağ asitleri metil esterlerinin gaz kromatografisiyle analizi | Animal and vegetable fats and oils - Analysis by gas chromatography of methyl esters of fatty acids |
| TS 7163 EN ISO 6800 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Trigliserit moleküllerinin 2 - Konumundaki yağ asitleri bileşiminin tayini | Animal and vegetable fats and oils- Determination of the composition of fatty acids in 2 - Position of the trigliceride molecules |
| TS EN ISO 12228 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar-Tek tek ve toplam sterol içeriğinin tayini-Gaz kromatografik yöntem | Animal and vegetable fars and oils-Determination of individual and total sterols contents-gas chromatographic method |

| TS No | Türkçe adı | İngilizce adı |
| --- | --- | --- |
| TS EN ISO 15304 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Bitkisel katı ve sıvı yağlarda trans yağ asidi izomerleri içeriğinin tayini - Gaz kromatografik yöntem | Animal and vegetable fats and oils – Determination of the content of trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils – Gas chromatographic method |
| TS 7060 EN ISO 5555 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Numune alma | Animal and vegetable fats and oils – Sampling |

# 3	Terimler ve tarifler

## 3.1	Prina (zeytin küspesi)

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) meyvesinin uygun yerlerde fiziksel işlemler uygulanarak yağının ve suyunun büyük kısmı alınmış küspesi.

## 3.2	Prina yağı

Prinanın organik çözücüler ve fiziksel yöntemlerle özütlenmesi sonucu elde edilen, yeniden esterleşme işleminden geçmemiş, diğer yağlar ve karışımları ile karıştırılmamış yağ.

## 3.3	Rafine prina yağı

Ham prina yağının doğal trigliserit yapısında değişikliğe yol açmayan yöntemlerle rafine edilmeleri sonucu elde edilen, rengi açık sarıdan kahverengi sarıya kadar değişebilen, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan, yemeklik olarak kullanılabilen yağ.

## 3.4	Karma prina yağı

Doğrudan gıda olarak tüketilebilecek naturel zeytinyağları ile rafine prina yağı karışımından oluşan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 1 gramdan fazla olmayan, yemeklik olarak kullanılabilen yağ.

## 3.5	Yabancı madde

Prina yağında kendisinin dışındaki gözle görülebilir her türlü madde.

# 4	Sınıflandırma ve özellikler

## 4.1	Sınıflandırma

### 4.1.1	Sınıflar

Prina yağı bileşimine göre;

Sınıf 1 - Rafine prina yağı,

Sınıf 2 - Karma prina yağı

olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

## 4.2	Özellikler

### 4.2.1	Duyusal özellikler

Prina yağının duyusal özellikleri Çizelge 1’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1 - Prina yağının duyusal özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Tat ve koku | Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku olmamalıdır. |
| Renk ve görünüş | Kendine özgü renkte ve homojen yapıda olmalıdır. |
| Yabancı madde | Bulunmamalıdır. |

### 4.2.2	Fiziksel ve kimyasal özellikler

Prina yağının fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 2 - Prina yağının kimyasal özellikleri

| Özellikler | Değerler |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rafine Prina Yağı | Karma Prina Yağı |
| Rutubet ve uçucu madde, % (m/m), en çok | 0,1 | 0,1 |
| Çözünmeyen safsızlıklar, % (m/m), en çok | 0,05 | 0,05 |
| Peroksit sayısı, (milieşdeğer O2/kg), en çok | 5 | 15 |
| Serbest yağ asitleri (oleik asit cinsinden), % (m/m), en çok | 0,3 | 1,0 |
| Ultraviyole (UV) ışınında özgül soğurma, 270 nm’de, en çok %1 (E ) 1 cm | 2,00 | 1,70 |
| E (yaklaşık 270 nm’de ultraviyole ışınında özgül soğurmadaki değişim), en çok | 0,20 | 0,18 |
| Sabun, % (m/m), en çok | 0,005 | 0,005 |
| Sabunlaşmayan madde (petrol eterinde), g/kg, en çok | 30 | 30 |
| 3Mumsu maddeler (C40+C42+C44+C46), mg/kg, en az | 350 | 350 |
| Yağ asitleri bileşimi, % (m/m) (toplam metil esteri olarak) |  |  |
| -Miristik asit (C14:0), en çok | 0,05 |  |
| -Palmitik asit (C16:0) | 7,5-20 |  |
| -Palmitoleik asit (C16:1) | 0,3-3,5 |  |
| -Heptadekanoik asit (C17:0), en çok | 0,3 |  |
| -Heptadesenoik asit (C17:1), en çok | 0,3 |  |
| -Stearik asit (C18:0) | 0,5-5,0 |  |
| -Oleik asit (C18:1) | 55,0-83,0 |  |
| -Linoleik asit (C18:2) | 3,5-21,0 |  |
| -Linolenik asit (C18:3), en çok | 0,9 |  |
| -Araşidik asit (C20:0), en çok | 0,6 |  |
| -Gadoleik asit (C20:1), en çok | 0,4 |  |
| -Behenik asit (C22:0), en çok | 0,2 |  |
| -Lignoserik asit (C24:0), en çok | 0,2 |  |
| 3Trigliseritlerin 2-konumundaki palmitik ve stearik asit toplamı, % (m/m), metil esteri olarak, en çok | 2,2 | 2,2 |
| Sterol bileşimi (Toplam sterolün kütlece yüzdesi) |  |  |
| -Kolesterol, en çok | 0,5 |  |
| -Brassikasterol, en çok | 0,2 |  |
| -Kampesterol, en çok | 4,0 |  |
| -Stigmasterol | Kampesterolden için bulunan değerden daha küçük olmalıdır. |  |
| 4 -Delta-7-stigmastenol, en çok | 0,5 |  |
| -Beta-sitosterol + delta-5 avenasterol + delta- 5,23-stigmastadienol + klerosterol + sitostanol + delta 5,24-stigmastadienol, en az | 93,0 |  |
| -Eritrodiol + uvaol (toplam steroller içerisinde), % (m/m), en az | 4,5 |  |
| Trans yağ asitleri, % (m/m) (metil esteri olarak) |  |  |
| -C18:1T, en çok | 0,40 | 0,40 |
| -C18:2+C18:3T, en çok | 0,35 | 0,35 |
| Gerçek ve teorik ECN1) 42 trigliserit içeriği arasındaki en büyük fark | 0,5 | 0,5 |
| Stigmastadienler, mg/kg, en çok | 120 | 120 |
| R12) oranı, en az | 10 | 10 |
| 3Demir, mg/kg, en çok | 1,5 |  |
| 3Bakır, mg/kg en çok | 0,1 |  |
| 1) Eş değer karbon sayısı 42 olan trigliserit 2) R1 oranı: Stigmasta-3,5-dien / kampesta-3,5-dien’dir ve stigmastadien içeriği 4 mg/kg’dan fazla olan yağlara uygulanır. 3)Bilgi için verilmiştir. 4) Yurt içinde üretilen yemeklik zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, zeytinyağı komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesi ile belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz. |  |  |

## 4.3	Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Prina yağının özellikleriyle bunların muayene ve deneylerine ilişkin Madde numaraları Çizelge 3’te verilmiştir.

Çizelge 3 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları

| Özellik | Özellik madde no | Muayene ve deney madde no |
| --- | --- | --- |
| Ambalaj | 6.1, 6.2 | 5.2.1 |
| Rutubet ve uçucu madde tayini | 4.2.2 | 5.3.2 |
| Çözünmeyen safsızlıklar | 4.2.2 | 5.3.3 |
| Peroksit | 4.2.2 | 5.3.4 |
| Serbest yağ asitleri | 4.2.2. | 5.3.5 |
| UV ışınında özgül soğurma | 4.2.2 | 5.3.6 |
| Sabun | 4.2.2 | 5.3.7 |
| Sabunlaşmayan madde | 4.2.2 | 5.3.8 |
| Mumsu maddeler | 4.2.2 | 5.3.9 |
| Steroller | 4.2.2 | 5.3.12 |
| Trans yağ asitleri | 4.2.2 | 5.3.13 |
| ECN 42 trigliserit | 4.2.2 | 5.3.14 |
| Stigmastadienler | 4.2.2 | 5.3.15 |

# 5	Numune alma, muayene ve deneyler

## 5.1	Numune alma

Ambalâj büyüklüğü, sınıfı, türü, parti veya seri kod numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan prina yağları bir parti sayılır. Partiden numune TS 7060 EN ISO 5555’e göre alınır.

## 5.2	Muayeneler

### 5.2.1	Ambalaj muayenesi

Ambalaj bakılarak, tartılarak ve ellenerek muayene edilir ve sonuçların Madde 6.1 ve Madde 6.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.2.2	Duyusal muayene

Prina yağının duyusal özellikleri bakılarak, koklanarak ve tadılarak muayene edilir ve sonuçların Madde 4.2.1’e uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.3	Deneyler

Deneylerde TS EN ISO 3696’ya uygun su kullanılmalıdır. Kullanılan bütün kimyasal maddeler analitik saflıkta olmalı ve ayarlı çözeltiler TS 545’e, belirteç çözeltiler ise TS 2104’e göre hazırlanmalıdır.

### 5.3.1	Analiz için deney numunesinin hazırlanması

Analiz numunesi TS 1606 EN ISO 661/AC'ye göre hazırlanır.

### 5.3.2	Rutubet ve uçucu madde tayini

Rutubet ve uçucu madde tayini, TS 1607 ISO 662'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.3 Çözünmeyen safsızlıklar tayini

Çözünmeyen safsızlıklar tayini, TS EN ISO 663'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.4	Peroksit sayısı tayini

Peroksit sayısı tayini, TS ISO 3960'a göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.5	Serbest yağ asitleri tayini

Serbest yağ asitleri tayini, TS 342'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.6	UV ışınında özgül soğurma tayini

UV ışınında özgül soğurma tayini, TS EN ISO 3656'ya göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır. Özgül soğurmadaki değişim aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır.

ΔE=

### 5.3.7	Sabun tayini

Sabun tayini, TS 5038’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.8	Sabunlaşmayan madde tayini

Sabunlaşmayan madde tayini, TS 4963’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.9	Mumsu maddelerin tayini

Mumsu maddelerin tayini, TS 342'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.10	Yağ asitleri bileşimi tayini

Yağ asitleri bileşimi tayini, TS EN ISO 12966-2’a göre hazırlanan numunelerde TS 4664 EN ISO 5508'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.11	Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplamı tayini

Trigliseritlerin 2-konumundaki stearik ve palmitik asit toplamı tayini, TS 7163 EN ISO 6800'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.12	Sterollerin tayini

Sterollerin tayini, TS EN ISO 12228’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.13	Trans yağ asitleri analizi

Trans yağ asitleri analizi, TS EN ISO 15304’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.14	ECN 42 trigliserit tayini

ECN 42 trigliserit tayini, TS 342'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.15	Stigmastadienlerin tayini

Stigmastadienlerin tayini, TS EN ISO 15788-1’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.4	Değerlendirme

Madde 5.1’e göre alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen muayene ve deneylerde belirlenen sonuçlar, bu standard kapsamında bulunan muayene ve deneylerin sonuçlarına uygunsa, parti standarda uygun sayılır.

## 5.5	Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları görev ve meslekleri,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecburî görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Standarda uygun olup olmadığı,

- Rapora ait seri numarası ve tarih, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı.

# 6	Piyasaya arz

## 6.1	Ambalajlama

Ambalajlama TS 341’e göre yapılır.

## 6.2	İşaretleme

Yağların ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.

- İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı”  ibaresinin yazılması),

- Bu standardın işaret ve numarası ( TS 5269 şeklinde), (ihracatta zorunlu değildir.)

- Mamul adı (Prina yağı),

- Sınıfı,

- Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, (büyük ve dış ambalajlarda parti numarası zorunludur),

- Net dolum hacmi ve/veya net kütlesi (en az mL, L, g veya kg olarak) (ihracatta sadece o ülkede geçerli ölçü birimi yazılabilir),

- Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

- Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler ithalatçı ülkenin istediği yabancı dillerde de yazılabilir.

Prina yağı hiçbir zaman zeytinyağı olarak adlandırılmamalı ve diğer bitkisel yağlarla karıştırılıp piyasaya sunulmamalıdır.

Zeytinyağını anımsatacak imge ve simgeler kullanılmamalıdır (İhracatta zorunlu değildir).

Not - İhracatta, parti, seri veya kod numaralarından biri, 5000 mL dahil iç ambalajlar için isteğe bağlıdır.

# 7	Çeşitli hükümler

7.1 İmalatçı veya satıcı bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği prina yağı için istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermeye veya göstermeye mecburdur. Bu beyannamede satış konusu prina yağının;

- Madde 4'deki özelliklere uygun olduğunun,

- Madde 5'deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış olduğunun

belirtilmesi gerekir.

# Yararlanılan kaynaklar

1- Codex Alimentarius 2001. Fats, Oils and Related Products, Sec. Ed.

2- O. Brien, R. D. 1998. Fats and Oils, Technomic. Pub. Co., Barel

3- Gümüşkesen, S. A. 1999. Bitkisel Yağ Teknolojisi, İzmir

4- COI/T.15/NC.no.3/Rev. 1  5 December 2003

5- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 2011