EK- 2 : SVHC ADAY LİSTESİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

EŞYA ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN

REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-) TEDARİK ZİNCİRİ BOYUNCA SVHC MADDELERE İLİŞKİN BİLGİ İLETİMİ;

Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren, AB- AEA’na (+ Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) eşya ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla derişimde Aday Listesi’ndeki madde bulunması halinde söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri kendilerinde hazır bulundurmalı, eşyanın müşterisine ve talep halinde 45 gün içerisinde tüketicisine en azından maddenin ismi dahil olmak üzere eşyanın güvenli bir şekilde kullanması için yeterli bilgiyi“Eşyanın Güvenli Kullanım Bilgisi”ni temin etmelidir.

Diğer taraftan, REACH Tüzüğü Madde 33 kapsamında eşyalar için SVHC Aday Liste tedarik zinciri  yükümlülükleriyla ilgili açıklayıcı bilgiler  ve eşyanın içinde SVHC hesabı örnekleri Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (AKA) tarafından yayımlanan ve Türkçe’ye çevrilen “Eşya içindeki madde tanımlamasına yönelik teknik rehberin- Bölüm 4 ve 5”‘inde belirtilmiştir. Eşyanın Güvenli Kullanım Bilgisi’ni AB’deki müşteriye kolayca sağlayacak örnek bir format aşağıda  yer almakla birlikte  müşteriye iletilecek bilginin içerik ve detayına bağlı olarak formatın değişebileceği  göz önünde bulundurulmalıdır.

| Öğe | Örnek |
| --- | --- |
| Madde Adı | Diarsenik trioksit |
| CAS Numarası | 1327-53-3 |
| Kayıt Numarası (eğer tedarikçi tarafından sağlandı ise ) | 01-1234567-49-00 |
| Sınıflandırma ve SVHC özellikler http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ | Kars. Kat. 1 ; R45; kansere yol açabilir T+; R28; Yutulduğunda çok zehirli C; R34; Yanıklara yol açar N; R50/53; Suda yaşayan organizmalara karşı çok toksik, su ekosisteminde uzun süreli olumsuz etkilere yol açabilir. |
| Eşyadaki Konsantrasyon | % 1 a/a |
| İlgili durumlarda güvenli bertaraf dahil olmak üzere güvenli kullanım hakkında bilgi | 60 0C’nin üstüne ısıtmaktan kaçının. Eşyayı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu eşya tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. Evsel atık olarak atmayın. |

2-) AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI’NA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

2011’den itibaren, AB-AEA ülkelerine  eşya ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla derişimde ve 1 ton/yıl’dan daha fazla miktarda  bulunan Aday Listesi’ndeki maddeler  için Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) bildirim yapmak zorundadır. 1 Aralık 2010’dan önce Aday Listeye alınan maddelerin en geç 1 Haziran 2011’e kadar ve daha sonra Aday Listeye alınan maddelerin ise dahil edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Ajans’a bildirimi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgilere,  yardım masamızın Eşyalar ve REACH sayfasından veya Ajans’a SVHC Bildirimi websayfamızdan ulaşabilirsiniz (http://reach.immib.org.tr/web/index.php?option=com_content&task=view&id=85&phpMyAdmin=2p8bZQKjlFaVmOGyAMzUX6coO69).

Not:  Eşya ihracatı yapan firma, eşyanın kullanımı ve bertarafı sırasında insan  sağlığına ve çevreye olan maruziyetlerini önleyebiliyorsa bildirim yapılması gerekmez. Böyle durumlar için  ihracatçının eşya alıcısına uygun bilgileri vermesi gereklidir. Ayrıca madde ‘aynı kullanım amacı’ için herhangi bir tedarik zincirinde kaydedilmişse bildirime gerek yoktur.

Ajans tarafından yayınlanan ve belirli peryodlarla güncellenen Eşyalar içindeki Aday Liste  Maddelerle ilgili veritabanı veya Eşya İçinde Bildirimi Yapılan Aday Liste Maddelerine  ulaşmak için tıklayınız.

MADDE ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN

REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Aday Listeye dahil edilme tarihinden itibaren, Aday Liste’de yer alan maddeleri AB-AEA ülkeleri’ne ihracatını yapan firmalar, söz konusu maddeler için müşterilerine Güvenlik Bilgi Formlarını (Safety Data Sheet, SDS) sağlamak zorundadır.  REACH Tüzüğü kapsamında hazırlanması gereken Güvenlik Bilgi Formu için:

- 1 Aralık 2010 itibariyle 453/2010 sayılı Tüzüğün Ek I’i

- 1 Haziran 2015 itibariyle 453/2010 sayılı Tüzüğün Ek II’si kullanılacaktır.

KARIŞIM (PREPARAT) ÜRETİCİSİ/İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN

REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren,

AB-AEA ülkelerine Aday Liste’deki maddelerden en az birini içeren karışımları (1999/45/EC nolu Direktife göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamış) ihraç eden ve  söz konusu  madde için aşağıdaki koşulların her ikisini sağlayan fimalar, müşterileri  isterse  güvenlik bilgi formu (SDS) hazırlamalıdır.

- Madde -  kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı çok biyobirikimli

(vPvB) ise-

- Maddenin ağırlıkça derişimi % 0.1 veya üzerinde ise (gaz olmayan karışımlar)

1 Haziran 2007 tarihinden itibaren AB’de yürürlülükte olan 1999/45/EC sayılı Direktif’e göre  tehlikeli olarak sınıflandırılmayan ancak insan sağlığı ve çevreye zararlı olan madde içeren karışımlar için istenildiği taktirde müşterilere  güvenlik bilgi formu (SDS) sağlanmaktadır.

  - Gaz  olmayan karışım içinde madde derişiminin  ağırlıkça % 1 veya üzeri olduğu durumlarda,

  - Gaz karışım içinde madde derişiminin hacimce % 0.2 veya üzeri olduğu durumlarda.

Ayrıca yükümlülükler konusunda detaylı bilgilere  AKA’nın  web sayfasından ulaşılabilir(http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations).