tst

ICS 67.160.20

HURMA SUYU KONSANTRESİ Date Juice Concentrate

I.MÜTALAA

2013/94543

Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dokümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

#### Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Ön söz

- Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü’nün Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu’na bağlı 
TK24 Gıda Teknik Komitesi’nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun ….. tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dokümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

İçindekiler

1	Kapsam	1

2	Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar	1

3	Tarifler	1

3.1	Hurma suyu konsantresi	1

3.2	Yabancı madde	1

4	Sınıflandırma ve özellikler	2

4.1	Özellikler	2

4.2	Özellik, muayene ve deney madde numaraları	3

5	Numune alma, muayene ve deneyler	3

5.1	Numune alma	3

5.2	Muayeneler	3

5.3	Deneyler	3

5.4	Değerlendirme	4

5.5	Muayene ve deney raporu	4

6	Piyasaya arz	4

6.1	Ambalaj	4

6.2	İşaretleme	5

6.3	Muhafaza ve taşıma	5

7	Çeşitli hükümler	5

Yararlanılan kaynaklar	5

Hurma suyu konsantresi

# 1	Kapsam

Bu standard hurma suyu konsantresini kapsar.

# 2	Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

| TS No | Türkçe Adı | İngilizce Adı |
| --- | --- | --- |
| TS 545 | Ayarlı çözeltilerin hazırlanması | Preparation of standard solutions for volumetric analysis |
| TS 2104 | Belirteçler belirteç çözeltileri hazırlama yöntemleri | Indicators - Methods of preparation of indıcator solutions |
| TS 2284 | Bulgur | Boiled and pounded wheat |
| TS EN ISO 3696 | Su - Analitik laboratuvarında kullanılan - Özellikler ve deney metotları | Water for analytical laboratory use-Specification and test methods |
| TS 3792 | Üzüm pekmezi | Pekmez (Traditional Turkish grape juice concentrate) |
| TS 4080 | Gazlı alkolsüz içecek | Carbonated nonalcholic beverage |
| TS 4890 | Meyve ve sebze mamülleri - Çözünür katı madde miktarı tayini refraktometrik metot | Fruit and vegetable products - Determination of soluble solids content - refractometric method |
| TS 6063 ISO 7251 | Mikrobiyoloji-Muhtemel Escherichia coli sayımı için genel kurallar en muhtemel sayı tekniği | Microbiology - General guilance for enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique |
| TS 6178 ISO 7466 | Meyve ve Sebze Ürünleri- 5- Hidroksimetilfurfural (5- HMF) İçeriğinin Tayini | Fruit and vegetable products; Determination of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) content |
| TS 11359 | Ambalajlanmış madde ve mamuller - Kütle ve hacimlerinin kontrol esasları | Determination of mass and volume of the pre-packed goods |
| TS EN 12630 | Meyve ve sebze suları - Glukoz, fruktoz, sorbitol ve sakaroz muhtevası tayini - Yüksek performanslı sıvı kromatografisi metodu | Fruit and vegetable juices – Determination of glucose, fructose, sorbitol and saccaharose – Method using high performance liguid chromatograply |
| TS 13262 | Balda bitki şekerleri (C4) tayini - Sürekli akış metodu | Determination of plant sugars (C4) in honey - Continuous flow method |
| TS ISO 21527-2 | Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Su aktivitesi 0,95'e eşit veya daha düşük olan ürünlerde koloni sayım tekniği | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -- Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 |

# 3	Tarifler

## 3.1	Hurma suyu konsantresi

Hurmanın, tekniğine uygun olarak işlenerek, ısıl işlem ile dayanıklı hale getirilmesiyle elde edilen mamul.

## 3.2	Yabancı madde

Hurma suyu konsantresinde kendisinden başka bulunan, gözle görülebilir her türlü madde.

# 4	Sınıflandırma ve özellikler

## 4.1	Özellikler

### 4.1.1	Duyusal özellikler

# Hurma suyu konsantresinin duyusal özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1 - Hurma suyu konsantresinin duyusal özellikleri

| # Özellik | # Değer |
| --- | --- |
| # Renk ve görünüş | # Açık sarımtırak renkten koyu kahverengiye kadar değişen renkte, koyu kıvamlı ve akışkan bir yapıda olmalıdır. |
| # Tat ve koku | # Kendine özgü tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku ihtiva etmemelidir. |
| # Yabancı madde | # Bulunmamalıdır. |

### 4.1.2	Kimyasal özellikler

Hurma suyu konsantresinin kimyasal özellikleri Çizelge 2'de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 2 - Hurma suyu konsantresinin kimyasal özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Suda çözünür katı madde (briks) % (m/m), en az | 70 |
| Fruktoz ve glikoz oranı (F/G) | 0,9 - 1,2 |
| Sakaroz (%) (m/m) | 0,6 - 1,2 |
| Toplam kül % (m/m), en çok | 1,5 |
| Boya maddesi | Bulunmamalı |
| Hidroksimetilfurfural (mg/kg), en çok | 75 |
| Koruyucu madde | Bulunmamalı |
| C 13 (‰) (m/m), en çok | -23,5 |
| Organik asit | Bulunmamalı |
| pH | 4,0 - 5,5 |

### 4.1.3	Mikrobiyolojik özellikler

Hurma suyu konsantresinin mikrobiyolojik özellikleri çizelge 3’de verildiği gibi olmalıdır.

Çizelge 3 - Hurma suyu konsantresinin mikrobiyolojik özellikleri

| Mikroorganizma | Numune alma planı |  | Limit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| Maya ve küf | 5 | 0 | 102 | 103 |
| E. coli | 5 | 0 | <101 |  |
| Numune alma planında; n: Partiden bağımsız ve rastgele seçilen numune sayısı, c: m ve M arasında olmasına izin verilen azami numune sayısı (M değeri taşıyabilecek en fazla numune sayısı), m: (n-c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla mikrobiyolojik değer, M: c sayıdaki numunenin bu değeri aşması hâlinde uygunsuz olup, kabul edilemez olduğunu gösteren mikroorganizma sayısıdır. |  |  |  |  |

## 4.2	Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Hurma suyu konsantresinin özellikleri ile bunların muayene ve deneylerine ait madde numaraları Çizelge 4'te verilmiştir.

Çizelge 4 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları

| Özellik | Özellik madde no. | Muayene ve deney madde no. |
| --- | --- | --- |
| Ambalaj ve işaretleme | 6.1-6.2 | 5.2.1 |
| Duyusal özellik | 4.1.1 | 5.2.2 |
| pH değeri | 4.1.2 | 5.3.1 |
| Suda çözünür katı madde | 4.1.2 | 5.3.2 |
| Sakaroz | 4.1.2 | 5.3.3 |
| Toplam kül | 4.1.2 | 5.3.4 |
| Hidroksimetilfurfural | 4.1.2 | 5.3.5 |
| Boya maddesi | 4.1.2 | 5.3.6 |
| Koruyucu madde | 4.1.2 | 5.3.7 |
| C 13 (‰) binde | 4.1.2 | 5.3.8 |
| Organik asit | 4.1.2 | 5.3.9 |
| Fruktoz ve glukoz oranı (F/G) | 4.1.2 | 5.3.10 |
| E.coli | 4.1.3 | 5.3.11 |
| Maya ve küf | 4.1.3 | 5.3.12 |

# 5	Numune alma, muayene ve deneyler

## 5.1	Numune alma

Ambalajı, ambalaj büyüklüğü, üretim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi, parti veya seri numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan hurma suyu konsantresi bir parti sayılır ve partiden numune TS 4080'e göre alınır.

## 5.2	Muayeneler

### 5.2.1	Ambalaj muayenesi

Ambalaj muayenesi, bakılarak, ölçülerek TS 11359’daki kontrol esasları dâhilinde yapılır. Etiketlerin işaretleme ile ilgili hususları ihtiva edip etmediği kontrol edilir ve sonucun Madde 6.1'e ve Madde 6.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.2.2	Duyusal muayene

Duyusal muayene, bakılarak, tadılarak ve koklanarak yapılır ve sonucun Madde 4.1.1'e uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.3	Deneyler

Deneylerde TS EN ISO 3696 Sınıf 3’e uygun damıtık su veya buna eş değer saflıktaki su kullanılmalıdır. Kullanılan tüm reaktifler analitik saflıkta olmalı, ayarlı çözeltiler TS 545'e, belirteç çözeltiler ise TS 2104'e göre hazırlanmalı ve hurma suyu konsentresinin sıcaklığı laboratuvar sıcaklığına getirilmelidir.

### 5.3.1	pH tayini

pH tayini, TS 3792’ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.2	Suda çözünür katı madde (briks) tayini

Suda çözünür katı madde tayini, TS 4890'a göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2' ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.3	Sakaroz tayini

Sakaroz tayini, TS EN 12630’a göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2' ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.4	Toplam kül miktarı tayini

Toplam kül tayini, TS 3792’ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.5	Hidroksimetil furfural miktarı tayini

Hidroksimetilfurfural miktarı tayini, TS 6178 ISO 7466’ya göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.6	Boya maddesi tayini

Boya maddesi tayini, TS 2284’e ' göre  yapılır ve sonucun Madde 4.1.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.7	Koruyucu madde aranması

Koruyucu madde aranması, TS 3631'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.8	C13 tayini

C13 tayini, TS 13262’ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.9 Organik asit tayini

Organik asit tayini, TS 3792’ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.10	Fruktoz / glikoz oranı tayini

Fruktoz ve glikoz miktarları kütlece TS EN 12630'a göre tayin edilir ve früktoz/glikoz sonucunun Madde 4.1.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.11 E.coli sayımı

E. coli sayımı, TS 6063 ISO 7251’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

5.3.12 Maya ve küf sayımı

Maya ve küf sayımı, TS ISO 21527-2'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.1.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.4	Değerlendirme

Numunelerin her birinin muayene ve deney sonuçları, standarda uygunsa parti standarda uygun sayılır.

## 5.5	Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları görev ve meslekleri,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tanıtılması,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Sonuçların gösterilmesi,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,

- Uygulanan muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,

- Standarda uygun olup olmadığı,

- Rapora ait seri numarası ve tarih, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı,

# 6	Piyasaya arz

## 6.1	Ambalaj

Hurma suyu konsantresi  özelliklerini bozmayacak nitelikteki laklı teneke kutu, cam kap, plastik kap veya diğer ambalajlar içinde, piyasaya arz edilir.

## 6.2	İşaretleme

Hurma suyu konsantresi ambalajları üzerine, en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır.

- Firmanın ticarî ünvanı, adı, adresi, varsa tescilli markası,

- Bu standardın işaret ve numarası (TS …… şeklinde),

- Mamulün adı (Hurma suyu konsantresi)

- Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

- Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

- Firmaca tavsiye edilen tüketim tarihi veya raf ömrü.

Bu bilgiler gerektiğinde Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.

## 6.3	Muhafaza ve taşıma

Hurma suyu konsantresinin depolanması ve taşınmasında yüksek sıcaklıktan, ambalajların ıslanmasından ve doğrudan güneş ışığı almasından kaçınılmalıdır.

# 7	Çeşitli hükümler

7.1	Bu standarda uygun olarak imal edildiği beyan edilen hurma suyu konsantresi için, istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek zorunludur. Bu beyannamede satış konusu hurma suyu konsantresinin;

- Madde 4'deki özelliklere uygun olduğunun,

- Madde 5 deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun belirtilmesi gerekir.

Not - 	Bu standardda yer almayan hususlarda Türk Gıda Kodeksi hükümlerine göre işlem yapılır.

# Yararlanılan kaynaklar

- Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği - 29.12.2011 tarih ve 28157(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete.

- Üretici firmalarla yapılan görüşmeler.

- Poyrazoğlu, E.S., Gökmen V. ve Artık N., 2002. Organic acids and phenolic compounds in Pomegranates (Punica granatum L.) grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis. 15, 567-575.