tst

ICS 55.020; 67.250

## HELAL GIDA AMBALAJI VE AMBALAJ MALZEMELERİ Halal food packaging and packaging materials

I. MÜTALAA

2012/90526

Bu tasarıya görüş verilirken, tasarı metni içerisinde kullanılan kelime ve/veya ifadelerle ilgili olarak bilinen patent hakları hususunda tarafımıza bilgi ve gerekli dökümanın sağlanması da göz önünde bulundurulmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Ön söz

- Bu tasarı, Türk Standardları Enstitüsü’nün Mamul Gıdalar İhtisas Kurulu’na bağlı TK37 Helal Teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

1	Kapsam	1

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	1

3	Terimler ve tarifler	2

3.1	Helal Gıda Ambalajı	2

3.2	Çok katmanlı - Çoklu malzeme	2

3.3	Katkı maddesi	3

3.4	Toplam migrasyon limiti (TML) [Overall migration Limit-OML]	3

3.5	Gıda benzeri	3

3.6	İşlevsel engelleyici	3

3.7	İzlenebilirlik	3

3.8	Dolaylı geçiş	3

3.9	Kaplama malzemesi	3

4	Sınıflandırma ve özellikler	3

4.1	Sınıflandırma	3

4.2	Özellikler	3

5	Numune alma, muayene ve deneyler	4

5.1	Numune alma	4

5.2	Muayeneler	5

5.3	Deneyler	5

5.4	Değerlendirme	5

5.5	Muayene ve deney raporu	5

6	Piyasaya arz	6

6.1	Ambalajlama	6

6.2	İşaretleme	6

6.3	Muhafaza ve taşıma	6

7	Çeşitli hükümler	6

7.1	Uygunluk beyanı	6

Ek A (Bilgi için)	7

Kaynaklar	8

## Helal Gıda Ambalajı ve ambalaj malzemeleri

# 1	Kapsam

Bu standard, helal gıda ambalajı olarak kullanılacak ambalajları ve bu ambalajların üretileceği ambalaj malzemelerini (kaplamalar dahil) kapsar.

Not - Bu standardda, bundan sonra “Helal Gıda Ambalajı” tabiri yerine “Ambalaj” ifadesi kullanılacaktır.

# 2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dökümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmişti. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

| TS No | Türkçe Adı | İngilizce Adı |
| --- | --- | --- |
| TS OIC/SMIIC 1 | Helal gıda genel kılavuzu | General guidelines on halal food |
| TS EN ISO 22000 | Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar | Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain |
| TS EN 1186-1 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 1: Gıdalara Geçen Maddelerin Tayini İçin Şartlar ve Deney Metotlarının Seçimi | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 1: Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration |
| TS EN 1186-2 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 2: Zeytinyağına Geçen Maddelerin Tayini-Tam Daldırma Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration into olive oil by total immersion |
| TS EN 1186-3 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 3: Sulu Gıdalara Geçen Maddelerin Tayini-Tam Daldırma Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by total immersion |
| TS EN 1186-4 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 4: Zeytinyağına Geçen Maddelerin Tayini- Hücre Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 4: Test methods for overall migration into olive oil by cell |
| TS EN 1186-5 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 5: Sulu Gıdalara Geçen Maddelerin Tayini Hücre Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 5: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by cell |
| TS EN 1186-6 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 6: Zeytinyağına Geçen Maddelerin Tayini Torba Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 6: Test methods for overall migration into olive oil using a pouch |
| TS EN 1186-7 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 7: Sulu Gıdalara Geçen Maddelerin Tayini-Torba Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 7: Test methods for overall migration into aqueous food simulants using a pouch |
| TS EN 1186-8 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 8: Zeytinyağına Geçen Maddelerin Tayini-Mamulle Kontrol Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 8: Test methods for overall migration into olive oil by article filling |
| TS EN 1186-9 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 9: Sulu Gıdalara Geçen Maddelerin Tayini-Mamulle Kontrol Metodu | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 9: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by article filling |
| TS EN 1186-10 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 10: Zeytinyağına Geçen Maddelerin Tayini (Zeytinyağı Ekstraksiyonunun Tam Olmadığı Durumlarda Uygulanan Modifiye Metot) | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 10: Test methods for overall migration into olive oil (modified method for use in case where incomplete extraction of olive oil occurs) |
| TS No | Türkçe Adı | İngilizce Adı |
| TS EN 1186-11 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 11: 14C Etiketli Yapay Trigliseritlere Geçen Maddelerin Tayini | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 11: Test methods for overall migration into mixtures of C-labelled synthetic triglycerides |
| TS EN 1186-12 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 12: Düşük Sıcaklıkta Geçen Maddelerin Tayini | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 12: Test methods for overall migration at low temperatures |
| TS EN 1186-13 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 13: Yüksek sıcaklıkta toplam madde geçişinin tayini - Deney yöntemleri | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 13: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by cell |
| TS EN 1186-14 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 14: Yağlı gıdalarla temas eden maddelerle temas eden plastiklerden toplam geçişinin tayini için izo-oktan ve %95 etanollü deney ortamı kullanılarak uygulanan ek deney yöntemleri | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 14: Test methods for 'substitute tests' for overall migration from plastics intended to come into contact with fatty foodstuffs using test media iso-octane and 95 % ethanol |
| TS EN 1186-15 | Gıdalarla Temas Eden Madde ve Mamüller Plastikler Kısım 15: İzo-oktan ve/veya %95 etanolle yapılan hızlı özütleme ile yağlı gıdalara geçişin tayini için uygulanan alternatif deney yöntemleri | Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 15: Alternative test methods to migration into fatty food simulants by rapid extraction into iso-octane and/or 95 % ethanol |
| TS EN ISO 15320 | Kağıt hamuru, kağıt ve karton - Sulu özütte pentaklorfenolün tayini | Pulp, paper and board - Determination of pentachlorophenol in an aqueous extract |
| TS EN 12497 | Kâğıt ve karton- Gıdalarla temas eden- Sulu özütte cıva tayini | Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of mercury in an aqueous extract |
| TS EN 12498 | Kâğıt ve karton- Gıdalarla temas eden- Sulu özütte kadmiyum, kurşun ve krom tayini | Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium and lead in an aqueous extract |
| TS EN ISO/IEC 17021 | Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar | Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems |
| TS EN ISO/IEC 17025 | Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar | General requirements for the competence of testing and calibration laboratories |
| TS ISO 2859-1 | Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (AQL) indekslenmiş numune alma programları | Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection by attributes |
| tst 201289857 | Gıda ambalaj malzemelerinin üretim ve tedarikinde gıda güvenliği için ön gereksinim programları (ÖGP) ve tasarım şartları | Prerequisite programmes and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packaging |

# 3	Terimler ve tarifler

## 3.1	Helal Gıda Ambalajı

Helal gıdanın; içine konulduğu, helal gıda ile doğrudan temasta olan plastik, cam, metal veya kağıt esaslı malzemelerden yapılan ve piyasaya arzının sağlandığı ambalaj.

## 3.2	Çok katmanlı - Çoklu malzeme

Katmanlarından en az birinin plastik olması koşuluyla, farklı çeşitteki malzemelerin iki veya daha fazla katmanının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş malzemeler.

## 3.3	Katkı maddesi

Ambalajın üretimi sırasında fiziksel veya kimyasal bir etki gerçekleştirmesi için plastiğe ya da son ürün olan madde veya malzemeye üretim gereği eklenen ve madde veya malzemenin son halinde bulunması beklenen madde.

## 3.4	Toplam migrasyon limiti (TML) [Overall migration Limit-OML]

Madde veya malzemeden gıda veya gıda benzerine geçen uçucu olmayan maddelerin izin verilen maksimum miktarı.

## 3.5	Gıda benzeri

Gıda ile temas eden malzemelerdeki migrasyonun tespitinde gıda gibi davranabilen ve deneylerde gıdanın yerine kullanılan ortam.

## 3.6	İşlevsel engelleyici

Madde veya malzemenin son halinin, mevzuatında yer alan hükümlere uyumlu olmasını sağlayan, herhangi bir türdeki malzemeden bir veya birden çok katmanından oluşan engelleyici katman.

## 3.7	İzlenebilirlik

Ürünlerin üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında madde veya malzemelerin izlenebilme ve takip edilebilmesi.

## 3.8	Dolaylı geçiş

Malzemenin üretim ve depolama gibi aşamalarında çeşitli nedenlerle gıda ile temas etmeyen yüzeyin  gıda ile temas eden yüzeyle etkileşiminden kaynaklanacak migrasyon.

## 3.9	Kaplama malzemesi

Malzemenin gıda ile doğrudan temas etmemesi için malzemenin üzerine kaplanan plastik, hayvansal kökenli olmayan lak, vaks, sıcak eriyen (hot melt) ve metal gibi malzeme.

# 4	Sınıflandırma ve özellikler

## 4.1	Sınıflandırma

Helal gıda ambalajları, gıda ile temas eden yüzeyin malzemesine göre 4 sınıfa ayrılır.

a) 	Plastik malzeme

b) 	Gıda ile doğrudan temas eden kaplama malzemeleri

c) 	Cam

d) 	Kağıt (Geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmemiş ve doğrudan tüketilen gıda maddeleri ile temasta bulunmayan)

## 4.2	Özellikler

### 4.2.1	Genel

- Ambalaj ve kaplama malzemeleri murdar malzemelerin bulaşmadığı donanım kullanılarak hazırlanmalı, işlenmeli veya imal edilmelidir.

- Hazırlama, işleme, depolama ve taşıma sırasında; yukarıda a) bendindeki şartları sağlamayan diğer gıdalardan veya helal olmayan diğer malzemelerden fiziksel olarak ayrılmalıdır.

- Ambalaj ve kaplama malzemelerinin helal olma özelliği bütün aşamalarda izlenebilir olmalıdır.

- Ambalaj ve kaplama malzemesi üretiminin yapılacağı üretim tesisi, tst 201289857 standardında verilen şartlar veya eşdeğer şartları karşılamalıdır.

- Gıda zincirinin bir parçası olan ambalaj ve kaplama malzemesinin üretim aşamaları için TS EN ISO 22000 “Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar” standardına uygunluk sağlanmalıdır.

### 4.2.2	Malzeme özellikleri

- Ambalaj ve kaplama malzemeleri ve bunların üretiminde kullanılan katkı maddeleri helal olmayan herhangi bir maddeden yapılmış olmamalıdır.

- Ambalaj ve kaplama malzemeleri insan sağlığına zararlı olan maddeler içermemelidir.

- Ambalaj ve kaplama malzemeleri gıda ambalajı ile ilgili mevzuatında belirtilen hususlara uygun olmalıdır. Gıda ile temas eden ambalaj malzemesi veya kaplamalardan gıda maddesine olan toplam migrasyon 10 mg / dm2’den çok olmamalıdır.

- Kağıt ambalaj malzemesi Çizelge 1’de verilen kısıtlama sınırlarına ve Çizelge 2’de verilen saflık sınırına uygun olmalıdır. Çizelge 1’de verilen değerler kağıt-esaslı malzemeler için verilen spesifik migrasyon limitleri olup, kuru gıdalarla veya kabuklu, soyulan veya yıkanan gıdalarla temasta bulunan kağıtlar için gerekli değildir.

Çizelge 1 - Kağıt esaslı ambalajların ağır metal migrasyon değerleri

| Madde | Sınır değer (mg/dm2 kağıt ve karton) |
| --- | --- |
| Kadmiyum | 0.002 |
| Kurşun | 0.003 |
| Cıva | 0.002 |

Çizelge 2 - Pentaklorofenol için saflık sınırı

| Madde | Sınır değer (mg/kg kağıt ve karton) |
| --- | --- |
| Pentaklorofenol | 0.15 |

### 4.2.3	Yapılış özellikleri

- Ambalaj malzemesi üzerine ürünle ilgili baskı yapıldığında; baskı mürekkebi ile çok katlı malzemelerin bir araya getirilmesinde kullanılan laminasyon tutkalının gıda ile doğrudan temas etmemesi işlevsel engelleyici katmanla sağlanmalıdır.

- Tek katlı plastik ambalaj malzemesine üst baskı yapıldığında, dolaylı geçiş söz konusu olabileceğinden tek katlı plastik ambalaj malzemesi kullanılmamalıdır.

- Ambalaj, ürün doldurulduktan sonra dışarıyla ilişkisi kesilecek şekilde kapatılabilmelidir.

- Doğrudan gıda ile temas söz konusu olduğunda, kullanılacak kağıt ambalaj malzemesi, geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiş olmamalıdır.

- Doğrudan gıda ile temasın zorunlu olduğu durumlarda ise kullanılacak kağıt ambalaj mevzuatına uygun bir kaplama malzemesi ile kaplanmış olmalıdır.

- Metalden yapılan ambalajlar doğrudan gıda ile temas etmemesi için mevzuatına uygun bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.

### 4.2.4	Boyut ve toleranslar

Boyutlar, dolum yapılan makine şartlarına uygun olacak şekilde üretici ile satıcı arasında yapılacak sözleşmeye uygun olmalıdır.

### 4.2.5	Özellik muayene ve deney madde numaraları

Bu standardda verilen özelliklerle ilgili muayene ve deney madde numaraları Çizelge - 3’te verilmiştir.

Çizelge 3 - Özellik muayene ve deney madde  numaraları

| Özellik | Özellik Madde No | Muayene ve deney madde No |
| --- | --- | --- |
| Genel Malzeme özellikleri Yapılış özellikleri Boyut ve toleranslar | 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 | 5.2.1 5.3.1 5.2.1, 5.3.2 5.2.2 |

# 5	Numune alma, muayene ve deneyler

## 5.1	Numune alma

Bir defada muayeneye sunulan aynı sınıf malzemeler bir parti sayılır. Parti büyüklüğüne göre Çizelge-3‘de gösterilen miktarda numune TS ISO 2859-1’da açıklanan numune alma metoduna göre alınır.

Partiyi meydana getiren ambalaj veya ambalaj malzemesi bobini/balyası birden başlanarak 2,3,4,…..N şeklinde numaralanır veya numaralandığı varsayılarak, “N” partideki ambalaj veya ambalaj malzemesi bobini/balyası sayısı ve “n” numune olarak alınması gerekli ambalaj veya ambalaj malzemesi bobini/balyası sayısı olmak üzere, (N/n)=r sayısı hesaplanır. Bulunan sayı ( r ) tam sayı değilse, tam sayıya tamamlanır ve  ( r ) inci ambalaj veya ambalaj malzemesi bobini/balyası numune olarak ayrılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge 4’e göre ayrılması gereken numune sayısına erişinceye kadar sürdürülür.

Çizelge 4 - Muayene ve deneyler için alınacak numune sayısı

| Parti Büyüklüğü | Gözle Muayene İçin | Boyut Muayenesi İçin | Deneyler İçin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -25 26 - 50 51 – 100 101 – 500 500’den fazla | Tamamı 10 20 100 200 | 2 3 5 8 10 | 1 1 2 3 3 |

## 5.2	Muayeneler

### 5.2.1	Gözle muayene

Ambalaj veya ambalaj malzemesi, Madde 4.2.1’deki genel özellikler ve Madde 4.2.3’teki yapılış özelliklerine göre gözle muayeneden geçirilerek uygun olup olmadığına ve Madde 6.2’deki işaretlerin bulunup bulunmadığına bakılır. Üretim tesisinin Madde 4.2.1’de verilen standardlara uygunluğunu gösteren belgelere haiz olması uygunluk olarak kabul edilir.

### 5.2.2	Boyut muayenesi

Madde 5.1’e göre alınan numune ambalaj veya ambalaj malzemesi bobini/balyası Madde 4.2.4’te beyan edilen boyut ve toleranslara uygun olup olmadığına bakılır.

## 5.3	Deneyler

### 5.3.1	Migrasyon deneyi

Ambalaj malzemesi içine konulacak gıdaya göre uygun gıda benzeri seçilerek, TS EN 1186’ya göre migrasyon deneyine tabi tutulur ve sonuçların Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır. Kağıt malzeme için kadmiyum ve kurşun migrasyonu TS EN 12498 ve civa migrasyonu TS EN 12497, pentaklorofenol miktarı tayini TS EN ISO 15320’e göre yapılır ve sonuçların Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

### 5.3.2	Kağıt kontrolü

Kontrol için 0.3 g iyot ile 1 g potasyum iyodür 250 ml damıtık su içinde eritilir. Elde edilen çözelti bir damlalık yardımıyla kontrol edilecek kağıdın üzerine damlatılır. Damlatıldıktan sonra 30 s beklenir ve kağıdın yüzeyinin rengi kontrol edilir. Yüzeyde siyahlaşma olursa, geri dönüşümlü kağıt kullanıldığı sonucuna varılır.

## 5.4	Değerlendirme

Ambalaj malzemesi üretilen tesis TS EN ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar standardı ile tst 201289857 veya Ek A’da bilgi için verilen eşdeğer şartlara uygunluğunu gösteren belgelere haiz ise diğer hususlar incelenir. Muayene ve deneylere tabi tutulan bir partiden alınan numunelerle ilgili sonuçların  her biri standarda uygunsa, ilgili partinin standarda uygun olduğu kabul edilir.

## 5.5	Muayene ve deney raporu

Muayene raporu TS EN ISO 17020 ve deney raporu TS EN ISO 17025’te verilen şartları karşılamalı veya en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Firmanın adı ve adresi,

- Muayene ve deneyin yapıldığı yerin adı,

- Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları,

- Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi,

- Numunenin tarifi,

- Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

- Deney sonuçları,

- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin olumsuz etkilerini gidermek üzere alınan tedbirler,

- Bu standarddan ayrılan hususlar ve deney sonuçlarını etkileyebilecek diğer durumlar,

- Bu standarda atıf  (TS …. şeklinde),

- Rapora ait seri numarası ve tarih, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı.

# 6	Piyasaya arz

Ambalaj ve ambalaj malzemesi piyasaya ambalajlı olarak arz edilir.

## 6.1	Ambalajlama

Ambalaj ve ambalaj malzemesi dolum noktasına kadar gıda güvenliğini olumsuz etkilemeyecek, dışarıdan helal olmayan madde girişini engelleyecek şekilde ambalajalanır.

## 6.2	İşaretleme

Ambalaj ve ambalaj malzemesi ilgili yasal şartlara uygun olarak işaretlenmeli ve üzerinde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

-	Firmanın ticari unvanı, adı, adresi varsa tescilli markası,

-	Bu standardın işaret ve numarası (TS ….. şeklinde),

-	Ambalajın adı ve spesifikasyonu,

-	Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-	Net miktarı (kg veya adet)

## 6.3	Muhafaza ve taşıma

Ambalajın ve ambalaj malzemesinin uygun şekilde muhafaza ve taşınması sağlanmalıdır.

# 7	Çeşitli hükümler

## 7.1	Uygunluk beyanı

Ambalajın ve ambalaj malzemesinin bu standard hükümlerine uygunluğunun beyan edilmesinin yanı sıra, gıda ile temas eden malzemelerin yasal şartları karşıladığı müşterilere ve yetkili makamlara yazılı olarak beyan edilmelidir.

# Ek A

# (Bilgi için)

-	PAS 223, Prerequisite program and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packaging

-	BRC/IoP, The British Retail Consortium (BRC) and Institude of Packaging (IoP)

-	AIB International, Consolidated Standards for Inspection: Food Contact Packaging Manufacturing Facilities

-	IFS, International Food Standard

# Kaynaklar

-	Türk gıda kodeksi etiketleme yönetmeliği,

-	Türk gıda kodeksi gıda ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliği,

-	Türk gıda kodeksi gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler tebliği

-	Türk gıda kodeksi gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesi tebliği.