tst ISO 5707

ICS 65.040.10

Süt sağım makina tesisleri - Yapım ve performans (ISO 5707: 2007) Milking machine installations - Construction and performance (ISO 5707: 2007) Installations de traite mècanique– Construction et performances (ISO 5707: 2007).

I. MÜTALAA

2011/84629

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

Milli Önsöz

- Bu standard; CEN tarafından onaylanan ve TS ISO 5707:2007 numaralı Türk standardı olarak kabul edilen ISO 5707:2007 standardı esas alınarak, Türk Standardları Enstitüsü ……….  İhtisas Kurulu’na bağlı TK25 Ziraat Teknik Komitesi marifetiyle Türkçeye tercüme edilmiş TSE Teknik Kurulu’nun …………. tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- CEN resmi dillerinde yayınlanan diğer standard metinleri ile aynı haklara sahiptir

- Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

- Bu standardda atıf yapılan standardların milli karşılıkları aşağıda verilmiştir.

| EN, ISO, IEC vb No | Adı (İngilizce) | TS No1) | Adı (Türkçe) |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 3918:2007 | Milking Machine Installations - Vocabulary | tst ISO 3918 | Süt sağım makina tesisleri - Terimler |
| EN ISO 4288 | Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface Texture: Profile method – Rules and procedures for the assessment of surface texture | TS 6212 EN ISO 4288 | Mamulün geometrik özellikleri (gps)- Yüzey yapısı: Profil metodu- Yüzey yapısının değerlendirilmesi için kurallar ve işlemler |
| EN ISO 6690 | Milking Machine Installations – Mechanical tests |  |  |
| EN ISO 12100-1 | Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology |  |  |
| EN ISO 12100-2 | Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2. Technical principles |  |  |
| EN ISO 14159 | Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery |  |  |
| IEC 60335-2-70 | Household and similar electrical appliances – Safety – part 2-70: Particular requirements for milking machines |  |  |

TS ISO 5707:2007 standardı, ISO 5707: 2007 standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, Avenue Marnix 17 B-1000 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

ULUSLARARASI

ISO

5707

STANDARD

INTERNATIONAL

STANDARD

Üçüncü Baskı

2007-02-15

Süt sağım makina tesisleri - Yapım ve performans(ISO 5707:2007) Milking machine installations - Construction and performance (ISO 5707: 2007) Installations de traite mècanique - Construction et performances (ISO 5707: 2007)

Referans Numarası

EN ISO 5707: 2007 (E)

© ISO 2007

TELİF HAKKI KORUMALI DOKÜMAN

© ISO 2007

Tüm hakları saklıdır. Aksi belirtilmedikçe, bu yayının herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde ya da fotokopi ve mikrofilm dahil aşağıda adresi verilen ISO’dan yazılı izin alınmaksızın ya da dokümanı talep edenin ülkesindeki ISO üyesinin yazılı izni olmaksızın elektronik veya mekanik herhangi bir yolla çoğaltılamaz ya da kullanılamaz.

ISO Telif Ofisi

Case postale 56 CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Faks + 41 22 749 09 47

e-posta:  copyright@iso.org

Web www.iso.org

İsviçre’de basılmıştır.

© ISO 2007 – Tüm hakları saklıdır.

İçindekiler

Sayfa

Önsöz	3

Giriş	4

1	Kapsam	5

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	5

3	Terimler ve tarifler	5

4	Genel	5

4.1	Uygunluk için testler	5

4.2 	Ölçümler için erişim	6

4.3	Güvenlik ve hijyen	7

4.4	Malzemeler	7

4.5	Kullanım Kılavuzu	7

5	Vakum sistemi	8

5.1	Genel	8

5.2	Vakum  düzenlemesi	8

5.3	Vakum Pompaları	9

5.4	Vakum regülatörü	10

5.5	Vakum ölçer	11

5.6	Hava hatları	11

5.7	Emniyet kavanozu	11

5.8	Cam fanus	12

5.9	Vakum sistemine sızıntı	12

5.10	Güğümlü süt sağım üniteleri için vakum muslukları	12

6	Pulsasyon (Nabız atışı) sistemi	12

6.1	Tasarım verileri	12

6.2	Pulsatör hava hattı	13

6.3	Pulsasyon (Nabız atışı) hızı, pulsatör oranı ve pulsasyon odası vakum fazı	13

7	Süt sistemi	13

7.1	Genel	13

7.2	Süt hatlarının tasarımı	13

7.3	Hava kaçağı	13

7.4	Tahliye	14

7.5	Süt girişleri	14

7.6	Sütün sapması	14

7.7	Toplama tankı	14

7.8	Aktarıcı	14

7.9	Çıkış hattı	14

8	Süt sağım ünitesi	14

8.1	Genel	14

8.2	Memelik	14

8.3	Memeliğin bağlanması	15

8.4	Memeliğin çıkarılması	15

8.5	Vakumun kapatılması	15

8.6	Hava deliği ve kaçağı	15

8.7	Süt sağım ünitesindeki vakum	16

8.8	Süt kayıt ekipmanı	16

8.9	Süt sağım ünitesine bağlantılar	16

8.10	Uzun süt boruları	17

8.11	Güğümlü süt sağım üniteleri	17

9	Temizleme	17

Ek A - (normatif) Vakum pompası kapasitesi - İnek ve manda için efektif rezerv ve izin verilenler	18

Ek B - (Bilgi için) Hava hatlarının en düşük iç çapının belirlenmesi	24

Ek C - (Bilgi için) İnekler  ve mandalar için süt hatlarının en düşük iç çapının belirlenmesi	31

Ek D - (Bilgi için) Küçük geviş getiren hayvanlar	38

# Önsöz

ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) ulusal standard kuruluşlarının (ISO ülke kuruluşları) dünya çapında federasyonudur. Uluslararası Standard hazırlama çalışması genelde ISO teknik komiteleri aracılığı ile yapılır. Teknik komitenin konusu ile ilgilenen üyelerin o teknik komitede temsil edilme hakkı vardır. ISO ile işbirliği içindeki resmi ya da sivil uluslararası kuruluşlar da,  çalışmalarda yer alabilir. ISO, elektroteknik standardizasyonla ilgili tüm konularında Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Uluslararası Standardlar, ISO/IEC Direktifleri Bölüm 2’ye göre yazılmıştır.

Teknik komitelerin ana görevi, Uluslararası Standard hazırlamaktır. Teknik komitelerin kabul ettiği Taslak Uluslararası Standardlar, oylama için üye ülke kuruluşlarına gönderilir. Bir Uluslararası Standardın yayınlanması, oy veren üye ülkelerin en az % 75’inin onayını gerektirir.

Bu dokümanın bazı kısımlarının patent haklarına konu olabileceğine dikkat edilmelidir. Böyle herhangi bir patent hakkının belirlenmesi durumunda ISO sorumlu tutulamaz.

Bu doküman ( ISO 5707: 2007), ISO/TC 23 ‘Tarım ve Ormancılık için Traktörler ve Makinalar’ teknik komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Bu üçüncü baskı ikinci baskıyı (ISO 5707:1996) ve aynı zamanda teknik olarak gözden geçirilen ISO 5707:1996/cor.1:1997 iptal eder ve ikinci baskının yerini alır.

# Giriş

Bu standard süt sağım makina tesislerinin minimum özelliklerinin tüm dünyada talep edilmesi sebebiyle hazırlanmıştır. Hayvanlar için süt sağım makinalarınin yapımı ve performansına yönelik temel gereksinimler hayvanın fizyolojisine ve yüksek hijyen ve süt kalitesi standartlarına ihtiyaca göre belirlenmiştir.

ULUSLARARASI STANDARD	ISO 5707: 2007 (E)

Süt Sağım Makina Tesisleri - Yapım ve Performans (ISO 5707: 2007)

# 1	Kapsam

Bu standard, süt sağım ve temizleme için süt sağım makinalarınin kabul edilebilir işleyişine yönelik belli boyutsal gereksinimleri ve en düşük performans ve bilgi gereksinimlerini belirtir. Aynı zamanda bu malzeme, tasarım, imalat ve tesis için en düşük gereksinimleri belirtir.

Bu standard, inek, manda, koyun ve keçilerin süt sağım makinaları için, hayvanların vakum ile oluşan nabız ile sağıldığı ve en azından bir kısmının hava akışı yardımıyla taşındığı yerler için uygulanır. Bazı maddeler tüm sağım makinasi türleri için uygulanamaz. Nitel gereksinimler aynı zamanda süt üretimi için kullanılan diğer memelilerin sağımı için yapılan tesislerde uygulanabilir.

# 2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Aşağıda atıf yapılan dokümanlar, bu dokümanın uygulanması için mecburidir. Tarihi belirtilmiş atıflar için sadece atıf yapılan baskı uygulanır. Tarihi belirtilmemiş atıflar için, atıf yapılan dokümanın en son baskısı (tüm değişiklikleri içeren) uygulanır.

EN ISO 3918:2007 Milking Machine Installations – Vocabulary

EN ISO 4288 Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface Texture: Profile method – Rules and procedures for the assessment of surface texture

EN ISO 6690 Milking Machine Installations – Mechanical tests

EN ISO 12100-1 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 1: Basic terminology, methodology

EN ISO 12100-2 Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design – Part 2. Technical principles

EN ISO 14159 Safety of machinery – Hygiene requirements for the design of machinery

IEC 60335-2-70 Household and similar electrical appliances – Safety – part 2-70: Particular requirements for milking machines

# 3	Terimler ve tarifler

Bu standardın amacı bakımından ISO 3918’ te verilen terimler ve tarifler geçerlidir.

# 4	Genel

## 4.1	Uygunluk için testler

Bu standarta atıfta bulunulan performans deneyleri için yöntemler ISO 6690’ da belirlenmiştir.

Bu deney yöntemleri özel tasarım özelliklerini kapsayan tesisin performansını deneye tabi tutmakta yeterli olmayabilir. Gelişimi sınırlandırmayı önlemek amacıyla bu satndartta anlatılan sistemler dışında da aynı sonuca ulaşılıyorsa diğer sistemler de kullanılabilir. Bu tip sistemler ile bu standardın gereksinimleri kapsamında bulunmayan diğer özel performans özellikleri kullanım kılavuzunda beliritilmeli ve tarif edilmelidir.

## 4.2 Ölçümler için erişim

### 4.2.1	Genel

4.2.2. ve 4.2.3’te belirtilen bağlantı noktaları tesisin işlevini deneye tabi tutmak için bulunmalıdır. Bu bağlantı noktalarına erişim için süt sağım makinasının parçalarının sökülebilmesi kabul edilebilir. Tüm bağlantı noktaları ve yerleri kullanım kılavuzunda tarif edilmelidir.

### 4.2.2	Hava akışı ölçüm bağlantıları

Hava akışı ölçer için aşağıdaki bağlantı noktaları bulunmalıdır;

- A1: efektif rezerv, manuel rezerv ve regülatör kaçağını ölçebilmek amacıyla:

- Güğüme veya kovaya doğrudan süt sağımı yapılan makinalarda, regülatör algılama noktası ile ilk vakum musluğunun arasına

- Boru hattı olan süt sağım makinalarında, toplama tankı/tanklarının yanına veya toplama tankı/tanklarına, cam fanustan önce

- Ölçümlü süt sağım makinalarında, her cam fanustan, veya sağım vakum hat/hatlarındaki cam fanusun/fanusların yanında

-	A2: vakum ve süt sistemlerine kaçağı ölçebilmek için, vakum pompası/pompaları ve cam fanusun arasına veya ilk vakum musluğuna

ISO 3918:2007’nin Şekil 1,2 ve 3’ündeki A1 ve A2 bağlantı noktalarına bakınız.

Not - Güğüme veya kovaya doğrudan süt sağımı yapılan makinalerde, bağlantı noktası A2, A1 ile aynıdır.

Kapalı olduğu durumlarda, ör. kullanılmadığında, bu bağlantı noktaları sıvıları tutacak bir şekilde olmamalıdır. Bağlantı noktası hava hattı ile aynı çapta veya 48,5 ± 2 mm olmalıdır (hangisi küçükse).

### 4.2.3	Vakum ölçüm bağlantıları

Vakum ölçer için aşağıdaki bağlantı noktaları bulunmalıdır.

- Vm, A1 ölçüm noktasında veya öncesinde

- Vr, her regülatör algılama noktasında

- Vp, her vakum pompası girişinın yakınında

Egzoz geri basıncını ölçebilmek için her vakum pompası çıkışındaki egzoz hattında egzoz geri basıncını ölçmek için uygun bir bağlantı noktası, Pe, bulunmalıdır.

ISO 3918:2007’nin Şekil 1,2 ve 3’ündeki Vm, Vr, Vp ve Pe ölçüm bağlantılarına bakınız.

NOT:  boru hatlı süt sağım makinalarında, Vm süt sağım sisteminde toplama tankının içindeki veya öncesindeki herhangi bir nokta olabilir. Ölçümlü süt sağım makinalarında, Vm, sağım vakum hattında veya en yakın uygun süt ölçüm kavanozunda olabilir. Güğüme sağım yapılan makinalerde Vm Vr’a eşittir ve en yakın uygun vakum musluğu ile birleştirilebilir.

Bu bağlantı noktaları herhangi bir dirsekten, hava giriş noktalarından veya hava türbülansı yaratan diğer bağlantılardan en azından beş boru çapı uzakta konumlandırılmalıdır.

Eğer regülatör algılama noktası bir çatalda ise ,birisi bu çataldan önceki hava hattındaki vakum düşmesini ölçmek için, diğeri de regülatör algılama noktasının yanındaki regülatör kaçağını belirlemek için olmak kaydıyla iki ölçüm noktası Vr bulunmalıdır.

### 4.2.4	Diğer önemli ölçümler

Vakum pompasını tesisten ayırarak vakum pompasının kapasitesini ölçmeyi mümkün kılmak için yollar bulunmalıdır.

Vakum sistemine kaçağı ve nabızı elde etmek için kullanılan hava kaçağını ölçebilmek için, pulsatörlerin(nabzı aleti) kapalı ve her tür tesisle bağlantısının kesilmiş olması önemlidir.

## 4.3	Güvenlik ve hijyen

Tesisler ISO 12100-1 ve ISO 12100-2’de belirtilen ilgili güvenlik kurallarına uymalıdır. Elektriksel bileşenler IEC 60335-2-702de belirtilen ilgili güvenlik kurallarına uymalıdır.

Not: Risk azaltıcı faaliyetler gerektiren önemli tehlikeler; ezilme, kırılma ve kayma, takılma ve düşme tehlikeleri; elektrostatik olaylar ve elektirk ekipmanı üzerindeki dış etkenler, gürültü; sağlıksız haller, yetersiz bölgesel ışıklandırma ve enerji teminindeki aksaklıklar veya kontrol sistemindeki arızalardan kaynaklanan tehlikelerdir.

Hijyen kuralları ISO 14159’da verildiği şekliyle uygulanır.

Ekipman etkin, kolay ve güvenli kullanılabilen ve deneye tabi tutulabilen şekilde olmalıdır.

Süt sağım makinalarınin büyük çoğunluğu genellikle arızalanan şehir şebekesine bağımlı olduğundan dolayı bu tür acil durumlarda makinanein çalışabilmesi için alternatif yöntemlerin var olması gerekmektedir. Ekipmanın tasarımlanması ve kurulumunda ulusal mevzuatın kurallarına uyum ve ahır, süt sağım odası ile çevrede gürültü seviyesini mümkün olduğu kadar düşük tutmak önemlidir.

Süt sağım ekipmanı ve çiftlikteki süt depolama tesisine bağlantı türbülansı, köpürmeyi, köpüklendirmeyi, veya sütün karışmasını en aza indirerek süt yağına fiziksel hasarı ve serbest yağ asitlerinin oluşmasını azaltacak şekilde  tasarımlanmalı ve muhafaza edilmelidir.

İlave güvenlik ve hijyen kuralları diğer standartların konusu olan mevzuat kapsamındadır.

## 4.4	Malzemeler

Vakuma maruz kalan tüm bileşenler kalıcı hasarı olmadan en az 90 kPa’lık vakuma dayanabilecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir.

Cam gibi hasar gördüğünde tehlike içerebilecek malzemeler, dış basınca karşı 5 güvenlik faktörü kullanılarak (ör. 5 x 90kPa) tasarımlanmalıdır.

Süt ile temas halindeki malzemeler gıda ile temas eden yüzeylerin kurallarını karşılamalıdır. Sert parçalar (ör. güğümler, boru hatları, süt ölçüm kavanozları) veya esnek parçalar (ör. contalar, sağım başlıkları) için de kullanılsa süt ve temizleme çözeltileriyle temas halindeki tüm yüzeyler kullanım kılavuzunda belirtilen işletmede kullanılan en yüksek sıcaklığa dayanabilecek şekilde imal edilmelidir. Ek olarak, bu tür malzemeler, kullanım kılavuzundaki tavsiyelere göre kullanıldığında, süte kötü koku vermemelidir.

Süt ile temas eden tüm yüzeyler oyuklardan ve kabartılardan ari olmalıdır. Süt ile temas eden tüm metal yüzeyler, kaynaklı dikişler hariç, ISO 4288’e göre deneye tabi tutulduğunda 2,5 µm ye eşit veya daha küçük bir yüzey pürüzlülüğüne , ʀɑ, sahip olmalıdır. Yüzey pürüzlülüğü , ʀɑ, kaynaklı dikişlerde 16 µm yi geçmememlidir.

Bakır veya bakır alaşımları, tesisin süt veya su dışındaki temizleme ve dezenfeksiyon çözeltileri ile temas halinde olabilecek herhangi bir bölümünde kullanılmamalıdır.

Normal kullanım derişiminde bulunan temizleme ve dezenfeksiyon çözeltileri ile temas eden malzemeler bu tür temasa uygun olmalıdır. Aynı zamanda süt ile temas eden malzemeler hem süt yağına hem de temizleme ve dezenfeksiyon çözeltilerine dayanıklı olmalıdır.

## 4.5	Kullanım Kılavuzu

### 4.5.1	Genel

Kullanım kılavuzu öngörülen kullanım süresi boyunca bir süt sağım makinasının güvenliğinin, hijyeninin ve işlevinin muhafaza edildiğini garanti altına alacak tedbirleri belirtmelidir.Bu rutin bakımları ve her bir parçanın değişimi için talimatlar içermelidir. Belirli eylemlerin kullanıcı tarafından mı yoksa diğer uygun kalifiye personel tarafından mı yapılacağının belirtilmesi gereklidir.

Eğer kullanıcının bazı ayarlamaları yapması öngörülmekte ise , bu tür ayarlamalara ilişkin talimatlar bulunmalıdır. Eğer özel aletler gerekiyorsa, tesis ile birlikte tedarik edilmelidir.

Kullanım kılavuzu, kullanıcıya uygun, ülkenin (en az bir) resmi dilinde yazılmalıdır.

Bu maddede beliritilen talimatlar dışında, diğer maddelerde verilen verilerde kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.

### 4.5.2	Tesis detayları

En azından aşağıdaki detaylar bulunmalıdır:

- Montaj boyutları, alan gereksinimleri ve kritik bina boyutları

- Süt sağım makinasının değişik bölümleri için tavsiye edilen ortam koşulları

- En düşük elektrik gücü ve topraklama kuralları

- En düşük su tedariği ve tahliye kuralları

- Nominal çalışma basıncı ve basınçlı hava sisteminin kapasitesi

- Temizleme için vakum ve hava akışının miktarları

- Vakum ile çalışan yardımcı ekipmanın kullanımı için gerekli en düşük hava akımı

### 4.5.3	Kullanım talimatları

En azından aşağıdaki talimatlar bulunmalıdır.

- Açma, çalıştırma, kapama işlemleri

- Hesaplandığı ve ölçüldüğü şekliyle efektif rezerv

- Manuel (El ile) temizleme gerektiren bileşenler, (kimyasallar ve sıcaklıkları dahil) tavsiye edilen temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri

- Tesisin temizlenebileceği ve dezenfekte edilebileceği en yüksek sıcaklık

- Uygun zaman aralıkları ile birlikte valflerin manuel çalıştırılması veya tek kullanımlık, filtre gibi, parçaların değiştirilmesi gibi manuel yapılan müdahalelerin tanımı

- Süte, temizleme çözeltilerinden gizli, anormal veya istenmeyen sütten bulaşmayı engelleyecek önemli işlemler

- En çok birim sayısı veya süt hatıının eğimi başına maksimum süt akışı

- Süt sağım tesisine yeni hayvanların katılına dair işlemler

# 5	Vakum sistemi

## 5.1	Genel

Vakum düzenlenmesinin nihai hedefi meme ucunduki vakum koşullarının istenilen aralıkta tutulmasıdır. Bu kuralların karşılanması için makina yeterli vakum kontrolünü yapabilmeli ve operatör makinayi kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde ve gerekli itinayla kullanabilmelidir.

## 5.2	Vakum  düzenlemesi

### 5.2.1	Vakum sapması

Regülasyon (Düzenleme) sistemi, pompa kapasitesi ile birlikte, belirli bir başlangıç süresi sonrası ölçme noktası Vm’ de çalışma vakumunun ,ISO 6690’ nin 5.2.1 maddesine göre deneye tabi tutulduğunda, nominal vakumun ± 2 kPa’ında tutulduğu şekilde olmalıdır. En düşük başlangıç süresi kullanma kılavuzunda belirtilmelidir.

### 5.2.2	Düzenleme hassaslığı

Regülatör/Regülatörler çalışma vakumunu ISO 6690’ nin 5.2.2 maddesine göre deneye tabi tutulduğunda düzenleme hasasslığını 1 kPa’ı aşmayacak şekilde kontrol etmelidir

### 5.2.3	Düzenleme kaybı

Kurulu vakum pompası kapasitesini verimli bir şekilde kullanabilmek için , düzenleme kaybının, ISO 6690’ nin 5.2.3 maddesine göre deneye tabi tutulduğunda, 35 L/dak.yı veya manuel rezervin % 10’unu geçmemesi (hangisi yüksekse) gerekir.

Not - 	Düzenleme kaybı ve efektif rezerv vakum pompa kapasitesine, regülasyon (düzenleme) özelliklerine ve Vm ve regülatör (düzenleyici) algılama noktası arasındaki vakum düşüşüne bağlıdır. Madde 5.6.2 ve ISO 3918’in Şekil 6’sına bakınız.

### 5.2.4	Düzenleme özellikleri ve efektif rezerv

Düzenleme özellik üst tepe noktası, ISO 6690’ nin 5.2.4 maddesine göre düzenleme özellik deneyleri yapıldığında, 2 kPa’dan az olmalıdır.

Aşağıdaki kurallardan biri yerine getirilmelidir.

- Regülasyon karakteristik vakum düşüşü ve isabetsizlik, ISO 6690’ nin 5.2.4 maddesine göre düzenleme özellik deneyleri yapıldığında 2 kPa’dan az olmalıdır

veya

- En azından standart atmosfer basıncında en düşük efektif rezerv inek ve mandalar için A.1’de, keçi ve koyunlar için D.1’de verildiği gibi olmalıdır.

Efektif rezervin A.1 ve D.1 e göre hesaplanması küçük süt sağım sistemleri ve operatör/operatörlerin normal süt sağımı sırasında sağım demetine hava girişini önlemek amacıyla gerekli itinayı gösterdiği durumlarda yeterli olduğu düşünülebilir fakat vakum düşüşü ve alt tepe değeri testleri daha büyük sağım sistemleri ve operatörlerin bağlantı sırasında az dikkatli olduğu yerlere daha uygundur. Bu tür durumlarda, normal süt sağımının akışı sırasında, memeliğin bağlanması ve çıkarılması, meme lastiğinin tutturulması veya memelik/sağım demetinin düşmesi de bir çok sağım için dahil olmak üzere,  ölçüm noktası Vm’de ±2 kPa çalışma vakumunu muhafaza edecek yeterli efektif rezervin olması gerekmektedir.

Efektif rezerv ISO 6690’ nin 5.2.5 maddesine göre ölçülmelidir. Standart atmosfer basınçları Çizelge A.4’te verilmiştir

## 5.3	Vakum Pompaları

### 5.3.1	Genel

Vakum pompası, devamlı veya aralıklarla da çalışsa süt sağım ve temizleme sırasında çalışan tüm yardımcı ekipmanlarca kullanılan hava da dahil olmak üzere süt sağım ve temizleme için kuralları karşılayacak yeterli hava akışı kapasitesine sahip olmalıdır.

Vakum pompasının kapasitesini hesaplamak için Ek A’ daki örneklere bakınız. Hava akımı ISO 6690 ‘nin 5.3.1 maddesine göre ölçülmelidir.

Eğer birden fazla vakum pompası kurulmuşsa, kullanılmayan pompa/pompaların ayrılması mümkün olmalıdır.

### 5.3.2	Yüksekliğin etkisi

Vakum pompasının kapasitesi yükseklik ile düşer. Vakum pompa kapasitesi belirlenirken bu dikkate alınmalıdır. Bakınız A.5.

### 5.3.3	Egzoz

Egzoz, dışarı verilen havanın yolunu keskin dönüşler, T-parçalar veya uygun olmayacak şekilde tasarımlanmış susturucular ile engellememlidir.

Yağlı vakum pompalarından çevreye yağ çıkışının en aza indirilmesini sağlayacak yöntemler, örneğin yağ ayıracı, egzoz borusuna bağlı bir toplama veya devridaim sistemi,bulunmalıdır.

Egzoz borusundan gelen nemin vakum pompasına girişi, örneğin bir nem kapanının bağlanması veya egzoz borusunun vakum pompasından aşağıya doğru uzanması ile, önlenmelidir

Egzoz borusunun gıdaların depolandığı veya işlendiği, veya insanlar veya hayvanların bulunduğu kapalı bir odaya çıkışı bulunmamalıdır.

### 5.3.4	Vakum pompasına doğru ters akımın engellenmesi

Egzozdan süt sistemini kirletebilecek havanın ters akımını engellemek için otomatik yöntemler bulunmalıdır.

### 5.3.5	Konum

Vakum pompası makul çaplardaki hava hattının kullanılarak 5.6.2 deki hava hattı vakum düşüş tavsiyelerine uyacak şekilde konumlandırılmalıdır. Vakum pompası, kapasitesinin, vakumunun ve uygulanabilen yerlerde hızının kolaylıkla ölçülebildiği şekilde kurulmalıdır.

Not - 	Vakum pompası, süt odasından ve süt sağım odasından ayrı, iyi havalandırılan ve donmayan bir alana yerleştirilmelidir.

### 5.3.6	İşaretleme ve Özellikler

Vakum pompasına aşağıdaki bilgilerin kalıcı şekilde işaretlenmesi gerekmektedir.

- İmalatçının ismi

- Tip ve kimlik, ör. model numarası ve kodu

- Dönme yönü

- 100 kPa’lık atmosfer basıncındaki serbest hava şeklinde ifade edilen 50 kPa’dakine karşılık gelen kapasite, tavsiye edilen çalışma hız/hızlarıı, ve kW cinsinden güç tüketimi.

- Uygulanabildiği yerlerde, en yüksek izin verilen egzoz geri basıncının ISO 66902ye göre ölçülmüş hali

Kullanım kılavuzu aynı zamanda aşağıdakileri belirtmelidir;

- Yağ tüketimi, eğer uygunsa

- Tavsiye edilen yağlayıcı, eğer kullanılıyorsa

- Montaj noktaları ve boyutlar

- Bir kapasite kontrollü vakum pompasının en yüksek ve/veya sabit kapasitesi ile nasıl çalıştığı

## 5.4	Vakum regülatörü

### 5.4.1	Regülatör kaçağı

Regülatör kaçağı ISO 6690’ nın 5.4 maddesine göre test edildiğinde 35 L/dak. lık serbest havayı veya manuel rezerv’in % 5’ini geçmeyecek (hangisi büyükse) şekilde olmalıdır.

### 5.4.2	Montaj

Vakum regülatörü kolay ulaşılır bir konuma montajlanmalı, süt sağım makinasından gelecek nemden korunmalı ve fazla tozdan korunacak biçimde yerleştirilmeli ve kurulmalıdır.

Algılama noktalarının konumlandırma örnekleri aşağıda verilmiştir:

- Boru hattı ve otomatik süt sağım makinalarında, emniyet kavanozu ve cam fanus arasında veya cam fanus içinde veya toplama tankında

- Kaydedicili süt sağım makinalarında, emniyet kavanozu ve cam fanus arasında veya cam fanus içinde veya süt sağım vakum hattında

- Güğümlü süt makinalarında, emniyet kavanozu ve hava hattına ilk bağlantı arasında veya emniyet kavanozu de.

Hijyen kurallarını yerine getirmeyen vakum toplama tankları, vakum sisteminde olabildiğince cam fanusnun yanında konumlandırılmalıdır.

Regülatör  operatör/operatörler için gürültüyü en aza indirecek şekilde yerleştirilmelidir.

### 5.4.3	İşaretleme ve özellikler

Vakum regülatörüne aşağıdaki bilgilerin kalıcı şekilde işaretlenmesi gerekmektedir.

- İmalatçının ismi

- Tip ve kimlik, ör. model numarası ve kodu

- Tasarımlanmış çalışma vakum aralığı

- 100 kPa’lık atmosfer basıncındaki serbest hava şeklinde ifade edilen 50 kPa’dakine karşılık gelen hava akışı kapasitesi

Kullanım kılavuzu tasarımlanmış çalışma vakum aralığının üst ve alt noktalarındaki hava akışı kapasitesini de belirtmelidir.

## 5.5	Vakum ölçer

### 5.5.1	Genel

20 kPa’dan 80 kPa!a kadar olan vakum aralığının üzerinde, vakum ölçer 2kPa veya daha düşük aralıkları belirtmelidir. Montajı yapılıp kalibre edildiğinde, ölçülen hata ISO 6690’nın 5.5 maddesine göre çalışma vakumunda 1 kPa’ı geçmemelidir.

Not 1 - Doğruluk sınıfı 1,6 olan ve yerinde kalibre edilip ayarlanan bir vakum ölçer gereklilikleri karşılar.

Not 2 - 	Doğruluk sınıfı, izin verilen en yüksek hatanın vakum ölçerin basınç aralığının yüzdesi olarak belirtilmesidir.

### 5.5.2	Montaj

Vakum ölçer süt sağım sırasında okunabilecek bir yere montajlanmalıdır.

Not - Birden fazla vakum ölçere ihtiyaç duyulabilir.

## 5.6	Hava hatları

### 5.6.1	Genel

Hava hatları kolaylıkla ulaşılabilen tahliye musluğuna doğru eğimli olmalı ve vakum kapatıldığında kendi kendine tahliye olmalıdır. Bu hatların temzilenmesi ve kontrolü için koşullar belirlenmelidir.

### 5.6.2	İç çap ve hava akışı

Hava hatlarının iç çapı, vakum düşüşünün süt sağım makinasinin işleyişini ciddi şekilde etkileyemeceği şekilde geniş olmalıdır. Vm ve Vr arasındaki vakum düşüşü regülatörün (düzenleyici) düzenleme aralığını azaltır ve regülasyon (düzenleme) kaybını artırır. Bu nedenle, Vr ve Vm arasındaki vakum düşüşü ISO 6690’ nin 5.6 maddesine göredeneye tabi tutulduğunda 1 kPa’yı geçmemelidir.

Vm ve Vp arasındaki vakum düşüşü Vp de daha yüksek bir vakuma sebep olur, bu da güç tüketimini artırır ve vakum pompası kapasitesini düşürür. Bu nedenle Vm ve Vp arasındaki vakum düşüşünün 3 kPa’ı geçmemesi tercih edilir.

Ek B belirlenmiş vakum düşüşleri esas alınarak hava hatlarının gerekli iç çapları ve verilen ortalama hava akışındaki boru sistemlerinin etkin uzunlukları hakkında genel bilgi verir.

## 5.7	Emniyet kavanozu

Bir emniyet kavanozu vakum pompasının yanına, vakum pompası ile regülatörün(düzenleyicinin) arasına bağlanmalıdır.

Emniyet kavanozu ve vakum pompası arasında hava hattına, test amacı ve güvenlik valfi bağlantısı hariç, ara bir bağlantı yapılmamalıdır.

NOT:  Güvenlik valfi pompayı emniyet kavanozuna herhangi bir vakum kapatma valfinin devreye girmesi sonucu oluşacak yüksek vakumun etkisinden korumak amacıyla bağlanabilir.

Emniyet kavanozu de tutulan sıvıların vakum pompasına girmesini engelleyecek yöntemler bulunmalıdır. Bu yöntemler otomatik tahliye tesisatları ile sağlanabilir ve emniyet kavanozuun içini temizlemek ve kontrol etmek mümkün olur.

Emniyet kavanozuun efektif hacmi kullanım kılavuzunda ISO 6690’nın 5.7 maddesine göre ölçülerek verilmelidir.

Efektif hacim hava hatlarının yıkanmasını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır ve hava hatlarının büyüklüğü ile belirlenmelidir.

## 5.8	Cam fanus

Bir cam fanus boru hattı ve kaydedicili süt sağım makinalarında süt sistemi ve vakum sistemi arasına, vakum ve pulsasyon (nabız atışı) sisteminin rutin devridaim temzileme ve dezenfeksiyon sisteminin parçası olduğu durumlar haricinde toplama tankı ve vakum sistemi arasına bağlanır,

Cam fanus tahliye için önlemlere sahip olmalıdır ve vakum sistemine sıvı girişini en aza indirecek yöntemlere sahip olmalıdır.

Cam fanusin efektif hacmi kullanım kılavuzunda ISO 6690’nın 5.8 maddesine göre ölçülerek verilmelidir.

Operatör için makina çalışırken süt ve/veya temizleme çözeltilerinin varlığının kontrol edilebilmesi, örneğin şeffaf bir bölme kullanımı ile mümkün olmalıdır.

Not - 	Cam fanus’ in süt sağımı sırasında görülebilir olması ve toplama tankının yanında bulunması operatör için bir avantajdır.

Cam fanus in, toplama tankının ve toplamahava hattının temizleme devridaimi için herhangi bir koşulun olmadığı durumlarda, bu hat cam fanus’e doğru tahliye edilecek şekilde tasarımlanmalıdır.

## 5.9	Vakum sistemine sızıntı

ISO 6690’nın 5.9 maddesinde belirlendiği üzere, vakum sistemine kaçak çalışma vakumununda vakum pompası kapasitesinin %5’ ini geçmemelidir ve kapasite kontrollü vakum pompaları için pompanın en yüksek kapasitesindedir.

## 5.10	Güğümlü süt sağım üniteleri için vakum muslukları

Musluk boyunca vakum düşüşü ISO 6690’nın 5.10 maddesinde ölçüldüğü üzere 150 L./dk.lık serbest havanın musluğa doğru hava akışı ile 5 kPa’ı geçmemelidir.

Musluklar tamamen kapalı ve tamamen açık pozisyonlarında tıpa içermelidir. Musluklar boru hattındaki deliklere bağlı olan yer değişikliğini engellemek amacıyla hava boru hattına sabitlenmelidir. Contalar musluk açıklığını engellememelidir. Musluklar borunun üst kısmına bağlanmalıdır.

Özel bir adaptör ile bağlanan musluklarda adaptör musluğun bir parçası sayılmalıdır.

# 6	Pulsasyon (Nabız atışı) sistemi

## 6.1	Tasarım verileri

Aşağıdaki veriler kullanım kılavuzunda bulunmalıdır:

- Belirli sıcaklık ve nominal vakumda pulsasyon hızı ve pulsatör oranı

- Pulsasyon hızının nominal pulsasyon hızının ± % 5’inde sabit kaldığı sıcaklık aralığı

- Pulsatörlerin çalıştırılabildiği sıcaklık aralığı

- Bu aralıkta pulsasyon hızındaki değişim

- Tanımlanmış süt sağım ünitesi için tipik pulsasyon(nabzı atışı) odası vakum kayıtları

- Belirlenmiş çalışma koşulları altında bağlanmış tanımlanmış süt sağım ünitesinin toplam hava kullanımı

- ISO 6690’nın 6.1 maddesine göre ölçülmüş vakum muşluğundaki en düşük hava akışı,

- Uygulanabildiği yerlerde pulsasyon hızı ve pulsatör oranındaki ihtiyatlı değişimler, ör. süt akışındaki değişimler ve tahriklerle bağlantılı olanlar

## 6.2	Pulsatör hava hattı

Ölçme noktası Vmdeki çalışma vakumu ile en yüksek pulsasyon (nabız atışı) odası vakumu arasındaki vakum düşüşü, nabız atışı ISO 6690’ nin 6.2 maddesine göre deneye tabi tutulduğunda, 2 kPa’dan fazla olmamalıdır.

## 6.3	Pulsasyon (Nabız atışı) hızı, pulsatör oranı ve pulsasyon odası vakum fazı

Pulsasyon hızı, pulsatör oranı ve fazlar ISO 6690 ‘nin 6.2 maddesine göre ölçülmelidir.

Pulsasyon hızı kullanım kılavuzunda verilen öngörülen değerden ± % 5’den fazla sapma göstermemlelidir.

Not - 	Pulsasyon hızı genellikle inekler ve mandalar için 50devir/dak. ile 65 devir/dak., keçiler için  60devir/dak. ile 120 devir/dak., koyunlar için 90 devir/dak. ile 180 devir/dk. arasındadır.

Pulsatör oranı kullanım kılavuzunda verilen değerlerden ± 5 yüzde birimden daha fazla fark etmemelidir. Tesisteki tüm pulsatörlerin pulsatör oranı birbirinden ± 5 yüzde birimden daha fazla değişiklik göstermemelidir.

Ön ve sağrı kısımları arasında değişik oranlar sağlamak için tasarımlanmış süt sağım üniteleri dışında aksaklık 5 yüzde birimden fazla olmamalıdır.

Bir pençe ile birleşik alternatif pulsasyon durumunda, % 50 veya yakınında bir orandan memelikler arasındaki pompalama nedeniyle kaçınılmalıdır.

İnek ve mandalar için faz b pulsasyon devrinin % 30’undan az olamazve faz d 150 ms den düşük olamaz.

Faz b sırasındaki vakum düşüşü en yüksek pulsasyon odası vakumundan 4 kPa aşağı olmamalıdır ve faz d sırasındaki vakum 4 kPa’dan fazla olmamalıdır.

# 7	Süt sistemi

## 7.1	Genel

Süt sisteminin içinin temizliğini kontrol etmek mümkün olmalıdır.

Süt sisteminin içine bilerek alınan herhangi bir hava akışının kurulum talimatında beliritlmesi gerekmektedir.

## 7.2	Süt hatlarının tasarımı

Süt hattının eğimi ve iç çapı süt hattının herhangi bir noktası ile toplama tankının arasındaki vakum düşüşünün tasarımlanan hava ve süt akışının tüm birimlerinin çalışması esnasında 2 kPayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.

Süt hattının iç çapı ve eğimi inekler ve mandalar için Ek C’ye göre, keçi ve koyunlar için Ek D Madde D.3’e göre belirlenir.

Eğer süt hattı döngü oluşturacak şekilde kuruldu ise döngünün her bir ucun toplama tankına ayrı olarak tam bağlantısı bulunmalıdır. Eğer birkaç döngü kullanılıcaksa iki uç toplama tankının önünde tek bir hat olacak şekilde doğrudan birleştirilebilir. Bu hat inek ve mandalar için Ek C ye, keçi ve koyunlar için Ek D Madde D.2’ye göre belirlenen birleşik tasarımlanmış süt ve hava akışı için yeterli kesit alana sahip olmalıdır.

Süt hatları, ISO 6690nin 7.1 maddesine göre ölçüldüğü üzere, tahliye için toplama tankına doğru sürekli bir düşüş göstermelidir. Vakum, süt akışı veya tahliyede azalma veya engel oluşturabilecek genişleme, kısıtlama ve filtre ekipmanları kullanılmamalıdır.

Çatallar süt akış yönüne doğru yatık olmalıdır. Dirsekler için en az eksen yarıçapı çapın 1,5 katı olmalıdır.

Süt hattı sütün yükselmesini en aza indirgeyecek şekilde kurulmalıdır ve mümkünse hayvanın durduğu seviyeden en fazla 2 m yüksekte olmalıdır.

## 7.3	Hava kaçağı

Süt sistemine hava kaçağı ISO 6690’un 7.2 maddesine göre deneye tabi tutulduğunda boru hatlı, kaydedicili veya otomatik süt sağım tesislerinde 10 l/dk.yı geçmemelidir. Her süt sağım ünitesi için 2 /dk. eklenir.

## 7.4	Tahliye

Süt sisteminin tüm parçaları için eksiksiz tahliye amacıyla koşullar oluşturulmalıdır.

## 7.5	Süt girişleri

Süt giriş valfleri ve süt girişleri boru hattının üst yarısına yerleştirilmelidir.

## 7.6	Sütün sapması

Normal sütün gizli, anormal veya istenmeyen süt ile karışmamasını garanti altına alacak koşullar oluşturulmalıdır.

## 7.7	Toplama tankı

Toplama tankı süt sağım ve temzieleme sırasında oluşacak sıvı kaynaklı parçaları barındırabilecek yeterlilikte hacme sahip olmalıdır. Efektif hacim, ISO 6690’nın madde 7.3’üne göre ölçüldüğü şekliyle, kurulum talimatlarında beliritilmelidir.

Toplama tankı girişi süt sağım sırasında köpük oluşumunu sınırlayıcı şekilde olmalıdır.

## 7.8	Aktarıcı

### 7.8.1	Genel

Bir aktarıcı, kurulum sırasında yerleştirilirke sütün, temizleme ve dezenfeksiyon sıvılarının sistem içerisinde akışı sırasındaki en yüksek akışla baş edebilecek yeterlilikte olmalıdır.

50 kPa çalışma vakumunda Aktarıcı süt pompası çıkış akışı ve tipik çıkış basınçları kurulum talimatlarında belirtilmelidir.

ISO 6690’ nın madde 7.4’üne göre kontrol edildiğinde aktarıcı ve toplama tankı arasında veya aktarıcı da hava kaçağı olmamalıdır. Aktarıcıdan toplama tankına süt akışı engellenmelidir.  ISO 6690’ nın madde 7.4.5’ine göre kontrol edilebilir.

### 7.8.2	Aktarıcı süt pompasının kontrolü

Süt pompasının çalışması toplama tankındaki süt ile kontrol edilir böylece toplama tankından taşma veya hava ile sütün karışımı engellenir.

## 7.9	Çıkış hattı

Her dip noktada çıkış hattının, filtrelerin ve hat üzerindeki herhangi bir soğutma ekipmanının tahliyesine izin verecek araçlar bulunmalıdır.

Eğer sıkıştırılmış hava çıkış hattından sütü boşaltmak için kullanılacaksa hava bulaşanlardan ari olmalıdır.

Sıkıştırılmış havanın enjeksiyonu yöntemi serbest yağ asitlerinin gereksiz yere oluşumlarını engellemelidir.

Hatta soğutma ekipmanının bağlı olduğu yerlerde, yıkama çevrimi sırasında soğutucunun akışını durduracak tercihen otomatik yöntemler bulunmalıdır.

Eğer bir çıkış hattına hatta soğutucya uygun olması için süt akışını azaltmaya yönelik kısma koyulmasının ihtiyacı var ise veya hatta soğutucu temzileme ve dezenfeksiyon için gerekli olanın altındaki akış hızını sınırlıyorsa yıkama çevrimi sırasında kısmanın açılması veya atlatılması(baypas) için yöntemler bulunmalıdır.

# 8	Süt sağım ünitesi

## 8.1	Genel

Süt sağım ünitesinin her bileşeni içindeki süte temas eden yüzeyler gözle kontrol edilmeye uygun olmalıdır.

## 8.2	Memelik

Emzik lastiği ve kılıfı tip ve imalatçının belirlenmesi için işaretlenmelidir. Emzik lastiği ve kılıf birleşimi, emzik  lastiğinin büküldüğünü belirtecek veya lastiğin kılıf içinde bükülmemesini sağlayacak araçlar bulundurulmalıdır. Kılıfın iç çapı lastiğin çalışmasını kıstlamamalıdır.

Kullanım kılavuzu aşağıdakileri içermelidir.

- ISO 6690’ nın 8.2 sine göre ölçülen memelik veya sağım demetinin düşmesinden kaynaklanan hava kullanımı

- Sürü için emzik lastiği seçmeyi sağlayacak yeterli veri

Not - Bu tür veri meme boyutunu, emzik lastiği boyutunu ve türünü içerir (ISO 3918’ nin Şekil 5’ine bakınız)

## 8.3	Memeliğin bağlanması

Bağlanmaya kadar memelikten veya sağım demetinden geçen hava akımını sınırlamak için yöntemler bulunmalıdır.

## 8.4	Memeliğin çıkarılması

Memeliği çıkarmadan önce emzik lastiğindeki basıncın kapatıImasını sağlayacak yöntemler bulunmalıdır. Eğer vakum sadece hava delik/delikleri sayesinde azaldıysa, pençe için kapanmadaki kaçak 2 l/dk. dan, her bir memelik içinse hava deliğinden geçen havanın çeyreğinden az olmalıdır. Kaçak ISO 6690’ nın 8.3 maddesine göre, havanın girişi ISO 6690’ nın 8.4.6 maddesine göre ölçülmelidir.

Memeliğin çıkarılması aşağıdaki durumlarda başlatılır:

- Belirli bir zamandan sonra süt akışı mevcut değilse

- Süt akışı kaybolmuş veya belirli bir akışın altında ise

- Belirli bir toplam makina çalışma süresi aşıldıysa

- İnsan müdahalesi ile.

Bu müdahale sınırları ile birlikte kullanım kılavuzunda tarif edilmelidir.

## 8.5	Vakumun kapatılması

Süt sağılmadığı zaman lastiğe verilen vakumun kapatılması mümkündür.

## 8.6	Hava deliği ve kaçağı

Pençeden etkin süt nakline izin vermek ve sütün fazladan karışmasını önlemek amacıyla sağım demeti başına toplam hava girişi en azından 4 L/dak. olmalıdır ve nominal çalışma vakumunda inek ve mandalar için 12 L/dk. yı, koyun ve keçiler için 8 L/dak. yı geçmemelidir. Hava delikleri sert malzemeden yapılmalıdır.

Tasarımlanmış süt akışında kısa süt borusundaki parça riski olan sağım demetleri için her memeliğe bir hava deliği gibi yöntemler önleme amacı ile uygulanır.

Çeyrek süt sağımı için, bilinçli şekilde çevrimsel hava girşi olan sağım demetlerinde veya diğer özel tasarımlarda yukarıdaki nicel gereksinimler uygulanmaz. Bu tür durumlarda, sağım demeti veya memelik başına toplam hava girişi kullanım kılavuzunda verilmelidir.

Düzgün çalışması için hava deliği gerekli olan süt ölçerler, otomatik memelik valfleri veya diğer cihazlar hava girşini artırabilir. Kullanılan hava ve bu tür hava deliklerinin konumları kullanım kılavuzunda beliritilmelidir.

Hava delikleri tıkalı ve vakum kapatma valfi açık bir şekilde iken her sağım demetinin emzik lastikleri ile birlikte kaçak 2 l/dk. yı aşmamalıdır. Hava girişi ve hava kaçağı ISO 6690 nin madde 8.4’üne göre hesaplanmalı ve ölçülmelidir.

Tüm hava delikleri serbest yağ asidi oluşumunu engellemek amacıyla sütte gereksiz türbülansı önleyecek şekilde konumlandırılmalıdır.

## 8.7	Süt sağım ünitesindeki vakum

Süt sağım ünitesinin kullanım kılavuzu belirli süt akışları için (en azından biri Çizelge 1’den seçilebilir) aşağıdakileri belirtmelidir:

- İstenilen ortalama emzik lastiği vakumu ve/veya pulsasyon oda vakum kaydının faz d’si ve faz b’si sırasındaki istenilen ortalama emzik lastiği vakumu

- Süt hattındaki uygun nominal vakum; bu nominal vakum ISO 6690’nın 8.6 maddesine göre ölçülen ortalama vakum düşüşünü esas almalıdır.

Not - 	Hem araştırmalar hem de saha tecrübelei göstermektedir ki inekler için en üst akış süreci sırasında ortalama 32 kPa dan 42 kPa aralığındaki emzik lastiği vakumu bir çok ineğin hızlıca, nazikçe ve tam olarak sağılmasını sağlar.

Süt sağım ünitesinde, süt sağım vakum hattına veya sağım demeti ile süt hattı arasına aslen yerleştirilmemiş cihazlar için süt sağım vakum koşullarına etki, ISO 6690’ nın madde 8.7sine göre ölçüldüğü üzere, kuulanım kılavuzunda beliritilmelidir

Çizelge 1 - Ticari olarak sütü sağılan türlerin en üst temsili süt akışları

| Ticari olarak sütü sağılan türler |  | Deney için referans sıvı akışı kg/dk |
| --- | --- | --- |
| İnekler | Düşük Üretim | 3 |
| Cows | Yüksek üretim | 5 |
| Mandalar | Düşük Üretim | 1,5 |
| Water buffaloes | Yüksek üretim | 2,5 |
| Koyunlar | Düşük Üretim | 0,8 |
| Sheep | Yüksek üretim | 1,5 |
| Keçiler | Düşük Üretim | 1,0 |
| Goats | Yüksek üretim | 2,0 |

## 8.8	Süt kayıt ekipmanı

### 8.8.1	Genel

Süt kayıt ekipmanınının madde 8.9’ da verilen kurallar ile uyumlu olması gerekmektedir.

### 8.8.2	Süt ölçüm kavanozu

Süt ölçüm kavanozu aşağıdaki gereksinimler ile uyumlu olmalıdır:

- Efektif hacim, ISO 6690’ nın madde 8.5’ine göre ölçülerek, kullanım kılavuzunda beliriitlmelidir.

- Çıkışın iç çapı inekler ve mandalar için 18 mmden, keçi ve koyunlar için uzun süt borusunun iç çapından daha az olmamalıdır.

Süt ve vakum boru bağlantıları sütün taşınması veya vakum sistemine doğru köpürmesi riskini en aza indirecek şekilde yerleştirilmelidir.

Süt ölçüm kavanozu süt sağımı sırasında süt ölçüm kavanozu’ın içindeki vakumu kötü yönde etkilemeyecek şekilde yıkamada temizleme ve dezenfeksiyon akışkanlarının iç yüzey üzerinde eşit dağılımını sağlayacak şekilde bağlanmalı veya tasarımlanmalıdır.

## 8.9	Süt sağım ünitesine bağlantılar

Sağım demeti veya memelik ve süt hattı arası veya süt sağım vakum hattına bağlanan ve ilave önemli bağlantı borularını da içeren cihazlar, ISO 6690’ nın 8.7 maddesine göre ölçülerek bu cihazların yokluğundaki aynı süt sağma ünitesi ile karşılaştırıldığında, inekler için 5 kg/dak. veya mandalar, koyunlar ve keçiler için 2 kg/dak. lık bir süt akışında 5 kPa’dan daha yüksek bir ek vakum düşüşüne sebebiyet vermemelidir.

## 8.10	Uzun süt boruları

Uzun süt borusunun doğrudan çekme veya sabit şekilde uzmasından kaynaklanan yassılaşma riskini en aza indirecek yöntemler bulunmalıdır.

Sütün zararlı çalkalanmasını sınırlamak amacıyla sütün hava yoluyla kaldırıldığı yerlerde uzun süt borusunun en yüksek iç çapı inekler için 16 mm, koyun ve keçiler için 14,5 mm olmalıdır.

NOT:  Tek memeliğe uzun süt borusu bağlandığı yerlerde küçük çaplı boruların kullanılması tavsiye edilir.

Uzun süt borusunun iç çapı ve uzunluğu ve referans amacı için ISO 6690’ nin 8.8 maddesine göre ölçülen uzun süt borusunun sonundaki hava akışı kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.

Gereksiz vakum düşüşünü engellemek amacıyla uzun süt borusu olabildiğince kısa olmalıdır.

## 8.11	Güğümlü süt sağım üniteleri

Güğümlerin ve taşıma kovalarının efektif çalışma hacmi ISO 6690’nın 8.5 maddesine göre ölçülerek kullanım kılavuzunda belirtilir.

Güğümün bir vakum musluğundan diğerine güğüm içindeki vakumu kaybetmeden hareket edebilmesi için hava hattı ve güğüm arasına geri dönüşsüz valf (tek yönlü valf) bağlanmalıdır.  Bu geri dönümşüz vanannın vakum azalması ISO 6690’nın 8.8 maddesine göre test edilerek kullanım kılavuzunda belirtilir.

Vakum borusunun iç çapı ve uzunluğu kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.

ISO 6690’ nin 8.8 maddesine göre deneye tabi tutulduğunda, uzun süt borusunun sonundaki kapasite en azından 65 L./dak. serbest hava olmalıdır.

Tesisin çalışma vakumu güğüm ünitesinde yüksek bir emzik lastiği vakumuna sebebiyet veriyorsa, emzik lastiği vakumunu uygun seviyeye indirecek bir geri dönümşüz valf kullanılması önerilir. Güğümlü süt sağım ünitesinin anormal, istenmeyen ve gizli sütü sağdığı yerlerde bulaşıyı engellemek için güğümün vakum sistemine bağlanması önerilir.

# 9	Temizleme

Temizleme sisteminin, temizleme ve dezenfeksiyon çözeltilerini süte karıştırmayacak şekilde tasarımlanması ve kurulması gerekmektedir. Temizleme sisteminin doğru çalıştığını doğrulayan yöntemler ve el ile sökülen veya elde yıkanan parçalar kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.

Not 1 - Devridaim temizleme sisteminin başarısı aşağıdakilere bağlıdır:

- Yeterli devridaim hacminin, hızının ve temizleme çözeltileri ile temas süresini sağlayan tasarım ve kurulum

- Kullanılan temizleme ve sanitasyon çözelti türlerine uygun derişim ve sıcaklık

Sıvı içeren boru hatlarının temizlenmesi için 7m/s – 10 m/s lik bir hız aralığı tercih edilmelidir.

Not 2 - Bir temizleme işleminden (prosedüründen) aşağıdakiler beklenir:

- Süt ile temas eden yüzeyleri süt kalıntılarından ve diğer tortulardan görünür bir şekilde ari bırakması

- Yüzeyleri temizleme ve dezenfeksiyon kimyasallarının istenmeyen kalıntılarından ari bırakması

- Süt ile temas eden yüzeylerdeki canlı bakteri sayısını kabul edilebilir seviyeye indirmek

# Ek A

# (normatif)

# Vakum pompası kapasitesi - İnek ve manda için efektif rezerv ve izin verilenler

A.1 Efektif Rezerv

Madde 5.2.4’ teki en düşük efektif rezerv taleplerini yerine getirecek efektif rezervler Çizelge A.1 ve A.2’ de verilmiştir.

Otomatik kapatma valfi olmayan süt sağım ünitelerinin bulunduğu tesislerde, Çizelge A.1’deki en düşük efektif rezerv güğümlü süt sağım makinaları için 80L./dak. diğer süt sağım makina türleri için 200 L/dak. artırılmalıdır.

Çizelge A.1 - Otomatik kapatma valflerinin kullanıldığı süt sağım ünitelerinde en düşük efektif rezerv

Değerler dak. başına serbest hava litresi olarak verilmiştir

| Ünite sayısı n | En düşük efektif rezerv a |  |
| --- | --- | --- |
|  | Güğümlü veya doğrudan kovaya süt sağım makinaları | Diğer süt sağım makinaları |
| 2≤ n ≤ 10 | 80 + 25 n | 200 + 30 n |
| >10 | 330 + 10 (n-10) | 500 + 10 (n-10) |
| a Madde 5.3’e göre yardımcı ekipman için gerekli olan hava akışı eklenmelidir. |  |  |

Çizelge A.2 Çizelge A.1’ de verilen formüllerden çıkarılan 2 ila 20 arası değişen süt sağım ünitesi sayısı için hesaplanmış efektif rezervleri verir. 20’den fazla olan süt sağım ünitelerinde Çizelge A.1’deki formül kullanılabilir.

Çizelge A.2 - En düşük efektif rezerv

Değerler dk. başına serbest hava litresi olarak verilmiştir

| Süt Sağım Ünite Sayısı | En düşük efektif rezerva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Güğümlü veya doğrudan kovaya süt sağım makinaları |  | Diğer süt sağım makinaları |  |
|  | Otomatik kapatma valfli | Otomatik Kapatma valfsiz | Otomatik kapatma valfli | Otomatik Kapatma valfsiz |
| 2 | 130 210 |  | 260 460 |  |
| 3 | 155 235 |  | 290 490 |  |
| 4 | 180 260 |  | 320 520 |  |
| 5 | 205 285 |  | 350 550 |  |
| 6 | 230 310 |  | 380 580 |  |
| 7 | 255 335 |  | 410 610 |  |
| 8 | 280 360 |  | 440 640 |  |
| 9 | 305 385 |  | 470 670 |  |
| 10 | 330 410 |  | 500 700 |  |
| 11 | 340 420 |  | 510 710 |  |
| 12 | 350 430 |  | 520 720 |  |
| 13 | 360 440 |  | 530 730 |  |
| 14 | 370 450 |  | 540 740 |  |
| 15 |  |  | 550 750 |  |
| 16 |  |  | 560 760 |  |
| 17 |  |  | 570 770 |  |
| 18 |  |  | 580 780 |  |
| 19 |  |  | 590 790 |  |
| 20 |  |  | 600 800 |  |
| a Madde A.3 göre yardımcı ekipman için gerekli olan hava akışı eklenmelidir. |  |  |  |  |

A.2 Temizleme için vakum ve hava akışının kullanımı

Süt hatları ve süt nakil hatları genellikle etkin temizlemeye ulaşmak için vakum farkı ile karıştırılan ve nakledilen temizleme çözeltileri ile temizlenir. 7 m/s ila 10 m/s akış hızı bu temizleme faaliyetinin en uygun düzeyde yapılmasını sağlar.

Bu akış hızlarına ulaşmak için süt sağımında gerekli olandan daha yüksek bir pompa kapasitesi kullanmak gerekebilir. Diğer yıkama sistemleri artırılmış pompa kapasitesine ihtiyaç duymayabilir.

Yıkama için akış elde etmek amacıyla gerekli olan hava hızına ulaşmak için daha yüksek pompa kapasitesine ihtiyaç duyan yıkama sistemlerinde , bu kapasite qclean, aşağıdaki şekidle hesaplanır:

qtemiz = [ (π x d2) / 4 ] x v x [(pa-pw)/ pa] x (6/100)							     (A.1)

| qtemiz | : | Pompa kapasitesi, litre / dakika (l/dk.) |
| --- | --- | --- |
| d | : | Süt hattının iç çapı, milimetre (mm) |
| v | : | Süt hattı içerisindeki havanın akış hızı, metre / saniye (m/s) |
| pa | : | Deney sırasındaki gerçek atmosfer basıncı, kilopaskal (kPa) |
| pw | : | İşletme yıkandığındaki vakum, kilopaskal (kPa) |

Çizelge A.3 100kPa’lık atmosfer basıncındaki çalışma vakumlarını ve süt hattı boyutları için hava kapasitesini verir.Bu aynı zamanda yüksek rakımlardaki işletmeler için yapılan hesaplamalarda kullanılmak üzere hattaki vakumda hava akışını verir.

Çizelge A.3 - 100 kPa’lık atmosfer basıncını altında 8 m/s’lik hızda temizleme için hava akışı

Değerler dakika başına litre olarak verilmiştir

| Süt hattı iç çapı mm | Temizleme için dalgalı akış üretmek amacıyla giren hava akışının vakumu 40 kPa 45 kPa 50 kPa | Süt hattı hava akışı L./dak. Genişlemiş hava |
| --- | --- | --- |
| 34 | 261 240 218 | 436 |
| 36 | 293 269 244 | 488 |
| 38 | 326 299 272 | 544 |
| 40 | 362 332 301 | 603 |
| 44 | 438 401 365 | 729 |
| 48 | 521 477 434 | 868 |
| 50 | 565 518 471 | 942 |
| 60 | 814 746 678 | 1 356 |
| 63 | 985 903 821 | 1 641 |
| 73 | 1 205 1 104 1 004 | 2 008 |
| 98 | 2 171 1 990 1 809 | 3 619 |
| NOT Hava akışının daha yüksek yerlerdeki değerinin hesaplanması için, örn. Atmosfer basıncının 100 kPa’ nın altında olduğu yerlerde, ,Çizelge A.3’teki son sütun kullanılır ve [(pa-pw)/ pa] değeri ile çarpılır. |  |  |

Fazla uzun yıkama hattı veya yıkama teknesinden yıkama hattına taşıma gereğinden fazlaysa veya keçi ve koyunlardaki süt sağım tesislerinde olduğu üzere nominal vakum düşükse , yıkama sırasında vakumu yükseltmek, yıkama teknesini yukarı kaldırmak veya pozitif basınç pompası kullanmak yararlı olabilir.

A.3 Yardımcı ekipman

Yardımcı ekipman üç gruba ayrılabilir;

- Süt sağım sırasında devamlı çalışan ekipman

- Süt sağım sırasında bir miktar havayı kısa bir süre için kullanan ekipman

- Sadece süt sağım sürecinden önce veya sonra çalışan ekipman

a)da tanımlanan ekipman türü için pompa kapasitesi ve efektif rezerv hesaplanırken en düşük hava akışı eklenmelidir.

b)de tanımlanan ekipman türü için yardımcı ekipman eş zamanlı olarak süt çıkarmak için kullanılan vakum kaynağının aynısını kullanır. Çoğunlukla, süt sağımı sırasında kullanılan yardımcı ekipmanlar kısa bir süre için az miktarlarda hava kullandığından kullandıkları havayı dikkate almaya gerek yoktur.Bu tür ekipmanlar sağım demeti ayırıcılarını ve giriş silindirlerini içerir. Bununla birlikte, bu ekipman hava hatlarının boyutlandırılması düşünüldüğünde yüksek anlık hava akışı kullanabilir.

c)de tanımlanan ekipman türü için, süt sağım için vakum pompası kapasitesini ölçerken bu ekipmanın kapasitesini dikkate almaya gerek yoktur.

A.4 Efektif rezerv gereksinimleri esas alınarak yapılan vakum pompası kapasitesi hesaplamaları

A.4.1 Vakum pompa/pompaları süt sağım ve temizleme için gereken performans şartlarınıi karşılayacak yeterli kapasitede olmalıdır. Bu devamlı veya ralıklarla da olsa süt sağım ve temizleme sırasında çalışan tüm yardımcı ekipmanca kullanılan havayı da içerir.

A.4.2  Devamlı çalışan veya pulsatörler, hava girişleri ve vakum ile çalışan süt pompaları gibi süt sağım ve temizleme sırasında hava akışı kullanan tüm ekipman için hava akışı hesaplanmalıdır. Süt sağım üniteleri ve pulsatörler devamlı çalıştığı farz edilir.

Havayı kısa süreler için kullanan ekipmanın hava akışı kontrol edilmelidir.

A.4.3  A.1 ‘deki efektif rezerve A.4.2’deki süt sağım sırasında kullanılan hava akışı eklenmelidir.

A.4.4  A.2’deki temizleme sırasında kullanılan hava akışına A.4.2’deki süt sağım sırasında kullanılan hava akışı eklenmelidir.

A.4.5  A.4.3 ve A.4.4’ te hesaplanan değerlerden yüksek olan alınmalıdır.

A.4.6  7.3’e göre belirlenen süt sistemine kaçak için 10 L./dak., her süt sağım ünitesi için ek 2L/dak. ve Madde 7.1’e göre süt sistemine bilinçli olarak eklenen hava akışı eklenmelidir.

A.4.7  ISO 6690’a göre belirlenen hava hattındaki kaçaklar eklenmelidir.

A.4.8  5.2.3’e göre belirlenen veya kullanım kılavuzundaki bilgiye göre hava hattındaki kaçaklar eklenmelidir.

A.4.9  Ana hava hattındaki basınç düşüşü Ek B’ye göre hesaplanmalı ve bu değer işletmenin istenilen çalışma vakumu ile toplanmalıdır. Hava akışı ve vakum için elde edilen değerler vakum pompası seçiminde esas alınır.

A.4.10 50 kPa dışındaki bir vakum ve 300 m. den fazla yükseklikler için Çizelge A.4’te belirtilen H katsayısı, elde edilen hava akışını düzeltmek için bir çarpan olarak kullanılmalıdır.

A.5 Yükseklikte vakum pompa kapasitesinin tahmini

Uygun bir pompa büyüklüğü seçebilmek için hesaplanan hava akışlarının pompa verileri için nominal değerlere düzeltilmelidir.

Gel-git pompanın (pozitif deplasmanlı pompa) doğru büyüklükte seçilebilmesi için 100 kPa ortam atmosfer basıncında belirlenmiş pompa kapasiteleri ile karşılaştırmak amacıyla A.4.10’ dan düzeltilmiş hava akışı H ile çarpılmalıdır. Düzeltme katsayısı, H, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

H  = [ pmax –  (pN x ps / pan)  ] / (pmax-p)									(A.2)

| pmax | : | Deney sırasında tamamen kapalı pompa girişindeki vakum, kilopaskal (kPa) |
| --- | --- | --- |
| pN | : | Pompa girişindeki nominal vakum, kilopaskal (kPa) |
| ps | : | İşletme yüksekliğindeki standart atmosfer basıncı, kilopaskal (kPa) |
| pan | : | Nominal atmosfer basıncı, kilopaskal (kPa) |
| p | : | Pompa girişindeki vakum (gerçek veya hesaplanmış), kilopaskal (kPa) |

NOT   H’ yi belirleyen bu formül esasında ISO 6690’nın 5.3.2.1 ve 5.3.2.2 maddelerindeki K1 ve K2 ‘yi belirleyen formüller ile aynıdır.

Yüksek rakımlarda havanın soğutma kapasitesinin düşmesi nedeniyle elektrik motorlarının birçoğunun en yüksek gücünün düştüğü gerçeğine dikkat edilmelidir.Bu motorun daha sıcak olacağı ve daha düşük en yüksek güçlere izin vereceği anlamına gelir. Bu bilgi motorun imalatçısından edinilebilir.

Çizelge A.4 - Değişik yüksekliklerde standart atmosfer basıncı, ps, ve düzeltme katsayısı, H

| Yükseklik m | Standart atmosfer basıncı, ps kPa | Pompa vakumunda, p, düzeltme katsayısı, H 40 kPa 45 kPa 50 kPa |
| --- | --- | --- |
| < 300 | 100 | 0,80 0,89 1,00 |
| 300 - 700 | 95 | 0,84 0,94 1,07 |
| 700 - 1 200 | 90 | 0,88 1,00 1,16 |
| 1 200 - 1 700 | 85 | 0,93 1,08 1,28 |
| 1 700 - 2 200 | 80 | 1,00 1,19 1,45 |
| NOT 1 Bu değerler için aşağıdaki şekilde hesaplanan ve 0,9’a eşit olan hacimsel verimlilik, nv, esas alınmıştır. nv = pmax / pa pmax kilopaskal (kPa) cinsinden atmosfer basıncında , pa, pompa tamamen kapalı iken girişinde ölçülen vakumu, belirtir. NOT 2 pmax veya hacimsel verimlilik değerleri imalatçıdan edinilebilir. |  |  |

A.6 Vakum pompa kapasitesi tahminin örneği

A.6.1 Veriler

- Hatta doğrudan bağlı 12 süt sağım üniteli balıkkılçığı süt sağım sistemi, otomatik sağım demeti ayırıcıları ve deniz seviyesinden 1300 m yukarıda bulunan bir pençede otomatik kapatma valfleri

- Bir sağım makinası

- Çalışma vakumu: 44 kPa;

- Süt hattı çapı : 48,5 mm;

- Her pulsatör için kullanılan hava akışı: 25 L/dak.

- Sağım demeti girişindeki hava akışı: 10 L/dak.

- Her otomatik sağım demeti ayırıcıları için en yüksek hava akışı: 50 L/dak.

A.6.2 Hesaplamalar

A.1’e göre süt sağım için efektif rezerv : 500 + [(12-10) x 10] = 520 L/dak. olmalıdır.

Madde 9 ve Denklem (A.1)’e göre 44kPa’da temizleme için kullanılan hava akışı 48,5 mm çaplı bir süt hattı için 498 L/dak. olmalıdır.

İşletmenin yüksekliği 1300 m olduğundan dolayı temzileme için kullanılan hava akışı düşük etmosfer basınıcına ayarlanmalıdır.

1300 m.deki atmosfer basıncı 85 kPa’dır (Bakınız Çizelge A.4). Çizelge A.3’teki son sütün kullanılmalıdr, bu da aradeğerleme ile 886 L/dak.’ yı verir. Temizleme için gerekli kapasiteyi elde etmek için bu değer  (pa-pw)/ ps ile çarpılır

qclean = 886 x (85-44)/85 L/dak. = 427 L/dak.

Eğer birçok kaydedici veya otomatik sağım demeti ayırıcıları eş zamanlı çalıştrırılırsa, onların kuulanımından gelen toplam hava akışı efektif rezervi veya temzileme için kullanılan hava akışını aşar. Bu tür durumlarda, Bu hava akışı boyutlama için esas alınmalıdır.

Bir sağım makinası ile iki otomatik sağım demeti ayırıcısından fazlasının eş zamanlı kullanılamayacağı kuvvetle ihtimaldir, Bu da en yüksek hava akışını 2 x 50 L/dak.= 100 L/dak. olarak verir ki bu değer gerekli efektif rezerv ve ihtiyaçtan düşüktür, bu nedenle dikkate alınmamalıdır.

Süt sağma üniteleri (hava girişleri ve pulsatörler) için kullanılan hava akışı 12 x (10 + 25) L/dak. = 420 L/dak. olacaktır. Süt sağma üniteleri süt sağma ve temizleme sırasında aynı miktardaki hava akışını kullanmaktadır.

Süt sağma sırasında kullanılan toplam hava akışı 520 L/dak. + 420 L/dak. = 940 L/dak. olacaktır (A.4.3)

Temizleme sırasında kullanılan toplam hava akışı 427 L/dak. + 420 L/dak. = 847 L/dak. olacaktır (A.4.3)

Bu örnekte süt sağma kapasitesi daha büyüktür ve bu nedenle pompa boyutları için esas alınır (A.4.5).

Süt sistemine sızma: 10 L/dak. + (2 x 12) L/dak. = 34 L./dak. (A.4.6)

Toplam : 940 L/dak. + 34 L/dak. = 974 L/dak.

Düzenleme kaybı manuel rezervin % 10’udur. Efektif rezerv 520 L/dak.’dır ve manuel rezervden küçüktür. Bu nedenle:

- Manuel rezerv = 520 L/dak. x 100/(100-10) = 578 L/dak.

- Düzenleme kaybı = 578 L/dak. x 10/100 = 58 L/dak.

- Toplam : 974 L/dak. + 58 L/dak. = 1032 L/dak.

Hava hatlarına kaçak pompa kapasitesinin %5’ ine eşittir (A.4.7), bu da;

- Vakum sistem kaçağı: 1032 L/dak. x 5/(100-5) = 54 L/dak.

- Toplam : 1032 L/dak. + 54 L/dak. = 1086 L/dak.

Vakum pompası ile ölçüm noktası, Vm, arasında 3 kPa’ lık bir vakum düşüşü varsayıldığında pompadaki vakum:

44 kPa + 3 kPa = 47 kPa

Çizelge A.4’e uygun olan yüsek rakımlar için düzeltme 1300m.’lik bir yükseklik ve 47 kPa’ lık bir vakum için H= 1,16 katsayısını verir. Bu katsayı,100 kPa’lık atmosfer basıncında ve 50 kPa’lık bir vakumda, aşağıdaki nominal pompa kapasitesini verir;

1086 L/dak. x 1,16 = 1260 L/dak.

Bu nedenle, vakum pompasının en düşük nominal pompa kapasitesi 1260 L/dak. olmalıdır.

# Ek B

# (Bilgi için)

# Hava hatlarının en düşük iç çapının belirlenmesi

B.1 Düz pürüzsüz boru hatlarındaki hava akışına bağlı olan vakum düşüşü

Genellikle plastik veya paslanmaz çelik olan pürüzsüz vakum hava hatlarında 3 kPa’a kadar olan basınç düşüşü aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Δp = 27,8 x l x  											(B.1)

Δp  : Borudaki basınç düşüşü, kilopaskal (kPa);

l      : Borunun uzunluğu, metre (m)

q     : borudaki akış, dakika başına litre serbest hava (L/dak.)

d     : borunun iç çapı, milimetre (mm.)

Borudaki akış ve izin verilen en yüksek basınç düşüşü genellikle bilindiğinden denklem aşağıdaki şekilde yazılabilir:

d =       											(B.2)

Çizelge B.1, 50 kPa vakum ve 100 kPa atmosfer basıncında Denklem B.2’ye göre düz tek pürüzsüz boru hattı için boruhattı çaplarını verir. Bu denklem genelde ana hava hattının boyutlandırılmasında kullanılır.

Çizelge B.2, 50 kPa vakum ve 100 kPa atmosfer basıncında, en azından kesit alanının iki katı olan bir borunun iki ucununda bağlandığı düz döngüsel pürüzsüz boru hattının çaplarını verir. Çizelge Denklem (B.2) esas alınarak yapılmış olup eşit uzunluktaki iki boruda aynı akışın olduğu ve her borunun (çatalın) uzunluğunun toplamının toplam uzunluk olarak değerlendirildiği durumlarda uygulanır; hesaplamalar, örneğin l/2 ve q/2 ile yapılır. Bu çizelge pulsatör hava hattının boyutlandırılması için kullanılmalıdır.

Çizelge B.1 - Düz tek pürüzsüz boru hatlarındaki hava akışına bağlı olan 1 kPa’lık vakum düşüşlük tasarım sınırı için tavsiye edilen en düşük boru hattı çapları

Değerler milimetre olarak verilmiştir.

| Hava akışı | Aşağıda verilen boru uzunlukları için en düşük iç çap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/dak. | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 70 m |
| 100 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 200 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 |
| 300 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 |
| 400 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| 500 | 28 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 600 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 700 | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 800 | 33 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| 900 | 35 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1000 | 36 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 61 | 63 |
| 1200 | 38 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 60 | 62 | 65 | 67 |
| 1400 | 41 | 47 | 51 | 54 | 57 | 59 | 63 | 66 | 69 | 71 |
| 1600 | 43 | 49 | 54 | 57 | 60 | 62 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| 1800 | 45 | 52 | 56 | 60 | 63 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 2000 | 46 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 2500 | 50 | 58 | 63 | 67 | 71 | 73 | 78 | 82 | 85 | 88 |
| 3000 | 54 | 62 | 68 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 |
| 3500 | 57 | 66 | 72 | 76 | 80 | 83 | 88 | 93 | 96 | 99 |
| 4000 | 60 | 69 | 75 | 80 | 84 | 87 | 93 | 97 | 101 | 104 |
| 4500 | 63 | 72 | 79 | 84 | 88 | 91 | 97 | 102 | 106 | 109 |
| 5000 | 65 | 75 | 82 | 87 | 91 | 95 | 101 | 106 | 110 | 113 |
| 5500 | 67 | 78 | 85 | 90 | 94 | 98 | 104 | 109 | 114 | 117 |
| 6000 | 70 | 80 | 88 | 93 | 98 | 101 | 108 | 113 | 117 | 121 |
| 6500 | 72 | 83 | 90 | 96 | 100 | 104 | 111 | 116 | 121 | 125 |
| 7000 | 74 | 85 | 93 | 99 | 103 | 107 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| T- parçaları, dirsekler, tank giriş ve çıkışları için eşdeğer uzunluklar uzunluğa eklenmelidir. Çizelge B.5’e bakınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: Basınç düşüşü ve boru uzunluğu orantısal olduğundan 2 kPa’lık ve 3 kPa’lık basınç düşüşleri için çaplar bu çizelgede verilen ve (2 kPa için) boru uzunluğunun yarısına ve (3kPa için) boru uzunluğunun üçte birine denk gelen veriler kullanılarak hesaplanır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge B.2 - Düz döngüsel pürüzsüz boru hatlarındaki hava akışına bağlı olan 1 kPa’lık vakum düşüşlük tasarım sınırı için tavsiye edilen en düşük boru hattı çapları

Değerler milimetre olarak verilmiştir.

| Hava akışı |  |  | Aşağıda verilen boru uzunlukları için en düşük iç çap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/dak. | 40 m | 60 m | 80 m | 100 m | 120 m | 140 m | 160 m | 180 m | 200 m | 220 m | 240 m | 220 m |
| 100 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 150 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 200 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| 250 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 300 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 350 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 400 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 450 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 42 |
| 500 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| 550 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 600 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
| 650 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 |
| 700 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 800 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| 900 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
| 1000 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| 1200 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| 1400 | 42 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 1600 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 |
| 1800 | 46 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 |
| 2000 | 48 | 52 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 |
| T- parçaları, dirsekler, tank giriş ve çıkışları için eşdeğer uzunluklar uzunluğa eklenmelidir. Çizelge B.5’e bakınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## B.2 Düz galvanize boru hatlarındaki hava akışına bağlı olan vakum düşüşü

Galvanize vakum hava hatlarında 3 kPa’a kadar olan basınç düşüşü aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Δp = 18,74 x l x  											(B.3)

Δp  : Borudaki basınç düşüşü, kilopaskal (kPa);

l      : Borunun uzunluğu, metre (m)

q     : borudaki akış, dakika başına litre serbest hava (L/dak.)

d     : borunun iç çapı, milimetre (mm.)

Hava akışı ve izin verilen en yüksek basınç düşüşü genellikle bilindiğinden denklem aşağıdaki şekilde yazılabilir:

d =    											(B.4)

Çizelge B.3, 50 kPa vakum ve 100 kPa atmosfer basıncında Denklem B.2’ye göre düz tekgalvanize boru hattı için boruhattı çaplarını verir. Bu denklem genelde ana hava hattının ve ana pulsatör hava hatının  boyutlandırılmasında kullanılır.

Çizelge B.4, 50 kPa vakum ve 100 kPa atmosfer basıncında, en azından kesit alanının iki katı olan bir borunun iki ucununda bağlandığı düz döngüsel galvanize boru hattının çaplarını verir. Çizelge Denklem (B.2) esas alınarak yapılmış olup eşit uzunluktaki iki boruda aynı akışın olduğu ve her borunun (çatalın) uzunluğunun toplamının toplam uzunluk olarak değerlendirildiği durumlarda uygulanır; hesaplamalar, örneğin l/2 ve q/2 ile yapılır. Bu çizelge pulsatör hava hattının boyutlandırılması için kullanılmalıdır.

Çizelge B.3 ve B.4 veya Denklem (B.4)’den elde edilen boru hattı çapı, çökelebilecek birikintilere izin vermesi için yaklaşık % 5 artırılmalıdır.

Çizelge B.3 – Düz tek galvanize boru hatlarındaki hava akışına bağlı olan 1 kPa’lık vakum düşüşlük tasarım sınırı için tavsiye edilen en düşük boru hattı çapları

Değerler milimetre olarak verilmiştir.

| Hava akışı | Aşağıda verilen boru uzunlukları için en düşük iç çap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/dak. | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 70 m |
| 100 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 200 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| 300 | 24 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| 400 | 27 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 |
| 500 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| 600 | 32 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| 700 | 34 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 800 | 36 | 41 | 45 | 47 | 50 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 |
| 900 | 38 | 43 | 47 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| 1000 | 39 | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 65 | 67 |
| 1200 | 42 | 49 | 53 | 56 | 58 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| 1400 | 45 | 52 | 56 | 59 | 62 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| 1600 | 47 | 54 | 59 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 1800 | 50 | 57 | 62 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 82 | 84 |
| 2000 | 52 | 60 | 65 | 68 | 72 | 74 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| 2500 | 57 | 65 | 71 | 75 | 78 | 81 | 86 | 90 | 93 | 96 |
| 3000 | 61 | 70 | 76 | 80 | 84 | 87 | 92 | 97 | 100 | 103 |
| 3500 | 65 | 75 | 81 | 86 | 89 | 93 | 98 | 103 | 107 | 110 |
| 4000 | 68 | 79 | 85 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 4500 | 72 | 82 | 89 | 95 | 99 | 103 | 109 | 114 | 118 | 122 |
| 5000 | 75 | 86 | 93 | 99 | 103 | 107 | 113 | 119 | 123 | 127 |
| 5500 | 78 | 89 | 97 | 103 | 107 | 111 | 118 | 123 | 128 | 132 |
| 6000 | 80 | 92 | 100 | 106 | 111 | 115 | 122 | 128 | 132 | 136 |
| 6500 | 83 | 95 | 104 | 110 | 115 | 119 | 126 | 132 | 137 | 141 |
| 7000 | 86 | 98 | 107 | 113 | 118 | 122 | 130 | 136 | 141 | 145 |
| T- parçaları, dirsekler, tank giriş ve çıkışları için eşdeğer uzunluklar uzunluğa eklenmelidir. Çizelge B.5’e bakınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: Basınç düşüşü ve boru uzunluğu orantısal olduğundan 2 kPa’lık ve 3 kPa’lık basınç düşüşleri için çaplar bu çizelgede verilen ve (2 kPa için) boru uzunluğunun yarısına ve (3kPa için) boru uzunluğunun üçte birine denk gelen veriler kullanılarak hesaplanır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge B.4 - Düz döngüsel galvanize boru hatlarındaki hava akışına bağlı olan 1 kPa’lık vakum düşüşlük tasarım sınırı için tavsiye edilen en düşük boru hattı çapları

Değerler milimetre olarak verilmiştir.

| Hava akışı |  |  | Aşağıda verilen boru uzunlukları için en düşük iç çap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/dak. | 40 m | 60 m | 80 m | 100 m | 120 m | 140 m | 160 m | 180 m | 200 m | 220 m | 240 m | 280 m |
| 100 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 150 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 200 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| 250 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 300 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 350 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 400 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 |
| 450 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 500 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 550 | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 |
| 600 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 650 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 49 |
| 700 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 800 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 | 53 |
| 900 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
| 1000 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| 1200 | 42 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
| 1400 | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| 1600 | 47 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 1800 | 50 | 54 | 57 | 60 | 60 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| 2000 | 52 | 56 | 60 | 62 | 62 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 77 |
| T- parçaları, dirsekler, tank giriş ve çıkışları için eşdeğer uzunluklar uzunluğa eklenmelidir. Çizelge B.5’e bakınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.3 Bağlantı parçaları ve bükümlerin sürütnme eşdeğerleri

T- bağlantılar, tank giriş ve çıkışları ve dirsekler gibi bükümler ve bağlantı parçalarındaki sürtünme kayıpları bir parça düz borudaki le aynı şekilde ele alınır. Boruların bu eşdeğer uzunlukları hava hattındaki basınç düşmesi hesaplanırken toplam boru uzunluğuna eklenir. Çizelge B.5 çeşitli bağlantı parçaları için eşdeğer uzunlukları vermektedir.

Çizelge B.5 - Çeşitli bağlantı parçaları için eşdeğer boru uzunlukları

Değerler metre olarak verilmiştir.

| Bağlantı parçası türü | Boru çapları sayısı | Aşağıdaki nominal iç boru çaplarına yaklaşık eşdeğer boru uzunlukları |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 38 mm | 50 mm | 63 mm | 75 mm | 100 mm |
| Dirsekler |  |  |  |  |  |  |
| 45° keskin | 8 ila 10 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
| 90° kısa yarıçap (R/D=0,75)a | 35 ila 40 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| 90° orta yarıçap (R/D = 1,8)a | 15 ila 20 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,8 |
| T-parçaları |  |  |  |  |  |  |
| Doğru akış | 15 ila 20 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,8 |
| Yan akış | 40 ila 45 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 4,2 |
| Kanatlı yan akış | 20 ila 25 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,2 |
| Tank ve fanuslar (kapanlar) |  |  |  |  |  |  |
| Ani daralma | 20 ila 25 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,2 |
| Ani genleşme | 40 ila 45 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 4,2 |
| Cam fanus, dağıtım tankı, toplama tankı b | 60 ila 70 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 6,4 |
| a R/D dirseğin iç dış yarıçapının borunun iç çapına bölünmesidir. |  |  |  |  |  |  |
| b Bir genleşme noktası ve bir daralma noktası |  |  |  |  |  |  |

B.4 Örnekler

B.4.1 Ana hava hattı

A.6’da tarif edilen işletme için vakum pompası ve toplama tankı arasındaki vakum hava hattının boyutları belirlenmelidir.

Pompanın nominal hava akışı en azından 1260 L/dak. olmalıdır. En yakın mevcut pompa boyutu 1400 L/dak. lık nominal kapasiteye sahiptir.

Vakum hava hattı plastik olacaktır. Bu nedenle pürüzsüz boru hatları için olan Çizelge B.1 kullanılmalıdır. Basınç düşüşü için tasarım sınırı 2 kPa’dır.

Pompadan toplama tankına hava hattı uzunluğu 15m.’dir ve 5 dirsek (90° orta yarıçap), bir T-parçası ve bir dağıtım tankı içerir.

Çizelge B.1 7,5 m.lik (15m/2, 2 kPa’lık basınç düşüşü sebebiyle) bir boru hattı uzunluğu için yaklaşık 45 mm.lik bir çap verir. En yakın boru çapı 50 mm.dir.

Dirsekler, T-parçası ve tank, (5 x 0,9) + (1 x 0,9) + (1 x 3,2) = 8,6 m uzunluğa sahip olan düz boru hattı parçası (Çizelge B.5, 50 mm boru çapı) ile aynı şekilde hava akışını kısıtlar.

Çapın değerlendirilmesi için boru hattının toplam uzunluğu: 15 m. + 8,6 m. = 23,6 m. olacaktır.

Çizelge B.1’e 23,6 m/2, 11,8m olan bir uzunluk için geri dönülmelidir. Çizelge 48 mm.lik bir çap verir.

B.4.2 Pulsatör hava hattı

Not - Bu hesaplamalar, pulsatör hava hatlarında ortaya çıkan gerçek durumun sadece basit bir tahminidir.

A.6’da beliritilen işletme için döngüsel galvanize boru hattının boyutları belirlenmelidir.

Pulsatör sayısı: 12

Her pulsatör için kullanılan hava akışı: 25 L/dak.

Pulsatör hava hattının uzunluğu : 40 m.

Her bir pulsatör için kullanılan toplam hav akışı: 12 x 25 L/dak. = 300 L/dak.

Pulsasyonun memlik gruplarının beraber nabız atışı yaptığı yerlerde, faz a sırasındaki hava akışı pulsatörler için kullanılan hava akışı olarak düşünülmelidir.

Sağım demeti ayırıcılar aynı hava hattına bağlıdır.

İki sağım demeti ayırıcı 100 L/dak. harcar.

Pulsatör hava hattındaki kullanılan toplam hava akışı: 300 L/dak. + 100 L/dak. = 400 L/dak.

Çizelge B.4 27 mm.lik bir boru çapı verir.

Dört dirsek yaklaşık 4 x 0,7 m. veya 3m.lik bir boru uzunluğu verir.

Yeni boru uzunluğu (43m) bir önce kullanılan uzunluk olan 40m.’den önemsiz derecede fazla olduğundan Çizelge B.4’te 40m. için verilen çap kullanılır. (Çizelge B.4’e bakınız)

Boruyu kısıtlayabilecek birikintilere izin vermesi için çapın %5 artması sonucu, pulsatör hava hattının çapı en azından 29 mm. olmalıdır fakat daha büyük boyutlarda pulsatör hava hattı kullanmak genelde avantajlıdır. Bu  daha sabit pulsasyon vakumuna yol açar.

# Ek C

# (Bilgi için)

# İnekler  ve mandalar için süt hatlarının en düşük iç çapının belirlenmesi

C.1 Genel

Kurulumu yapan ve müşteri, Madde C.3’te verilen süt akışı ve hava akışı için kriterlerde ve hayvan sürüsü için beklenen en yüksek süt akışı ve ünite bağlantısının beklenen hızını (Bakınız C.2) esas alan tasarımlanmış akış koşulları üzerinde anlaşmalıdır. Tasarım koşulları özetlenmeli ve satış sözleşmesinin bir parçası olarak belirlenmelidir.Örnek hesaplamalar Madde C.4’te verilmektedir.

Süt hattı vakumu, tabakalı akış koşulları altında toplama tankı vakumundan ±2 kPa farkla her zaman sabit kalır. Bu nedenle 7.2’de verilmiş olan 2 kPa’nın performans sınırı, en azından süt sağım sürecinin % 99’unda normal akış koşulunun tabakalı akış olması anlamına gelir.

Bir Süt hattının etkin süt taşıma kapasitesini etkileyen etmenler aşağıda veirlmektedir:

- Çap

İç çapı,d, artırmak tek başına yapılacak en büyük etkidir. Süt hattının potansiyel süt taşıma kapasitesi yaklaşık d5 ile orantılıdır.

- Eğim

Süt hattı sütün yerçekimi ile tabakalı koşullarda toplama tankına doğru akmasını sağlayacak eğime sahip olmalıdır. Ortalam eğimi artırarak yerçekiminin etkisi artırılır ve herhangi bir süt akışı için ortalama dolum derinliğini düşürerek dalagalı akım riskini azaltır. Toplama tankına doğru devamlı bir eğim olduğunda ve ortalama eğim 5m.’den fazla olmayan bir uzunlukta ölçüldüğü sürece süt hattı eğimindeki küçük değişiklikler taşıma kapasitesini genellikle düşürmez.

Ortalam eğimi ölçmek için bir ölçme yöntemi ISO 6690’nın Madde 7.1’inde verilmiştir.

- Hava girişi

Hava deliklerinden ve sabit sızıntılardan sabit (daimi) hava girişi , ünite başına 4 L/dak.’dan 12 L/dak.’ya bir aralıkta, kesikli (geçici) akım’ın etkileriyle karşılaştırıldığında dalga oluşumunda göreceli olarak az bir etkiye sahiptir

- Döngüsel ve kör üçlu süt hatları

Süt hattını döngüsel hale getirmenin yararları eğim başına hava akışının azalmasından kaynaklanır çünkü hava ,toplama tankına doğru en kolay akış yoluna göre döngünün her iki kolundan da akabilir.

- Uzunluk

Tabakalı akış normal akış koşulu olduğunda, süt hattı uzunluğu sınırlayıcı değildir ve süt hattı çapını belirlemek için önemli bir tasarım etkeni değildir.

- Süt girişi

Bu ekteki kılavuzlarda süt hattının üst kısmına bağlanan ve 500 mm’den 2000 mm’ye kadar değişen aralıklarla bağlanmış dik girişler kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar esas alınmıştır. Bu aralıkta süt girişlerinin yerleştirilmesinin etkin süt taşıma kapasitesine küçük bir etkisi olduğu görülmüştür. Süt hattının etkin kapasitesi eğik veya teğet eğik süt girişlerinin kullanımıyla artırılır, böylece süt ve hava hatta toplama tankına  doğru olan akış yönünde girer.

- Diğer bileşenler

Süt ölçerler (özellikle doldur boşalt türleri) gibi bileşenler süt hattına anlık süt akışını etkiler.Süt giriş valflerinin tasarımı ve faaliyeti, süt ünitesi bir duraktan diğerine hareket ettiğinde kabul edilen geçici havanın anlık akışı üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Memlikler bağlandığında veya çıkarıldığında, veya memlikler kaydığında veya düştüğünde kabul edilen geçici havanın miktarını pençe tasarımı, uzun süt borularının uzunluğu ve çapı, kısa süt borularının çapının tümü etkileyecektir.

Bu tür modele özgü etkenler bu ekte ele alınmamıştır. Bununla beraber, özellikle tahmin edilen en yüksek süt akışı (bakınız C.2), seçilen herhangi bir tasarımlanmış süt akışı ve hava akışı  (bakınız C.3 ve C.4) takımı için üst sınırın yakınlarında olduğunda, 2kPa’ lık performans sınırını karşılaması için süt hatları tasarımlanırken göz önüne alınmalıdır.

C.2 Süt hatlarında tahmin edilen en yüksek süt akışı

En yüksek süt akışı her hayvanın tipik akış eğrileri ile birlikte süt sağım ünitelerinin bağlanmasıyla beklenen ortalama akışlarla tahmin edilebilir. Çizelge C.1, inek başına 2,5 kg./dak., 3kg/dak., 4kg./dak. ve 5 kg/dak.lık ortalama en yüksek süt akışı olan ve değişik aralıklarla ünitelerin bağlandığı bir grup inek için tahmin edilen en yüksek süt akışının örneğini gösterir. 2,5 kg/dak ve 3 kg/dak için olan model Holstein-Friesian Ger veya Zebu meleziyken 4 kg/dak. için olan model için Fransa ve ABD’deki yüksek verimli Holstein-Friesian sürülerindeki ineklerin akış ölçümleri esas alınmıştır.

4 kg/dak. model, memeliğin bağlanmasından en yüksek akış sürecine kadar olan süreçte 30 sn.lik bir gecikme, 120 sn. boyunca 4 kg./dak. lık en yüksek akış süreci ve ortalama 2,6 kg./dak.ya denk gelen inek başına 5,5 dak.lık ortalama süt sağım süresi varsayar.

Daha yüksek akış için olan model Fransız ve Amerikan sürülerindeki en hızlı sağılan ineklerin % 20’sini esas alır. Bunların ortalama süt sağım akışı inek başına 5 kg./dak.dır. Hızlı sağılın bu inekler için % 95 güven aralığının üst sınırı ABD sürülerinde 5,5 kg./dak.dır. Daha yüksek sürü üretimi ile ortalama en yüksek akış hafifçe artma eğilimi göstersede, ilişki zayıftır. Fransızların çalışmaları, yüksek üretim ile en yüksek akış sürecinin uzunluğunun artması arasında daha güçlü bir bağlantı ortaya koymaktadır.

Düşük akışlar için olan model , Brezilyalı sürüler üzerinde yapılan bir çalışma esas alınarak, benzer bir yolla hesaplanabilir ve ayrıca mandalar için süt hatlarının boyutlandırılmasında kullanılabilir.

Genel bilgi olarak, inek başına ortalama 4 kg./dak. lık en yüksek akış birçok sürü için yeterli olacaktır. Çok yüksek verimi olan veya alışılmadık şekilde hızlı süt sağımı yapılan sürülerde hesaplamalar inek başına 5 kg./dak.lık ortalama en yüksek akış esas alınarak yapılır. Herhangi bir sürüdeki ineğin ortalama en yüksek akışı, istenirse aşağıdaki yolların biri veya birkaçıyla tahmin edilebilir.

- Ortalama en yüksek süt akışı,qmax (dakika başına kilogram) aşağıdaki regresyona göre ineklerin temsili bir grubunun ilk iki dakikasındaki süt sağımından elde edilen ortalama verim, Q2, ile çok yakından ilişkilidir (r = 0,92)

qmax = 0,2 + 1,5 x q

- Ortalama en yüksek süt akışı,qmax (dakika başına kilogram) aşağıdaki regresyona göre ineklerin temsili bir grubunun ortalama süt akışı, q, ( ineğin kendi süt sağım zamanına bölünen inek başına kilogram verimi) ile çok yakından ilişkilidir (ilişki katsayısı r = 0,81)

qmax = 0,5 x (1 + Q2 )

- Ortalama en yüksek süt akışı (dakika başına kilogram), temsili bir grup ineğin süt sağımının ikinci dakikasından elde edilen ortalama süt miktarına sayısal olarak eşittir. (r=0,89)

| Çizelge C.1 Süt hatalrında tahmine dilen en yüksek süt akışı | Değerler dakika başına kilogram olarak verilmektedir | Aşağıda verilen eğim başına ünite sayısı için eğim başına en yüksek süt akışı b | 40 |  |  | 140 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a İnek başına ortalama en yüksek akış | b Altı çizili sayılar en yüksek akışı beliritr (daha çok ünite akışı artırmayacaktır) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 38 |  |  | 136 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 |  |  | 132 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34 |  |  | 126 | 150 |  |  | 86,5 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  | 120 | 144 |  |  | 86,5 | 98,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  | 114 | 138 |  |  | 85 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  |  | 108 | 132 |  |  | 83 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  |  | 102 | 126 |  |  | 81 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  | 96 | 120 |  |  | 78 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  | 88 | 110 |  |  | 74 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 80 | 100 |  |  | 70 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 41 | 54 | 72 | 90 | 41 | 49 | 66 | 78 | 28 | 37 | 44 | 50 | 21 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 37,5 | 48 | 64 | 80 | 37,5 | 45 | 60 | 72 | 26 | 36 | 44 | 50 | 21 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 33,5 | 43 | 56 | 70 | 33,5 | 40 | 54 | 66 | 25 | 34 | 42 | 48 | 20 | 26 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 29 | 37 | 48 | 60 | 29 | 35 | 48 | 60 | 22 | 31 | 39 | 45 | 19 | 25 | 31 | 35 | 13 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 24,5 | 31 | 40 | 50 | 24,5 | 30 | 40 | 50 | 19 | 27 | 35 | 41 | 17 | 23 | 30 | 35 | 13 | 16 | 19 | 22 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 20 | 25 | 32 | 40 | 20 | 24 | 32 | 40 | 16 | 23 | 30 | 35 | 15 | 20 | 28 | 33 | 12 | 15 | 19 | 22 | 9 | 12 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 15 | 19 | 24 | 30 | 15 | 18,5 | 24 | 30 | 13 | 17,5 | 24 | 30 | 12 | 16,5 | 23 | 28 | 11 | 14 | 18 | 21 | 8 | 12 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 9 | 11 | 13 |  |  |
|  |  |  | 4 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9,5 | 12 | 16 | 20 | 9 | 12 | 16 | 20 | 8 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13 |  |  |
|  |  |  | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |
|  |  | Süt akışı a | Kg/dak | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | Bağlama aralıkları | sn. | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |

C.3 Süt hatlarında tavsiye edilen en düşük çaplar

Bu bölümdeki hesaplamalar boru hattı eğimini ve yapısını (döngüsel veya kör uçlu) dikkate alır. Tasarımlanmış hava akışı koşulları, sabit kaçaklardan ve hava deliklerinden geçen 4 L./dak.’dan 12 L. Dak’ya kadar olan daimi hava girişini, ek olarakta memelik bağlanmasına, çıkarılmasına ve lastiğe bağlı olan geçici hava akışını esas alır. Süt hattındaki süt akışı yerçekimi ve hava ile süt arasındaki sürütünmeye bağlıdır.

Bir kör uçlu hatta 100 L./dak.lık geçici akış veya döngüsel süt hattı için eğim başına 50 L./dak.lık tasarım kılavuzu emzik lastiği kayması ve memlik bağlanması ve çıkarılması ile ilgilenen operatörlerin kova değişimi makul bir izindir.

Süt hattının tavsiye edilen en düşük çepı, belli bir sürünün beklenen ortalama en yüksek süt sağım akışına ve beklenen üniteı için beklenen zamana bağlı olarak Çizelge c.2 ile birlikte Çizelge C.1’den elde edilir.

Çizelge C.2 ve C.3’te listelenen değerler 48,5 mm., 73 mm., ve 98 mm.’lik iç çap ve % 0,5, % 1 ve % 2’lik eğimler için elde edilen deneysel verileri esas almıştır. Süt sağım sırasında tabakalı akışı normal koşul olarak sağlamak için gerekli en yüksek süt akışını tahmin edebilmek için aşağıdaki denklemin elde edilmesinde  bu veriler kullanılmıştır.

qm = 8,9 x 10-6 x  										            (C.3)

qm   eğim başına süt akışı, dakika başına litre (L/dak)

s    eğim, yüzde (%)

d5   boru hattının iç çapı, milimetre (mm)

qat  eğim başına toplam hava akışı

Deneysel verilerde, ünite başına 4,5 kg./dak.lık süt akışı başına 10 L/dak. daimi hava akışı oranı, yani 2,2:1 oranı, esas alınmıştır. Daimi hava: süt akışı oranındaki 1,5:1 ve 3:1 arasındaki değişimler akış geçiş noktalarının tahminin %5’ten daha az etkiler. Hesaplamaları kolaylaştırmak için, bu nedenle, sabit 2,2:1 oranı Denklem (C.4)’e uygun olarak Çizelge C.3’teki sayıları elde etmek için kullanılmıştır. Aynı zamanda, 2,5 kg/dak. ve 3 kg./dak.’dan az olan akışlar için, sabit 3,32:1 oranı Denklem (C.5)’e uygun olarak Çizelge C.2’deki sayıları elde etmek için kullanılmıştır.

qat = 2,2 x qm + qt										            (C.4)

qat = 3,3 x qm + qt										            (C.5)

qt : geçici hava girişi, dakika başına litre

Denklem (C.3) te yerine koyulursa:

qm x (2,2 x qm + qt) – 8,9 x 10-6 x s x d5 = 0							            (C.6)

qm x (3,3 x qm + qt) – 8,9 x 10-6 x s x d5 = 0							            (C.7)

qm Denklem (C.6) ve (C.7) çözülerek elde edilir.

Çizelge C.2 - Düşük en yüksek süt akışı ~ 2,8 kg./dak. olan inekler için süt sağım sırasında tabakalı akışı normal koşul olarak sağlamak için gerekli eğim başına en yüksek süt ve geçici hava akışı

(hava: süt oranı 3,3:1)

Değerler dakika başına kilogram olarak verilmiştir.

| Süt hattı nominal iç çapı | Aşağıda verilen eğim başına geçici hava akışı için eğim başına en yüksek süt akışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 L./dak. |  |  |  | 50 L./dak. |  |  |  | 100 L./dak. |  |  |  | 200 L./dak. |  |  |  |
|  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  |
| mm | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| 38 | 7 | 11 | 15 | 17 | 5 | 9 | 12 | 14 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48,5 | 16 | 23 | 29 | 34 | 12 | 20 | 26 | 31 | 9 | 16 | 21 | 26 | 5 | 10 | 14 | 18 |
| 60 | 29 | 42 | 52 | 61 | 25 | 39 | 49 | 58 | 21 | 33 | 43 | 51 | 14 | 25 | 33 | 41 |
| 73 | 49 | 71 | 88 | 102 | 45 | 68 | 84 | 98 | 40 | 61 | 78 | 92 | 31 | 50 | 66 | 80 |
| 98 | 107 | 152 | 187 | 217 | 102 | 149 | 184 | 213 | 96 | 142 | 176 | 206 | 84 | 129 | 163 | 192 |

Çizelge C.3 – Yüksek en yüksek süt akışı ~ 4,5 kg./dak. olan inekler için süt sağım sırasında tabakalı akışı normal koşul olarak sağlamak için gerekli eğim başına en yüksek süt ve geçici hava akışı

(hava: süt oranı 2,2:1)

Değerler dakika başına kilogram olarak verilmiştir.

| Süt hattı nominal iç çapı | Aşağıda verilen eğim başına geçici hava akışı için eğim başına en yüksek süt akışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 L./dak. |  |  |  | 50 L./dak. |  |  |  | 100 L./dak. |  |  |  | 200 L./dak. |  |  |  |
|  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  |
| mm | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| 38 | 8 | 13 | 17 | 20 | 6 | 10 | 13 | 16 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 48,5 | 18 | 28 | 35 | 41 | 15 | 24 | 31 | 37 | 10 | 17 | 24 | 29 | 6 | 11 | 16 | 20 |
| 60 | 34 | 51 | 63 | 74 | 30 | 46 | 58 | 69 | 23 | 38 | 50 | 60 | 15 | 27 | 37 | 46 |
| 73 | 59 | 86 | 106 | 124 | 54 | 81 | 101 | 118 | 46 | 72 | 92 | 109 | 34 | 57 | 76 | 92 |
| 98 | 130 | 185 | 228 | 264 | 124 | 180 | 223 | 259 | 114 | 170 | 212 | 248 | 97 | 151 | 193 | 228 |

Çizelge C.2 ve C.3’ teki tasarım koşulları sürünün süt sağım zamanının % 99’unda süt hattındaki normal akış koşulunun tabakalı süt akışı olduğunu garati altına alacaktır. Bununla birlikte etkin otomatik kapatma valfleri kullanılmadığı takdirden memelik tepildiğinde veya düştüğünde süt hattında dalgalanma oluşmasını bu tasarım özellikleri engellemeyecektir. Otomatik kapatma valfinin olmadığı bir düşüş sırasında hava akışı girişi uzun süt borusunun çapı ve uzunluğuna ve ünite ile bağlantıların türüne bağlı olarak 700 L./dak. ve 1400 L./dak. arasında değişir. Böylece otomatik kapatma valfleri memelikler düştüğünde veya tepildiğinde geçici hava girişi sürecini 1 sn. veya daha kısa bir süreyle sınırlandırarak dalgalanma riskini önemli derecede azaltır.

C.4 Hesaplama örneği

Çizelge C.4 ve C.5’ te seçilmiş tasarım özelliklerinde tabakalı akışın sağlanması için eğim başına en süt sağım ünitelerinin en yüksek sayısı için bazı örnekler verilmektedir. Çizelgelerin nasıl elde edildiğini göstermek için, ortalama bir sürü için 12 üniteli bir süt sağım odası ve eğim başına 10sn.lik aralıklarla bağlanan süt sağım üniteleri olan aşağıdaki örnek göz önüne alınmalıdır.

Çizelge C.1, inek başına 4 kg./dak.lık ortalama en yüksek akışa sahip olan bir sürü için her eğimde 6 üniteli eğim başına 24 kg./dak. tahmini en yüksek süt akışını belirtir.

Çizelge C.3’ten, aşağıdaki seçeneklerden biri memelikleri bağladığında gerekli itinayı göstermeyi planlayan operatörler için C.3’te verilen tasarım özelliklerinden en azını karşılamalıdır.

- En az % 1 eğimli 48,5 mm.lik döngüsel süt hattı (100 L./dak.lık tasarımlanmış geçici hava akışı, eğim başına 50 L./dak.ya eşittir)

- En az % 1,5 eğimli 48,5 mm.lik iki kör uçlu süt hattı (100 L./dak.lık tasarımlanmış geçici hava akışı)

Çizelge C.4 - 10 sn. (5 sn.) bağlama oranı olan süt sağım odaları için eğim başına en yüksek ünite sayısı

| İnek başına en yüksek süt akışı | Süt hattı nominal iç çapı | 50 L./dak.lık eğim başına geçici hava akışı |  |  |  | 100 L./dak. lık eğim başına geçici hava akışı |  |  |  | 200 L./dak. lık eğim başına geçici hava akışı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  | Eğim (%) |  |  |  |
| kg./dak. | mm | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| 2,5 | 38 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|  | 48,5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 |
|  | 60 | 10 | 16 | 22 | 28 | 8 | 13 | 19 | 23 | 5 | 10 | 13 | 17 |
|  | 73 | 20 | 34 | a | a | 17 | 30 | a | a | 12 | 22 | 33 | a |
|  | 98 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 3 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 48,5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
|  | 60 | 8 | 13 | 18 | 22 | 6 | 11 | 15 | 19 | 4 | 8 | 11 | 14 |
|  | 73 | 16 | 30 | a | a | 15 | 26 | a | a | 11 | 20 | 31 | a |
|  | 98 | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 4 | 48,5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | 60 | 7 | 11 | 15 | 19 | 5 | 9 | 12 | 16 | 3 | 6 | 9 | 11 |
|  | 73 | 14 | 26 | a(25) | a(31) | 11 | 21 | a(25) | a(31) | 8 | 15 | 25 | a(25) |
|  | 98 | a(33) | a(a) | a(a) | a(a) | a(30) | a(60) | a(a) | a(a) | a(24) | a(45) | a(a) | a(a) |
| 5 | 48,5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 60 | 6 | 9 | 11 | 15 | 4 | 7 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|  | 73 | 10 | 19 | a(20) | a(23) | 9 | 16 | 25 | a(21) | 6 | 11 | 17 | 25 |
|  | 98 | a(25) | a(48) | a(a) | a(a) | a(22) | a(43) | a(a) | a(a) | 30 | a(34) | a(58) | a(a) |
| a Sınırsız sayıda süt sağım ünitesi ve parantez içindeki sayılarda eğim başına ortalama 5 sn.lik bağlama oranında en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge C.5 - 50 sn. bağlama oranı olan süt sağım ahırları için eğim başına en yüksek ünite sayısı

| İnek başına en yüksek süt akışı | Süt hattı nominal iç çapı | 50 L./dak.lık eğim başına geçici hava akışı |  | 100 L./dak. lık eğim başına geçici hava akışı |  | 200 L./dak. lık eğim başına geçici hava akışı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eğim (%) |  | Eğim (%) |  | Eğim (%) |  |
| kg./dak. | mm | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 2,5 | 38 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|  | 48,5 | 6 | a(14) | 3 | a(9) | 2 | 3 |
|  | 60 | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) | 6 | a(a) |
| 3 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|  | 48,5 | 4 | a(8) | 3 | a(6) | 1 | 3 |
|  | 60 | a(12) | a(a) | a(6) | a(a) | 6 | a(12) |
|  | 73 | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) |
| 4 | 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 48,5 | 4 | a(6) | 2 | 5 | 1 | 2 |
|  | 60 | a(10) | a(a) | a(6) | a(a) | 4 | a(7) |
|  | 73 | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) |
| 5 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 48,5 | 3 | a(5) | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | 60 | a(6) | a(a) | a(4) | a(a) | 3 | a(5) |
|  | 73 | a(a) | a(a) | a(a) | a(a) | a(8) | a(a) |
| a Sınırsız sayıda süt sağım ünitesi ve parantez içindeki sayılarda eğim başına ortalama 30 sn.lik bağlama oranında en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |

# Ek D

# (Bilgi için)

# Küçük geviş getiren hayvanlar

D.1 Efektif rezerv

Küçük geviş getiren hayvanların süt sağımında Madde 5.2.4’te verilen kuralları yerine getirecek en düşük efektif rezerv Çizelge D.1 ve Çizelge D.2.1’den D.4’e kadar verilmiştir.

Çizelge D.1 - Değişik türdeki sağım demetleri için en düşük efektif rezerv

| Ünite Sayısı n | En düşük efektif rezerva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L./dak. serbest hava |  |  |
|  | Boru hatları | Güğümler |  |
| Otomatik memelik valfli ve otomatik sağım demeti ayırıcılı geleneksel olmayan sağım demeti |  |  |  |
| n ≤ 10 | 200 + 20n |  | — |
|  10 | 400 + 10(n10) |  | — |
| Otomatik memelik valfli geleneksel olmayan sağım demeti |  |  |  |
| n ≤ 10 | 200 + 20n + nE |  | 100 + 20n + nE |
|  10 | 400 + 10(n 10 + nE) |  | 300 + 10(n 10) + nE |
| Otomatik kapatma valfli geleneksel sağım demeti |  |  |  |
| n ≤ 10 | 200 + 20n + 200M |  | 100 + 20n + 100M |
|  10 | 400 + 10(n10) + 200M |  | 300 + 10(n 10) + 100M |
| Otomatik kapatma valfsiz geleneksel sağım demeti |  |  |  |
| n ≤ 10 | 200 + 20n + 400M |  | 100 + 20n + 200M |
|  10 | 400 + 10(n  10) + 400M |  | 300 + 10(n− 10) + 200M |
| a Yardımcı ekipman için madde A.3’e göre gerekli olan hava akışı eklenmeli |  |  |  |
| M = Süt sağım makinası sayısı |  |  |  |
| E = Otomatik memelik valfi bulunan sağım demetleri için gerekli olan fazla hava akışı |  |  |  |

Çizelge D.2.1, D.2.2, D.2.3 ve D.2.4, 2’den 36’ya kadar değişik sayıda süt sağım üniteleri için Çizelge D.1’de verilen formüllerden elde edilen hesaplanmış efektif rezervleri vermektedir. 36 süt sağım ünitesinden daha fazlası için, Çizelge D.1’deki formüller kullanılabilir.

Çizelge D.2.1 - En düşük efektif rezerv - Otomatik kapatma valfsiz geleneksel sağım demetleri

Değerler dakika başına litre serbest hava olarak verilmiştir.

| Ünite sayısı | En düşük efektif rezerv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boru hatlı süt sağım makinaları |  | Güğümlü süt sağımmakinaları |  |
|  | M = 1 | M = 2 | M = 1 | M = 2 |
| 2 | 640 | 1040 | 340 | 540 |
| 3 | 660 | 1060 | 360 | 560 |
| 4 | 680 | 1080 | 380 | 580 |
| 5 | 700 | 1100 | 400 | 600 |
| 6 | 720 | 1120 | 420 | 620 |
| 7 | 740 | 1140 | 440 | 640 |
| 8 | 760 | 1160 | 460 | 660 |
| 9 | 780 | 1180 | 480 | 680 |
| 10 | 800 | 1200 | 500 | 700 |
| 11 | 810 | 1210 | 510 | 710 |
| 12 | 820 | 1220 | 520 | 720 |
| 13 | 830 | 1230 | 530 | 730 |
| 14 | 840 | 1240 | 540 | 740 |
| 15 | 850 | 1250 | 550 | 750 |
| 16 | 860 | 1260 | 560 | 760 |
| 17 | 870 | 1270 | 570 | 770 |
| 18 | 880 | 1280 | 580 | 780 |
| 19 | 890 | 1290 | 590 | 790 |
| 20 | 900 | 1300 | 600 | 800 |
| 21 | 910 | 1310 |  |  |
| 22 | 920 | 1320 |  |  |
| 23 | 930 | 1330 |  |  |
| 24 | 940 | 1340 |  |  |
| 25 | 950 | 1350 |  |  |
| 26 | 960 | 1360 |  |  |
| 27 | 970 | 1370 |  |  |
| 28 | 980 | 1380 |  |  |
| 29 | 990 | 1390 |  |  |
| 30 | 1000 | 1400 |  |  |
| 31 | 1010 | 1410 |  |  |
| 32 | 1020 | 1420 |  |  |
| 33 | 1030 | 1430 |  |  |
| 34 | 1040 | 1440 |  |  |
| 35 | 1050 | 1450 |  |  |
| 36 | 1060 | 1460 |  |  |
| M = Süt sağım makinası sayısı |  |  |  |  |

Çizelge D.2.2 - En düşük efektif rezerv - Otomatik kapatma valfli geleneksel sağım demetleri

Değerler dakika başına litre serbest hava olarak verilmiştir.

| Ünite sayısı | En düşük efektif rezerv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boru hatlı süt sağım makinaları |  | Güğümlü süt sağımmakinaları |  |
|  | M = 1 | M = 2 | M = 1 | M = 2 |
| 2 | 440 | 640 | 240 | 340 |
| 3 | 460 | 660 | 260 | 360 |
| 4 | 480 | 680 | 280 | 380 |
| 5 | 500 | 700 | 300 | 400 |
| 6 | 520 | 720 | 320 | 420 |
| 7 | 540 | 740 | 340 | 440 |
| 8 | 560 | 760 | 360 | 460 |
| 9 | 580 | 780 | 380 | 480 |
| 10 | 600 | 800 | 400 | 500 |
| 11 | 610 | 810 | 410 | 510 |
| 12 | 620 | 820 | 420 | 520 |
| 13 | 630 | 830 | 430 | 530 |
| 14 | 640 | 840 | 440 | 540 |
| 15 | 650 | 850 | 450 | 550 |
| 16 | 660 | 860 | 460 | 560 |
| 17 | 670 | 870 | 470 | 570 |
| 18 | 680 | 880 | 480 | 580 |
| 19 | 690 | 890 | 490 | 590 |
| 20 | 700 | 900 | 500 | 600 |
| 21 | 710 | 910 |  |  |
| 22 | 720 | 920 |  |  |
| 23 | 730 | 930 |  |  |
| 24 | 740 | 940 |  |  |
| 25 | 750 | 950 |  |  |
| 26 | 760 | 960 |  |  |
| 27 | 770 | 970 |  |  |
| 28 | 780 | 980 |  |  |
| 29 | 790 | 990 |  |  |
| 30 | 800 | 1000 |  |  |
| 31 | 810 | 1010 |  |  |
| 32 | 820 | 1020 |  |  |
| 33 | 830 | 1030 |  |  |
| 34 | 840 | 1040 |  |  |
| 35 | 850 | 1050 |  |  |
| 36 | 860 | 1060 |  |  |
| M = Süt sağım makinası sayısı |  |  |  |  |

Çizelge D.2.3 - En düşük efektif rezerv - Otomatik memelik valfli geleneksel olmayan sağım demetleri

Değerler dakika başına litre serbest hava olarak verilmiştir.

| Ünite sayısı | En düşük efektif rezerv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boru hatlı süt sağım makinaları |  | Güğümlü süt sağımmakinaları |  |
|  | E = 20 L./dak. | E = 40 L./dak. | E = 20 L./dak. | E = 40 L./dak. |
| 2 | 280 | 320 | 180 | 220 |
| 3 | 320 | 380 | 220 | 280 |
| 4 | 360 | 440 | 260 | 340 |
| 5 | 400 | 500 | 300 | 400 |
| 6 | 440 | 560 | 340 | 460 |
| 7 | 480 | 620 | 380 | 520 |
| 8 | 520 | 680 | 420 | 580 |
| 9 | 560 | 740 | 460 | 640 |
| 10 | 600 | 800 | 500 | 700 |
| 11 | 630 | 850 | 530 | 750 |
| 12 | 660 | 900 | 560 | 800 |
| 13 | 690 | 950 | 590 | 850 |
| 14 | 720 | 1000 | 620 | 900 |
| 15 | 750 | 1050 | 650 | 950 |
| 16 | 780 | 1100 | 680 | 100 |
| 17 | 810 | 1150 | 710 | 1050 |
| 18 | 840 | 1200 | 740 | 1100 |
| 19 | 870 | 1250 | 770 | 1150 |
| 20 | 900 | 1300 | 800 | 1200 |
| 21 | 930 | 1350 |  |  |
| 22 | 960 | 1400 |  |  |
| 23 | 990 | 1450 |  |  |
| 24 | 1020 | 1500 |  |  |
| 25 | 1050 | 1550 |  |  |
| 26 | 1080 | 1600 |  |  |
| 27 | 1110 | 1650 |  |  |
| 28 | 1140 | 1700 |  |  |
| 29 | 1170 | 1750 |  |  |
| 30 | 1200 | 1800 |  |  |
| 31 | 1230 | 1850 |  |  |
| 32 | 1260 | 1900 |  |  |
| 33 | 1290 | 1950 |  |  |
| 34 | 1320 | 2000 |  |  |
| 35 | 1350 | 2050 |  |  |
| 36 | 1380 | 2100 |  |  |
| E = Otomatik memelik valfi bulunan sağım demetleri için gerekli olan fazla hava akışı |  |  |  |  |

Çizelge D.2.3 - En düşük efektif rezerv - Otomatik memelik valfli ve otomatik sağım demeti ayırıcılı geleneksel olmayan sağım demetleri (boru hatlı süt sağım makianaları)

Değerler dakika başına litre serbest hava olarak verilmiştir.

| Ünite sayısı | En düşük efektif rezerv |
| --- | --- |
| 2 | 240 |
| 3 | 260 |
| 4 | 280 |
| 5 | 300 |
| 6 | 320 |
| 7 | 340 |
| 8 | 360 |
| 9 | 380 |
| 10 | 400 |
| 11 | 410 |
| 12 | 420 |
| 13 | 430 |
| 14 | 440 |
| 15 | 450 |
| 16 | 460 |
| 17 | 470 |
| 18 | 480 |
| 19 | 490 |
| 20 | 500 |
| 21 | 510 |
| 22 | 520 |
| 23 | 530 |
| 24 | 540 |
| 25 | 550 |
| 26 | 560 |
| 27 | 570 |
| 28 | 580 |
| 29 | 590 |
| 30 | 600 |
| 31 | 610 |
| 32 | 620 |
| 33 | 630 |
| 34 | 640 |
| 35 | 650 |
| 36 | 660 |

D.2 Süt hatlarındaki tahmin edilen en yüksek süt akışı

Süt hatlarındaki en yüksek süt akışı her hayvanın tipik akış eğrileri ile birlikte süt sağım ünitelerinin bağlanmasıyla beklenen ortalama akışlarla tahmin edilebilir.Her tür için özel hesaplamalar yapmak mümkün değildir,bu nedenle, hesaplamalar için iki çeşit süt sağım zamanı (120 sn.den küçük ve 120 sn. den büyük) ile üç tür süt akış eğirisi seçilmiştir. Çizelge D.3 tipik en yüksek süt akışı ve süt sağım zamanına göre sınıflandırılmış keçi ve koyunların değişik türlerinin ayrınıtılı olmayan listesidir.

Çizelge D.3 - En yüksek süt akışı ve süt sağım zamanına göre sınıflandırılmış keçi ve koyun türleri

| Tipik en yüksek akış | Tipik süt sağım zamanı |  |
| --- | --- | --- |
| kg./dak. | Kısa (≤ 120 sn.) | Uzun > (120 sn.) |
| Koyun |  |  |
| 0,8 | Lacaune |  |
| 1,3 | Manchega, Churra, Latxa, Doğu Friesian |  |
| 2,7 | Sardinian |  |
| Keçiler |  |  |
| 0,8 | Murciano - Granadina | Saanen |
| 1,3 | Canaria | Alpin, Canaria |

Çizelge D.4 bir grup keçi ve/veya koyunun en yüksek süt akışı 0,8 kg./dak., 1,3 kg./dak. ve 2,7 kg. dak., ünitelerin bağlanam aralıkları 5 sn., 10 sn. ve 20 sn. iken kısa ve uzun süt sağım süreleri için tahmin edilen en yüksek süt  akışının örneklerini göstermektedir.

Çizelge D.4 - Süt hatlarında en yüksek tahmin edilen süt akışı

Değerler dakika başına kilogram olarak verilmiştir.

| Bağlama aralıkları sn. | Süt akışıa kg./dak. | Aşağıdaki eğimlerde ünite sayıları için en yüksek süt akışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 | 14 |  | 16 |  | 18 |  |  | 20 |  | 22 |  | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 32 |  | 34 |  | 36 |
| Kısa süt sağım zamanları (≤ 120 s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,4 |  | 3,2 |  | 4,0 |  | 4,8 |  | 6,2 |  | 7,3 |  | 8,2 |  |  | 8,7 |  | 9,0 |  | 9,2 | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  | 9,2 |  |
| 5 | 0,8 1,3 2,7 | 2,6 | 3,9 |  | 5,2 |  | 6,2 |  | 7,1 |  | 8,4 |  | 9,1 |  | 9,6 |  |  | 9,9 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 5 | 0,8 1,3 2,7 | 5,4 | 7,7 |  | 9,9 |  | 11,7 |  | 13,2 |  | 15,5 |  | 16,6 |  | 17,2 |  |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 |  | 17,3 |  |
| 10 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,4 |  | 3,1 |  | 3,7 |  | 4,1 |  | 4,5 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |
| 10 | 0,8 1,3 2,7 | 2,6 | 3,6 |  | 4,2 |  | 4,6 |  | 4,9 |  | 5,1 |  | 5,2 |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  |
| 10 | 0,8 1,3 2,7 | 5,0 | 6,8 |  | 7,8 |  | 8,3 |  | 8,7 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  | 8,8 |  |
| 15 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,3 |  | 2,8 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  | 3,1 |  |
| 15 | 0,8 1,3 2,7 | 2,6 | 3,0 |  | 3,4 |  | 3,5 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |
| 15 | 0,8 1,3 2,7 | 4,5 | 5,6 |  | 5,9 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 20 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,1 |  | 2,3 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
| 20 | 0,8 1,3 2,7 | 2,3 | 2,6 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |
| 20 | 0,8 1,3 2,7 | 4,1 | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  | 4,4 |  |
| Uzun süt sağım zamanları ( 120 s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,4 |  | 3,2 |  | 4,0 |  | 4,8 |  | 6,4 |  | 8,0 |  | 9,6 |  |  | 11,2 |  | 12,8 |  | 14,4 | 16,0 |  | 17,6 |  | 19,0 |  | 20,1 |  | 21,0 |  | 21,7 |  | 22,1 |  | 22,3 |  | 22,4 |  |
| 5 | 0,8 1,3 2,7 | 2,6 | 3,9 |  | 5,2 |  | 6,5 |  | 7,8 |  | 10,4 |  | 13,0 |  | 15,6 |  |  | 18,2 |  | 20,1 |  | 21,3 | 22,3 |  | 23,0 |  | 23,6 |  | 24,0 |  | 24,2 |  | 24,2 |  | 24,2 |  | 24,2 |  | 24,2 |  |
| 5 | 0,8 1,3 2,7 | 5,4 | 8,1 |  | 10,8 |  | 13,5 |  | 16,2 |  | 21,3 |  | 25,2 |  | 28,2 |  |  | 30,0 |  | 31,1 |  | 31,4 | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 |  | 31,4 |  |
| 10 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,4 |  | 3,2 |  | 4,0 |  | 4,8 |  | 6,4 |  | 8,0 |  | 9,5 |  |  | 10,6 |  | 11,1 |  | 11,4 | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 11,4 |  |
| 10 | 0,8 1,3 2,7 | 2,6 | 3,9 |  | 5,2 |  | 6,5 |  | 7,8 |  | 10,4 |  | 11,5 |  | 12,1 |  |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 |  | 12,4 |  |
| 10 | 0,8 1,3 2,7 | 5,4 | 8,1 |  | 10,8 |  | 12,6 |  | 14,2 |  | 15,8 |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  |
| 15 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,4 |  | 3,2 |  | 4,0 |  | 4,8 |  | 6,4 |  | 7,3 |  | 7,6 |  |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 7,6 |  |
| 15 | 0,8 1,3 2,7 | 2,6 | 3,9 |  | 5,2 |  | 6,5 |  | 6,8 |  | 7,6 |  | 8,1 |  | 8,2 |  |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  | 8,2 |  |
| 15 | 0,8 1,3 2,7 | 5,4 | 8,1 |  | 10,8 |  | 12,3 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 |  |
| 20 | 0,8 1,3 2,7 | 1,6 | 2,4 |  | 3,2 |  | 4,0 |  | 4,8 |  | 6,1 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |
| 20 | 0,8 1,3 2,7 | 2,6 | 3,9 |  | 5,2 |  | 5,8 |  | 6,2 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  | 6,4 |  |
| 20 | 0,8 1,3 2,7 | 5,4 | 7,9 |  | 9,3 |  | 10,2 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  |
| a Değişik bağlama aralıkları için keçi/koyun başına ortalama en yüksek akış |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.3 Süt hatlarında tavsiye edilen en düşük çaplar

Büyükbaş hayvanlar için olan Denklem (C.3) daimi hava akışı ve süt akışı arasındaki oran bu türlerin süt sağım koşullarına göre seçilirse küçük geviş getiren hayvanlara da uygulanabilir.

Küçük geviş getiren hayvanlar için, en yüksek akış ve akış süreleri türler ve hatta türler içinde ırklarda bile büyük farklılıklar göstermektedir. İlaveten, bazı keçi türleri süt koyunu türleriyle (yüksek en yüksek akış hızı ve kısa süt sağım zamanları) benzer özellikler gösterir. Bu olayın tam terside mevcuttur.

Bu nedenle, Denklem (C.3) ünite başına 8 L./dak. daimi hava akışı ve üç süt akışı: düşük en yüksek süt akışlı türler ve ırklar için 0,8 kg./dak., orta en yüksek süt akışlı türler ve ırklar için 1,3 kg./dak., yüksek en yüksek süt akışlı türler ve ırklar için 2,7 kg./dak esas alınarak üç değişik oranda uygulanmıştır.  Bu da üç değişik havanın süt akışınına oranının verir: 10:1, 6,15:1 ve 3:1.

Çizelge D.5 üç oran için süt sağımı sırasındaki normal koşulun süt hattının eğimi ve geçici hava akışı ile ilişkili olarak tabakalı akış olmasını sağlamak için olan eğim başına en yüksek süt akışını verir.

Çizelge D.5 - Süt sağım sırasında tabakalı akışı normal koşul olarak sağlamak için gerekli eğim başına en yüksek süt ve geçici hava akışı

Değerler dakika başına kilogram olarak verilmiştir.

| Süt hattı nominal iç çapı mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 L./dak. |  |  |  |  |  |  | 50 L./dak. |  |  |  |  |  |  |  | 100 L./dak. |  |  |  |  |  |  |  | 200 L./dak. |  |  |  |  |  |  |  | 400 L./dak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Eğim, % |  |  |  |  |  |  | Eğim, % |  |  |  |  |  |  |  | Eğim, % |  |  |  |  |  |  |  | Eğim, % |  |  |  |  |  |  |  | Eğim, % |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1,5 |  | 2 |
| Hava akışı/süt akış oranı = 10:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 5 | 7 | 9 |  | 11 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |
| 48,5 | 10 | 14 | 18 |  | 21 |  | 9 |  | 13 |  | 17 |  | 19 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 17 |  | 5 |  | 8 |  | 11 |  | 14 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 10 |  |
| 60 | 17 | 25 | 31 |  | 36 |  | 16 |  | 24 |  | 30 |  | 35 |  | 14 |  | 22 |  | 28 |  | 33 |  | 11 |  | 18 |  | 24 |  | 29 |  | 7 |  | 13 |  | 18 |  | 22 |  |
| 73 | 29 | 42 | 51 |  | 60 |  | 28 |  | 41 |  | 50 |  | 58 |  | 26 |  | 38 |  | 48 |  | 56 |  | 22 |  | 34 |  | 44 |  | 52 |  | 16 |  | 27 |  | 36 |  | 44 |  |
| Hava akışı/süt akış oranı = 6,15:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 6 | 9 | 11 |  | 13 |  | 4 |  | 7 |  | 10 |  | 11 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
| 48,5 | 12 | 17 | 22 |  | 26 |  | 10 |  | 16 |  | 20 |  | 24 |  | 8 |  | 13 |  | 17 |  | 21 |  | 5 |  | 9 |  | 13 |  | 16 |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 10 |  |
| 60 | 21 | 31 | 38 |  | 45 |  | 20 |  | 29 |  | 37 |  | 43 |  | 17 |  | 26 |  | 33 |  | 39 |  | 12 |  | 21 |  | 27 |  | 33 |  | 8 |  | 14 |  | 20 |  | 25 |  |
| 73 | 36 | 52 | 64 |  | 74 |  | 34 |  | 50 |  | 62 |  | 72 |  | 31 |  | 46 |  | 59 |  | 69 |  | 25 |  | 40 |  | 52 |  | 62 |  | 18 |  | 31 |  | 41 |  | 51 |  |
| Hava akışı/süt akış oranı = 3:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 7 | 12 | 15 |  | 18 |  | 5 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 3 |  | 6 |  | 8 |  | 11 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
| 48,5 | 16 | 24 | 31 |  | 36 |  | 13 |  | 21 |  | 27 |  | 32 |  | 9 |  | 16 |  | 22 |  | 27 |  | 6 |  | 10 |  | 15 |  | 19 |  | 3 |  | 6 |  | 8 |  | 11 |  |
| 60 | 30 | 44 | 55 |  | 64 |  | 27 |  | 41 |  | 51 |  | 60 |  | 21 |  | 34 |  | 44 |  | 53 |  | 14 |  | 25 |  | 34 |  | 42 |  | 8 |  | 15 |  | 22 |  | 28 |  |
| 73 | 51 | 74 | 92 |  | 107 |  | 48 |  | 70 |  | 88 |  | 103 |  | 41 |  | 63 |  | 81 |  | 95 |  | 31 |  | 52 |  | 68 |  | 82 |  | 20 |  | 36 |  | 50 |  | 63 |  |

Çizelge D.6 ila D.11, süt sağım tesisi için süt sağım hattında tabakalı akışı normal koşul olarak sağlamak için gerekli eğim başına en yüksek ünite sayılarını verir.

Hesaplamalar boru hattı eğimini, süt hattının yapısını (döngüsel veya kör üçlu) ve sağım demetinin türünü dikkate alır. Tasarımlanmış hava akışı koşulları, sabit kaçaklardan ve hava deliklerinden geçen 8 L./dak.lık daimi hava girişini, ek olarakta memelik bağlanmasına, çıkarılmasına ve lastiğe bağlı olan geçici hava akışını esas alır. Otomatik memelik valfi olan geleneksel olmayan sağım demetleri için hesaplamaları kolaylaştırmak adına tüm ünitelerin hepbir anda çalıştığı durum göz önüne alınabilir. Bu koşul, sadece hava deliği ve kaçaklarından daimi havanın geldiği durumlardaki en yüksek süt akışı için geçerlidir. Çalışmayan ünitelerce kullanılan ek hava dikkate alınmamıştır. Bununla beraber, hesaplamalar normal olarak sistemin tasarımı sonucu ortaya çıkmayacak olan geçici havayı göz önüne alır.

Geçici hava için önerilen bilgiler, efektif rezervin hesaplanması ile tutarlıdır ve aşağıdaki şekildedir:

- Otomatik kapatma valfsiz geleneksel sağım demetleri için: kör üçlü hatta 400 
L./dak.lık aralıklı hava akışı veya döngüsel süt hattının her bir eğimi başına 200 L./dak.

- Otomatik kapatma valfli geleneksel sağım demetleri için: kör üçlü hatta 200 
L./dak.lık aralıklı hava akışı veya döngüsel süt hattının her bir eğimi başına 100 L./dak.

- Geleneksel olmayan sağım demetleri (Otomatik memlik valfli) için: kör üçlü hatta 50 
L./dak.lık aralıklı hava akışı veya döngüsel süt hattının her bir eğimi başına 25 L./dak.

Süt hattının tavsiye edilen en düşük çapı Çizelge D.5 ile birlikte Çizelge D.4’ ten elde edilebilir.

Hesaplamalar 5 ve 10 sn.lik bağlama aralıkları için yapılmıştır.

Çizelge D.6 - Üç en yüksek süt akışı için eğim başına en yüksek ünite sayısı – Otomatik kapatma valfsiz geleneksel sağım demeti

5 sn.lik bağlanma aralığı (10 sn. parantez içinde) – Kısa (≤120 sn.) süt sağım zamanlı hayvanlar

| Süt hattı türü | Nominal iç çap mm | Aşağıda verilen eğim için en yüksek ünite sayısı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % |  | 1 % |  | 1,5 % | 2 % |  |
| Hayvan başına en yüksek akış = 0,8 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 2(2) | 3(3) |  | 5(5) |  |  | 7(a) |
| looped | 48,5 | 6(a) | 11(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 2(2) |  | 2(2) |  |  | 3(3) |
| dead- ended | 48,5 | 3(3) | 6(a) |  | 11(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | 9(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 1,3 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 1(1) | 2(2) |  | 3(7) |  |  | 4(a) |
| looped | 48,5 | 3(7) | 9(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 2(2) |  |  | 2(2) |
| dead- ended | 48,5 | 2(2) | 3(7) |  | 7(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | 7(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | 13(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 2,7 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 1(1) |  |  | 2(2) |
| looped | 48,5 | 1(1) | 4(a) |  | 7(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | 6(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 1(1) |  |  | 1(1) |
| dead- ended | 48,5 | 1(1) | 2(2) |  | 3(4) |  |  | 4(a) |
| dead- ended | 60 | 3(4) | 7(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | 7(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| NOT Parantez içindeki sayılar eğim başına ortalama 10 sn.lik bağlanma aralığında eğim başına en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Sınırsız sayıda süt ünitesi mümkündür |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge D.7 – Üç en yüksek süt akışı için eğim başına en yüksek ünite sayısı - Otomatik kapatma valfli geleneksel sağım demeti

5 sn.lik bağlanma aralığı (10 sn. parantez içinde) – Kısa (≤120 sn.) süt sağım zamanlı hayvanlar

| Süt hattı türü | Nominal iç çap mm | Aşağıda verilen eğim için en yüksek ünite sayısı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % |  | 1 % |  | 1,5 % | 2 % |  |
| Hayvan başına en yüksek akış = 0,8 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 3(3) | 6(a) |  | 7(a) |  |  | 11(a) |
| looped | 48,5 | 9(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 2(2) | 3(3) |  | 5(5) |  |  | 7(a) |
| dead- ended | 48,5 | 6(a) | 11(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 1,3 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 2 (2) | 3(7) |  | 4(a) |  |  | 7(a) |
| looped | 48,5 | 7(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 2(2) |  | 3(7) |  |  | 4(a) |
| dead- ended | 48,5 | 3(7) | 9(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 2,7 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 2(2) |  |  | 3(4) |
| looped | 48,5 | 2(3) | 4(a) |  | 7(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | 6(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 1(1) |  |  | 2(2) |
| dead- ended | 48,5 | 1(1) | 4(a) |  | 7(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | 6(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| NOT Parantez içindeki sayılar eğim başına ortalama 10 sn.lik bağlanma aralığında eğim başına en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Sınırsız sayıda süt ünitesi mümkündür |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge D.8 - Üç en yüksek süt akışı için eğim başına en yüksek ünite sayısı - Otomatik memelik valfli geleneksel olmayan sağım demeti

5 sn.lik bağlanma aralığı (10 sn. parantez içinde) – Kısa (≤120 sn.) süt sağım zamanlı hayvanlar

| Süt hattı türü | Nominal iç çap mm | Aşağıda verilen eğim için en yüksek ünite sayısı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % |  | 1 % |  | 1,5 % | 2 % |  |
| Hayvan başına en yüksek akış = 0,8 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 6(a) | 9(a) |  | 16(a) |  |  | a(a) |
| looped | 48,5 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 5(5) | 7(a) |  | 11(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 48,5 | 16(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 1,3 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 4(a) | 9(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 48,5 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 3(3) | 5(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 48,5 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 2,7 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 2(2) | 5(a) |  | 7(a) |  |  | a(a) |
| looped | 48,5 | 8(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(2) | 3(a) |  | 5(a) |  |  | 7(a) |
| dead- ended | 48,5 | 5(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| NOT Parantez içindeki sayılar eğim başına ortalama 10 sn.lik bağlanma aralığında eğim başına en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Sınırsız sayıda süt ünitesi mümkündür |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge D.9 – Üç en yüksek süt akışı için eğim başına en yüksek ünite sayısı – Otomatik kapatma valfsiz geleneksel sağım demeti

5 sn.lik bağlanma aralığı (10 sn. parantez içinde) – Uzun ( > 120 sn.) süt sağım zamanlı hayvanlar

| Süt hattı türü | Nominal iç çap mm | Aşağıda verilen eğim için en yüksek ünite sayısı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % |  | 1 % |  | 1,5 % | 2 % |  |
| Hayvan başına en yüksek akış = 0,8 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 2(2) | 3(3) |  | 5(5) |  |  | 7(7) |
| looped | 48,5 | 6(6) | 10(10) |  | 13(15) |  |  | 17(a) |
| looped | 60 | 13(15) | 22(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 2(2) |  | 2(2) |  |  | 3(3) |
| dead- ended | 48,5 | 3(3) | 6(6) |  | 10(10) |  |  | 12(13) |
| dead- ended | 60 | 8(8) | 16(a) |  | 22(a) |  |  | 31(a) |
| dead- ended | 73 | 20(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 1,3 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 1(1) | 2(2) |  | 3(3) |  |  | 4(4) |
| looped | 48,5 | 3(3) | 6(6) |  | 8(9) |  |  | 10(a) |
| looped | 60 | 8(9) | 13(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | 31(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 1(1) |  |  | 2(2) |
| dead- ended | 48,5 | 2(2) | 3(3) |  | 6(6) |  |  | 7(7) |
| dead- ended | 60 | 5(5) | 10(a) |  | 13(a) |  |  | 19(a) |
| dead- ended | 73 | 12(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 2,7 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 1(1) |  |  | 2(2) |
| looped | 48,5 | 2(2) | 3(3) |  | 5(7) |  |  | 7(a) |
| looped | 60 | 5(5) | 9(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | 15(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 1(1) |  |  | 1(1) |
| dead- ended | 48,5 | 1(1) | 2(2) |  | 2(2) |  |  | 4(4) |
| dead- ended | 60 | 2(2) | 5(7) |  | 8(a) |  |  | 11(a) |
| dead- ended | 73 | 7(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| NOT Parantez içindeki sayılar eğim başına ortalama 10 sn.lik bağlanma aralığında eğim başına en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Sınırsız sayıda süt ünitesi mümkündür |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge D.10 – Üç en yüksek süt akışı için eğim başına en yüksek ünite sayısı – Otomatik kapatma valfli geleneksel sağım demeti

5 sn.lik bağlanma aralığı (10 sn. parantez içinde) – Uzun ( >120 sn.) süt sağım zamanlı hayvanlar

| Süt hattı türü | Nominal iç çap mm | Aşağıda verilen eğim için en yüksek ünite sayısı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % |  | 1 % |  | 1,5 % | 2 % |  |
| Hayvan başına en yüksek akış = 0,8 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 3(3) | 6(6) |  | 7(7) |  |  | 10(10) |
| looped | 48,5 | 8(8) | 13(15) |  | 18(a) |  |  | 21(a) |
| looped | 60 | 17(a) | 31(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 2(2) | 3(3) |  | 5(5) |  |  | 7(7) |
| dead- ended | 48,5 | 6(6) | 10(10) |  | 13(15) |  |  | 17(a) |
| dead- ended | 60 | 13(15) | 22(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 1,3 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 2(2) | 3(3) |  | 5(5) |  |  | 6(6) |
| looped | 48,5 | 6(6) | 10(a) |  | 13(a) |  |  | 17(a) |
| looped | 60 | 13(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 2(2) |  | 3(3) |  |  | 4(4) |
| dead- ended | 48,5 | 3(3) | 6(6) |  | 8(9) |  |  | 10(a) |
| dead- ended | 60 | 8(9) | 13(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 2,7 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 1(1) | 2(2) |  | 2(2) |  |  | 4(4) |
| looped | 48,5 | 3(3) | 5(a) |  | 8(a) |  |  | 11(a) |
| looped | 60 | 7(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 1(1) |  | 1(1) |  |  | 2(2) |
| dead- ended | 48,5 | 2(2) | 3(3) |  | 5(7) |  |  | 7(a) |
| dead- ended | 60 | 5(5) | 9(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | 15(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| NOT Parantez içindeki sayılar eğim başına ortalama 10 sn.lik bağlanma aralığında eğim başına en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Sınırsız sayıda süt ünitesi mümkündür |  |  |  |  |  |  |  |  |

Çizelge D.11 – Üç en yüksek süt akışı için eğim başına en yüksek ünite sayısı – Otomatik memelik valfli geleneksel olmayan sağım demeti

5 sn.lik bağlanma aralığı (10 sn. parantez içinde) – Uzun (> 120 sn.) süt sağım zamanlı hayvanlar

| Süt hattı türü | Nominal iç çap mm | Aşağıda verilen eğim için en yüksek ünite sayısı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % |  | 1 % |  | 1,5 % | 2 % |  |
| Hayvan başına en yüksek akış = 0,8 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 6(6) | 8(8) |  | 11(11) |  |  | 13(15) |
| looped | 48,5 | 12(13) | 17(a) |  | 22(a) |  |  | 28(a) |
| looped | 60 | 21(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 5(5) | 7(7) |  | 10(10) |  |  | 12(13) |
| dead- ended | 48,5 | 11(11) | 16(a) |  | 21(a) |  |  | 24(a) |
| dead- ended | 60 | 20(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 1,3 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 4(4) | 6(6) |  | 8(9) |  |  | 10(a) |
| looped | 48,5 | 9(11) | 13(a) |  | 19(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | 17(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 3(3) | 5(5) |  | 7(7) |  |  | 8(9) |
| dead- ended | 48,5 | 7(7) | 12(a) |  | 15(a) |  |  | 26(a) |
| dead- ended | 60 | 15(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Hayvan başına en yüksek akış = 2,7 kg./dak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Döngüsel | 38 | 2(2) | 4(4) |  | 5(7) |  |  | 6(a) |
| looped | 48,5 | 5(a) | 9(a) |  | 15(a) |  |  | a(a) |
| looped | 60 | 14(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| looped | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| Kör uçlu | 38 | 1(1) | 3(3) |  | 4(4) |  |  | 5(7) |
| dead- ended | 48,5 | 4(5) | 7(a) |  | 11(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 60 | 11(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| dead- ended | 73 | a(a) | a(a) |  | a(a) |  |  | a(a) |
| NOT Parantez içindeki sayılar eğim başına ortalama 10 sn.lik bağlanma aralığında eğim başına en yüksek ünite sayısını belirtir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Sınırsız sayıda süt ünitesi mümkündür |  |  |  |  |  |  |  |  |

1